МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра автоматизованих систем управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему:

«Візуальне моделювання роботи обчислювача швидкого перетворення Фур’є  під керуванням потоку даних»

«Visual Simulation of the Operation of a Dataflow-Controlled Fast Fourier Transform Processor»

Студента гр.   ОІ-41    		     	Микола ТЕСЛЯ

(шифр групи)               (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

Керівник роботи

д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Відповідальний

за нормоконтроль			           к.т.н., доц., Ярослав КОВІВЧАК

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Допущено до захисту:

Завідувач кафедри					д.т.н., проф., Василь ТЕСЛЮК

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

2026 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут 	комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра 	автоматизованих систем управління

Спеціальність 	122 Комп`ютерні науки

Освітньо-професійна програма 	Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри АСУ

Василь ТЕСЛЮК

« XX »   XXXX  2026 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу студента групи ОІ-41

Микола ТЕСЛЯ

- Тема роботи: «Візуальне моделювання роботи обчислювача швидкого перетворення Фур’є під керуванням потоку даних», затверджена наказом по університету від XX.XX.XXXXр. №XXXX-X-XX

- Термін подання закінченої роботи XX XXXXXXXXX XXXX року

- Вихідні дані до роботи: лiтературнi джерела з теорiї швидкого перетворення Фур’є, radix-4 алгоритмiв, графiв потоку даних та SDF-моделей; вимоги до iнтерактивного веб-симулятора 16-точкового ШПФ; специфiкацiя функцiональних i нефункцiональних вимог F1–F9 та NF1–NF8; тестовi вхiднi сигнали, референтнi результати ДПФ/ШПФ, методичнi рекомендацiї до виконання бакалаврських квалiфiкацiйних робiт.

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

Вступ – обґрунтування актуальностi теми, мети, об’єкта, предмета та задач роботи. Аналiз предметної областi швидкого перетворення Фур’є, парадигми dataflow computing та наявних програмних FFT-рiшень. Системний аналiз задачi, визначення функцiональних i нефункцiональних вимог до симулятора. Розроблення математичної моделi 16-точкового ШПФ radix-4, iндексного вiдображення, поворотних множникiв i графа потоку даних. Проєктування архiтектури клiєнтського веб-застосунку, структур даних, правила активацiї токенiв i механiзмiв вiзуалiзацiї. Реалiзацiя програмного симулятора, iнтерфейсу керування, вiзуалiзацiї DFG, вiдображення спектра та метрик виконання. Експериментальна перевiрка коректностi, точностi, продуктивностi й обмежень розробленої системи.

- Перелік графічного матеріалу: C4 Context та C4 Container дiаграми, UML-дiаграма прецедентiв, IDEF0/функцiональна схема задачi, схема тристадiйної radix-4 декомпозицiї, граф потоку даних 16-точкового ШПФ, схема архiтектури веб-симулятора, схема життєвого циклу токена, часова дiаграма активацiй вузлiв DFG, скрiншоти iнтерфейсу GraphView, SpectrumView, Controls i MetricsPanel, презентацiя до захисту.

- Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту):  WebStorm, Git/GitHub, Node.js, pnpm/npm, TypeScript, Next.js, React, React Flow, Zustand, fft.js, Jest/Vitest, Chrome DevTools, plantuml.com для пiдготовки схем.

- Консультанти із зазначенням розділів роботи кожного

| Найменування розділу | Консультант | Завдання видав |  | Завдання прийняв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підпис | дата | підпис | дата |
| Основна частина | д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО |  |  |  |  |

- Дата видачі завдання

Керівник	                                                      д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО

(підпис)                      	       (посада, прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання  	               	Микола ТЕСЛЯ

(підпис студента)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз завдання | 15.02.26 – 19.02.26 |  |
| 2 | !!! ЗАПОВНИТИ (від 15.02/20.04 до 25.05) | 15.02.26 – 29.03.26 |  |
| 3 |  | 04.04.26 – 26.04.26 |  |
| 4 |  | 12.04.26 – 17.05.26 |  |
| 5 |  | 17.05.26- 25.05.26 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Студент     Микола ТЕСЛЯ                                                   _

Керівник роботи д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО__________

АНОТАЦІЯ

Тесля М. Візуальне моделювання роботи обчислювача ШПФ під керуванням потоку даних. Бакалаврська кваліфікаційна робота за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2026.

У межах бакалаврської кваліфікаційної роботи розроблено математичну модель, граф потоку даних та веб-орієнтований програмний симулятор 16-точкового швидкого перетворення Фур’є за алгоритмом radix-4 для інтерактивної візуалізації потокового виконання обчислень із використанням технологій Next.js, React Flow, Zustand і TypeScript.

Робота складається із вступу, чотирьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, описано методологію та інструментарій, а також практичну цінність розробки.

У першому розділі проведено аналіз предметної області, огляд сучасних підходів до обчислення ШПФ, порівняльний аналіз існуючих рішень (FFTW, CMSIS-DSP, cuFFT, SPIRAL), виконано системний аналіз із виділенням зацікавлених сторін, цілей та обмежень, розглянуто етичні й правові аспекти та сформульовано формальну постановку задачі з вимогами F1–F9, NF1–NF8 і сценаріями використання UC1–UC9.

Другий розділ присвячено проєктуванню системи: обґрунтовано вибір клієнтського SPA-підходу, розроблено математичну модель тристадійної 4×4 декомпозиції, сформовано граф потоку даних (56 вузлів, 64 дуги), визначено критичний шлях і коефіцієнт паралелізму, описано структури даних та механізми обміну між компонентами.

Третій розділ описує програмну реалізацію симулятора: технологічний стек, структуру проєкту, реалізацію ядра DataflowRuntime з методом tick(), обчислювальних вузлів, алгоритму generateDFT4x4(), класифікацію винятків, процедуру розгортання та модульне тестування у середовищі Vitest.

У четвертому розділі подано результати експериментальних досліджень: верифікацію на шести тестових сценаріях (максимальна абсолютна похибка 0 при допуску ε=10-9), аналіз обчислювальної складності (KM≈28,4×), аналіз розкладу і паралелізму dataflow-моделі (Tkr=3400 умовних одиниць, Kp≈1,88, пікова паралельність 16 вузлів), обговорення, моніторинг експлуатаційних метрик та підтвердження нефункціональних вимог NF1–NF8.

У висновках узагальнено основні результати виконаної роботи, визначено практичне значення та перспективні напрями подальших досліджень.

Дана бакалаврська кваліфікаційна робота містить:  сторінок, 4 додатки та 27 джерел літератури.

Ключові слова: швидке перетворення Фур’є, radix-4, граф потоку даних, dataflow computing, візуальне моделювання, веб-симулятор, Next.js, React Flow, паралелізм, цифрове оброблення сигналів.

ABSTRACT

Teslia M. Visual Modeling of a Dataflow-Driven FFT Processor. Bachelor’s Qualification Work for specialty 122 «Computer Science». Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2026.

Within this bachelor’s qualification work, a mathematical model, a data-flow graph, and a web-based software simulator of a 16-point Fast Fourier Transform (radix-4) have been developed for interactive visualization of the dataflow-driven computation, using Next.js, React Flow, Zustand, and TypeScript technologies.

The work consists of an introduction, four main chapters, an economic part, conclusions, a list of references, and appendices.

The introduction substantiates the relevance of the topic and defines the aim, tasks, object, subject of the study, the methodology, and the practical value of the development.

The first chapter presents an analysis of the problem domain, a review of modern FFT computation approaches, a comparative analysis of existing solutions (FFTW, CMSIS-DSP, cuFFT, SPIRAL), a systems analysis with stakeholders, goals and constraints, a discussion of ethical and legal aspects, and a formal task statement with F1–F9, NF1–NF8 requirements and UC1–UC9 use cases.

The second chapter is devoted to the system design: justification of a client-side SPA approach, a mathematical model of the three-stage 4×4 decomposition, a data-flow graph (56 nodes, 64 arcs), determination of the critical path and parallelism factor, data structures, and inter-component communication mechanisms.

The third chapter describes the software implementation of the simulator: technology stack, project structure, the DataflowRuntime engine with the tick() method, computational nodes, the generateDFT4x4() algorithm, exception handling, deployment procedure, and unit testing using Vitest.

The fourth chapter presents the experimental results: verification across six test scenarios (maximum absolute error 0 against tolerance ε=10-9), analysis of computational complexity (KM≈28.4×), analysis of the dataflow-model schedule and parallelism (Tkr=3400 simulation units, Kp≈1.88, peak concurrency 16 nodes), discussion, monitoring of operational metrics, and confirmation of non-functional requirements NF1–NF8.

The conclusions summarize the key results of the work and outline the practical value and promising directions for further research.

This bachelor’s qualification work contains:  pages, 4 appendices, and 27 references.

Keywords: fast Fourier transform, radix-4, data-flow graph, dataflow computing, visual modeling, web-based simulator, Next.js, React Flow, parallelism, digital signal processing.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	5

ABSTRACT	7

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ	11

ВСТУП	13

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	15

1.1. Характеристика предметної області	15

1.2. Огляд сучасних підходів та рішень	17

1.3. Системний аналіз задачі	21

1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти	24

1.5. Постановка задачі та формулювання вимог	25

1.6. Висновки до розділу 1	29

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ	30

2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації	30

2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення	33

2.3. Загальна архітектура системи	37

2.4. Структури даних	40

2.5. Механізми обміну даними та інтеграції	42

2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія із системою	44

2.7. Висновки до розділу 2	45

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ	46

3.1. Опис технологій та інструментів розробки	46

3.2. Структура проєкту та організація вихідного коду	48

3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів	50

3.4. Обробка виняткових ситуацій та забезпечення надійності	54

3.5. Розгортання системи	56

3.6. Тестування програмного забезпечення	57

3.7. Висновки до розділу 3	59

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ	60

4.1. Мета та методика експерименту	60

4.2. Тестові дані та сценарії випробувань	63

4.3. Результати експерименту	64

4.4. Аналіз результатів	69

4.5. Обговорення та практична оцінка системи	72

4.6. Моніторинг та експлуатаційні спостереження	74

4.7. Висновки до розділу 4	75

ВИСНОВКИ	77

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	81

ДОДАТОК А	85

ДОДАТОК Б	99

ДОДАТОК В	104

ДОДАТОК Г	109

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ

АЦП – аналого-цифровий перетворювач

БКР – бакалаврська кваліфікаційна робота

ДПФ – дискретне перетворення Фур’є

ЕЕГ – електроенцефалограма

КС – керуюче слово

МРТ – магнітно-резонансна томографія

ОП – оперативна пам’ять

ПЗ – програмне забезпечення

ПК – персональний комп’ютер

ЦОС – цифрове оброблення сигналів

ШПФ – швидке перетворення Фур’є

ALAP – As Late As Possible (якнайпізніший час активації у розкладі)

API – Application Programming Interface (прикладний програмний інтерфейс)

ASAP – As Soon As Possible (якнайраніший час активації у розкладі)

C4 – Context–Container–Component–Code (нотація опису архітектури)

CI/CD – Continuous Integration / Continuous Delivery

DAG – Directed Acyclic Graph (спрямований ациклічний граф)

DFG – Data Flow Graph (граф потоку даних)

DFT – Discrete Fourier Transform

DSP – Digital Signal Processing

EMA – Exponential Moving Average (експоненційне ковзне середнє)

F1–F9 – функціональні вимоги до системи

FFT – Fast Fourier Transform

FIFO – First In, First Out

FPGA – Field-Programmable Gate Array

GDPR – General Data Protection Regulation

IDEF0 – Integration Definition for Function Modeling (стандарт функціонального моделювання, FIPS 183)

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE – 754 стандарт подання чисел з плаваючою крапкою

LMS – Learning Management System (система управління навчанням)

LTI – Learning Tools Interoperability

MIT – Massachusetts Institute of Technology (ліцензія з відкритим кодом)

NF1–NF8 – нефункціональні вимоги до системи

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

RAM – Random Access Memory

rAF – requestAnimationFrame

RTL – Register-Transfer Level (рівень регістрових передач)

SDF – Synchronous Data Flow (синхронний потік даних)

SPA – Single Page Application (односторінковий застосунок)

SSR – Server-Side Rendering

TF – Twiddle Factor (поворотний множник)

UC1–UC9 – Use Cases (сценарії використання)

UI – User Interface (інтерфейс користувача)

UML – Unified Modeling Language

UX – User Experience (користувацький досвід)

XSS – Cross-Site Scripting

ВСТУП

Швидке перетворення Фур’є (ШПФ, англ. Fast Fourier Transform) належить до фундаментальних алгоритмів цифрового оброблення сигналів (ЦОС) і щоденно виконується мільярди разів у мобільному зв’язку 4G/5G (OFDM-модуляція), системах активного шумозаглушення, медичній діагностиці (МРТ, ЕЕГ-спектрометрія) та обробленні аудіо- і відеопотоків. За оцінками IEEE Signal Processing Society (2024), ШПФ лишається найчастіше застосовуваним числовим алгоритмом у вбудованих системах реального часу. Алгоритм radix-4 для N=16 через тристадійну 4×4 декомпозицію потребує лише 9 нетривіальних комплексних множень проти 256 у прямому ДПФ, що дає прискорення у 28 разів [21].

Попри наявність зрілих виробничих бібліотек (FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA cuFFT, Intel IPP), жодна з них не надає навчально-дослідницького засобу для безпосереднього спостереження потокової природи алгоритму: динаміки токенів між вузлами, паралельної активації незалежних обчислювальних блоків та наскрізної затримки у графі обчислень. Існуючі засоби відображають лише числовий результат, приховуючи мікроархітектурний хід обчислення. Водночас парадигма обчислень під керуванням потоку даних (dataflow computing) є природною для ШПФ: граф метеликів безпосередньо відображається на граф потоку даних (DFG), а чотири незалежні вузли 4-точкового ДПФ кожного ярусу активуються паралельно без явної синхронізації. Це зумовлює актуальність розроблення веб-орієнтованого симулятора, що поєднує достовірне виконання реального алгоритму radix-4 з інтерактивною DFG-візуалізацією [27].

Мета роботи – розроблення математичної моделі, графу потоку даних та програмного симулятора 16-точкового ШПФ з основою 4 для інтерактивної візуалізації потокового виконання алгоритму у веб-браузері.

Об’єктом дослідження є процеси обчислення дискретного перетворення Фур’є під керуванням потоку даних у програмних симуляторах обчислювальних систем.

Предметом дослідження є методи та підходи до математичного моделювання алгоритму radix-4, побудови графу потоку даних (DFG / SDF) обчислювача та програмної реалізації інтерактивного симулятора на платформі веб-браузера.

Задачі дослідження:

проаналізувати сімейство алгоритмів ШПФ, парадигму dataflow computing та методи візуального моделювання обчислювальних систем; виконати системний аналіз предметної області та обґрунтувати вибір архітектурного підходу;

розробити математичну модель алгоритму radix-4 для N=16 з відображенням індексів, трьома стадіями обчислення, матрицею поворотних множників та оцінкою обчислювальної складності;

розробити граф потоку даних обчислювача зі специфікацією вузлів, дуг, затримок і керуючих слів; визначити критичний шлях та коефіцієнт паралелізму DFG;

реалізувати ядро симуляції DataflowRuntime з правилом активації токенів та веб-інтерфейс візуалізації на React Flow з анімацією потоку токенів і тепловою картою активності;

виконати верифікацію результатів симулятора порівнянням із еталонним ДПФ бібліотеки fft.js із точністю ε=10-9 на шести тестових сценаріях;

провести експериментальний аналіз обчислювальної складності та паралелізму dataflow-моделі; підтвердити теоретичні оцінки рантаймовими метриками симулятора.

Методологія та інструментарій. Математична база дослідження – теорія дискретних перетворень Фур’є та алгоритмів Cooley–Tukey, формалізм синхронних dataflow-графів (SDF) Е. Лі і Е. Мессершмітта. Інженерна основа – архітектурне моделювання за нотацією C4 та UML-діаграмами класів і послідовностей. Програмна реалізація використовує стек Next.js 14 / React 18 / TypeScript 5 із бібліотеками React Flow (@xyflow/react) 12 для рендерингу графу, Zustand 4 для реактивного управління станом, fft.js як еталон верифікації та Vitest для модульного й інтеграційного тестування.

Практична цінність роботи. Розроблений симулятор є навчально-дослідницьким інструментом для вивчення потокових алгоритмів ЦОС у курсі «Технології цифрової обробки сигналів і зображень» та суміжних дисциплінах бакалаврської програми 122 «Комп’ютерні науки». Застосунок виконує реальний алгоритм radix-4 (не його імітацію), доступний без встановлення додаткового програмного забезпечення через веб-браузер і підтримує регульовану швидкість симуляції та покроковий режим для прецизійного дослідження активацій вузлів. Верифікована точність ε<10-9 підтверджує придатність для прикладних числових досліджень. Архітектура DFG (56 вузлів, 64 дуги, параметри latency і delay) може слугувати вихідною специфікацією для апаратної реалізації обчислювача на FPGA, де граф потоку даних безпосередньо відображається на маршрутизацію сигналів між DSP-блоками.

Апробація результатів. Окремих публікацій за темою роботи не подавалось;

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1. Характеристика предметної області

Швидке перетворення Фур’є (ШПФ, англ. Fast Fourier Transform – FFT) є одним із найбільш вживаних обчислювальних алгоритмів цифрової обробки сигналів (ЦОС). Воно лежить в основі цифрової телекомунікації (OFDM-модуляція у стандартах LTE, 5G, Wi-Fi), обробки мови й звуку, радіолокації, медичного томографування, спектрального аналізу та сучасних алгоритмів машинного навчання з перетворенням вхідних даних у частотний простір. За оцінками IEEE Signal Processing Society, ШПФ залишається найчастіше застосовуваним числовим алгоритмом у вбудованих системах реального часу. [1][2][21].

Пряме обчислення дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) має квадратичну складність O(N2). Навіть для скромного розміру N=1024 це означає понад мільйон комплексних множень, що неприйнятно для задач реального часу. Клас швидких алгоритмів, започаткований Дж. Кулі та Дж. Тюкі у 1965 р., знижує складність до O(Nlog2N) завдяки рекурсивній факторизації базисної матриці. Для довжин, що є степенями чотирьох (N=4t), найефективнішим з точки зору кількості нетривіальних множень є алгоритм з основою 4 (radix-4), який шляхом двовимірної декомпозиції зводить одновимірне ДПФ довжиною N=16 до тристадійної схеми 4×4: чотири паралельних ДПФ-4, множення на матрицю поворотних множників W16rk та знову чотири паралельних ДПФ-4 [1][3][4][21].

Паралельна природа алгоритму природно вкладається у парадигму обчислень під керуванням потоку даних (англ. dataflow computing), теоретичні засади якої були закладені Дж. Деннісом (Jack B. Dennis) у MIT на початку 1970-х рр. [5][6]. У dataflow-моделі відсутній лічильник команд фон-нейманівської архітектури: вузол графа активується тоді і лише тоді, коли на всіх його вхідних каналах є токени, після чого самопланування системи (англ. self-scheduling) забезпечує максимальний паралелізм без явних механізмів синхронізації [7]. Граф алгоритму ШПФ, що формально є орієнтованим ациклічним графом залежностей за даними, відображається на граф потоку даних (англ. Data Flow Graph – DFG) без перетворення моделі.

Незважаючи на фундаментальну роль ШПФ та широкий спектр його виробничих реалізацій, у навчальній та дослідницькій практиці існує системна прогалина між трьома рівнями опису алгоритму. Перший рівень - математична модель - охоплює матричні факторизації, формули метеликів і поворотних множників, що подаються у класичних підручниках із ЦОС [1][4]. Другий рівень - формальна потокова модель - DFG і Synchronous Dataflow (SDF) Лі та Месершмітта, що описують вузли, дуги, токени та правило активації [1][4]. Третій рівень - виробнича реалізація - бібліотеки FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA CuFFT, SPIRAL, Intel IPP, оптимізовані виключно під максимальну продуктивність на конкретних платформах [8][9][10][11][12].

Ці рівні існують відокремлено один від одного. Математичні формули не мають виконуваного аналога з можливістю поточного спостереження; формальна SDF-модель рідко реалізується як самостійний артефакт; а виробничі бібліотеки не надають жодних засобів для інтерактивного дослідження внутрішньої потокової природи алгоритму - процесу породження та поглинання токенів, динаміки завантаження вузлів, часу наскрізної затримки та паралельних шляхів у графі.

Актуальність розробки візуального симулятора потокового обчислювача ШПФ зумовлена трьома чинниками:

зростанням попиту на навчальні засоби з інтерактивною візуалізацією обчислювальних процесів у підготовці ІТ-фахівців;

розширенням інтересу до dataflow- й потокових архітектур у сучасних спеціалізованих прискорювачах, зокрема тензорних процесорах і FPGA-рішеннях для ЦОС;

відсутністю вітчизняних веб-орієнтованих інструментів із відкритим кодом для цього класу задач.

1.2. Огляд сучасних підходів та рішень

Аналіз актуальних програмних рішень і профільних літературних джерел показує, що простір засобів обчислення ШПФ поділяється на три сегменти:

програмні бібліотеки загального призначення;

апаратні та GPU-прискорювачі;

системи автоматичної генерації оптимізованого коду.

Паралельно існує окрема галузь методів візуального моделювання, які застосовуються для формалізованого опису обчислювачів, однак не реалізуються як виконувані симулятори. Нижче розглядаються обидва ці напрямки.

Бібліотека FFTW (Fastest Fourier Transform in the West) розроблена М. Фріго і С. Джонсоном у MIT у 1997 р. і у 1999 р. відзначена премією Вілкінсона [13]. Архітектура FFTW ґрунтується на трьох компонентах коделети – компактні блоки прямолінійного C-коду для ДПФ невеликих розмірів, автоматично згенеровані компілятором genfft; планувальник – runtime-компонент, що методом динамічного програмування добирає оптимальну рекурсивну факторизацію під конкретну апаратну платформу; екзекутор – виконує складений план через явну рекурсію «розділяй і володарюй». Рекурсивна декомпозиція є кеш-незалежною (cache-oblivious): щойно підзадача поміщається у L1/L2-кеш, вона виконується без промахів кешу, що і забезпечує вищу продуктивність проти ітеративних реалізацій [8].

ARM CMSIS-DSP – стандартизований пакет ЦОС для мікроконтролерів ARM Cortex-M [9]. Надає жорстко оптимізовані реалізації radix-4 для розмірів N=16,64,256,1024,4096 із ручною адаптацією під SIMD-інструкції NEON і DSP-розширення Cortex-M4/M7. Бібліотека не переноситься на інші архітектури, не підтримує адаптивного планування та не надає будь-яких засобів моніторингу стану обчислення.

NVIDIA CuFFT та OpenCL FFT – адаптації ШПФ для графічних процесорів. Стандарт OpenCL забезпечує функціональну портативність, але не гарантує продуктивності: ядро, оптимізоване під архітектуру NVIDIA Fermi, демонструє низьку ефективність на GPU ATI Radeon через відмінності в ієрархії пам’яті та механізмах планування потоків (warps/wavefronts) . Для подолання цього застосовується автотюнінг: А. Нукада та С. Мацуока показали, що адаптивний вибір відступів у спільній пам’яті та кількості активних блоків потоків у відповідних конфігураціях може перевищувати продуктивність вендорної бібліотеки NVIDIA CuFFT [10][14][20][27].

SPIRAL (Carnegie Mellon University) – принципово інший підхід: замість вибору між готовими ядрами, SPIRAL генерує платформо-залежний код безпосередньо з математичних формул факторизації, описаних мовою SPL (Signal Processing Language). Пошук оптимального графа зводиться до задачі пошуку у просторі еквівалентних матричних розкладів, що може вирішуватися евристично або методами машинного навчання. SPIRAL генерує код як для CPU (SIMD, AVX), так і для FPGA [11][23].

Intel IPP (Integrated Performance Primitives) займає проміжне місце: жорстко оптимізовані примітиви ШПФ під векторні інструкції SSE/AVX/AVX-512 процесорів Intel без автоматичного пошуку факторизації під час виконання [12].

Окрему групу джерел утворюють методи візуального моделювання, які теоретично описують структуру обчислювачів, але не реалізуються як виконувані симулятори з числовою верифікацією. Загальні нотації UML Activity, IDEF0/IDEF3, DFD Йордана/ДеМарко – орієнтовані на control-flow парадигму [15][16] і не мають формальної семантики токенів, тому для потокового обчислювача ШПФ породжують надлишкові конструкції fork/join. DFG/SDF (Data Flow Graph і Synchronous Dataflow) – спеціалізовані моделі для задач ЦОС, де кількість токенів, що споживаються та виробляються кожним вузлом за одну активацію, є фіксованою і відомою на етапі статичного аналізу [7][17][18]. Це дозволяє виконувати статичне планування без ризику взаємних блокувань та перевіряти консистентність графа алгебраїчно через топологічну матрицю [19]. Алгоритм ШПФ із фіксованою довжиною N=16 є природним прикладом SDF-графа. С. С. Буррус формалізує зв’язок між матричною факторизацією та графом алгоритму через рівняння X' = C ⋅ D ⋅ A ⋅ X, де кожна матриця відповідає окремому ярусу графа (Burrus and Parks 1985). Ці діаграми є статичними і не моделюють динаміку виконання. У вітчизняній науковій традиції аналогічний підхід застосовувався у роботах ОКБ ЕІВТ (М. Розенблат, 1970-ті рр.) та у монографії М. М. Яцимірського (1997 р.); зокрема, у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України в 1980-х роках було розроблено векторний спецпроцесор ШПФ на основі dataflow-парадигми [2].

Узагальнення розглянутих джерел дозволяє зафіксувати три ключові прогалини. По-перше, виробничі бібліотеки (FFTW, CMSIS-DSP, CuFFT, SPIRAL, Intel IPP) оптимізовані під продуктивність і не надають жодних інтроспективних засобів: FFTW розкриває план факторизації лише у текстовому форматі, жодна з бібліотек не генерує анімований DFG і не показує рух токенів. По-друге, теоретичні моделі DFG/SDF формально визначені, проте рідко супроводжуються веб-доступним симулятором із числовою верифікацією. По-третє, статичні засоби (draw.io, Visio, Simulink) або не відтворюють динаміки, або потребують комерційних ліцензій, що обмежує відтворюваність у навчальному та дослідницькому контекстах.

Порівняльна характеристика розглянутих рішень за ключовими параметрами наведена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Порівняння існуючих рішень для обчислення ШПФ

| Рішення | Тип | Платформа | Динамічна візуалізація | Відкритий доступ | Ключова особливість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| FFTW 3.x | SW бібліотека | CPU (x86, ARM) | Немає | Так | Адаптивний planner, cache-oblivious рекурсія (Frigo and Johnson 2005) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ARM CMSIS-DSP | SW бібліотека | ARM Cortex-M | Немає | Так | Фіксований radix-4, SIMD-оптимізація (ARM Limited 2023) |
| NVIDIA CuFFT | SW бібліотека | GPU (NVIDIA) | Немає | Ні | Масовий паралелізм, вендор-лок (Du et al. 2012) |
| Nukada autotuner | SW + автотюнінг | GPU (CUDA) | Немає | Част. | Runtime-компіляція (Nukada and Matsuoka 2009) |
| SPIRAL | Генератор коду | CPU / FPGA | Немає | Так | Пошук у просторі факторизацій SPL (Püschel et al. 2004) |
| Intel IPP | SW бібліотека | Intel x86 | Немає | Ні | Примітиви AVX/SIMD (Intel Corporation 2021) |
| MATLAB Simulink (SDF) | Середовище моделювання | Desktop | Часткова | Ні | SDF-модель, комерційна ліцензія |
| draw.io / Visio | Діаграмний редактор | Desktop / Web | Ні (статика) | Част. | Лише статична схема DFG |
| Симулятор (ця робота) | Веб-застосунок | Браузер | Так | Так | Інтерактивний DFG + числова верифікація |

Як видно з таблиці, жодне з розглянутих рішень не поєднує одночасно достовірного числового обчислення, інтерактивної візуалізації руху токенів та веб-доступності без комерційної ліцензії. Саме ця незаповнена ніша визначає предмет цієї роботи та обумовлює формулювання задачі у підрозділі 1.5.

1.3. Системний аналіз задачі

Результати підрозд. 1.1–1.2 підтверджують наявність об’єктивного розриву між математичною моделлю, формальним DFG/SDF-описом та виробничими реалізаціями алгоритму ШПФ. Для структурованого опису цього розриву та переходу до постановки задачі застосовується системний аналіз: визначаються зацікавлені сторони, цілі розробки, обмеження та критерії успіху.

Потенційні користувачі та бенефіціари розроблюваного симулятора наведені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Зацікавлені сторони та їхні основні потреби

| Сторона | Потреба | Як симулятор її задовольняє |
| --- | --- | --- |
| Студенти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» | Зрозуміти внутрішню роботу алгоритму ШПФ, побачити паралелізм і токенну динаміку | Анімація руху токенів по DFG, крок-за-кроком режим, теплова карта активності вузлів |
| Викладачі курсів ЦОС та паралельних обчислень | Демонстраційний інструмент для лекційних і лабораторних занять | Веб-застосунок без встановлення, відтворюваність на будь-якій ОС |
| Дослідники dataflow-архітектур | Перевірка гіпотез щодо планування та критичного шляху графа ШПФ | Метрики throughput/latency/queue, event log, налаштовувані затримки |
| Інженери DSP/FPGA на ранній стадії проєктування | Попередня оцінка потокової моделі перед апаратною реалізацією | Параметричне налаштування latency і delay, експорт подій |

На основі проаналізованої предметної області та потреб зацікавлених сторін визначено ієрархію цілей.

Генеральна ціль: створити програмний симулятор, що відтворює потокове виконання 16-точкового алгоритму ШПФ radix-4 4×4 та забезпечує його інтерактивну графічну візуалізацію у вигляді анімованого DFG зі спостереженням токенів, метрик і наскрізної затримки. Підцілі, що випливають із генеральної:

формалізувати граф потоку даних для алгоритму radix-4 4×4 з вузлами типів source, dft4, twiddle, sink та дугами із параметричними затримками;

реалізувати ядро симуляції з правилом активації токенів, FIFO-чергами та керованим логічним часом;

забезпечити інтерактивну візуалізацію руху токенів, теплову карту активності вузлів і спектральний вихід;

виконати числову верифікацію результатів шляхом порівняння з еталонним обчисленням ДПФ.

Розробка виконується у таких обмеженнях:

технічні – цільова платформа виконання: сучасний веб-браузер (Chrome/Firefox/Edge) з підтримкою JavaScript ES2020; відсутність серверної частини (повністю клієнтська симуляція);

ресурсні – розробка силами одного виконавця у межах бакалаврської кваліфікаційної роботи;

часові – термін виконання згідно з календарним графіком кафедри;

алгоритмічні – фіксований розмір перетворення N=16 як базовий демонстраційний розмір; розширення на довільні N=4t залишається напрямком подальшого розвитку;

правові – використання лише програмних бібліотек з відкритими ліцензіями (MIT, Apache 2.0, BSD) без комерційних компонентів.

Функцiональний контекст задачi узагальнено IDEF0-схемою на рис. 1.1: вхiдний сигнал i параметри моделi перетворюються на спектральнi вiдлiки, журнал подiй та метрики виконання пiд керуванням вимог i методичних обмежень.

Рис. 1.1. Функцiональна IDEF0-схема задачi моделювання потокового обчислювача ШПФ. Джерело: розроблено автором.

Результат роботи вважається досягнутим, якщо одночасно виконуються такі вимірювані критерії:

максимальне відхилення вихідного спектра симулятора від еталонного ДПФ за модулем не перевищує ε=10-9;

чотири вузли dft4 першого ярусу виконуються паралельно, що підтверджується одночасними подіями onFire у журналі симуляції;

користувач може керувати швидкістю симуляції у діапазоні не менш ніж 0.1× – 4× без втрати коректності;

час відгуку інтерфейсу на користувацькі дії (пуск, пауза, зміна швидкості) не перевищує 100 мс.

1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти

Розроблюваний симулятор працює лише із синтетичними тестовими сигналами, що формуються або вводяться користувачем у межах локального сеансу роботи. Система не опрацьовує персональних, медичних, біометричних чи фінансових даних, не передає інформацію на зовнішні сервери та не використовує моделі штучного інтелекту для автоматизованого ухвалення рішень. Тому вимоги GDPR і Закону України «Про захист персональних даних» мають для цього проєкту обмежену прикладну релевантність, однак базові принципи мінімізації даних, прозорості опрацювання та відсутності прихованого збору інформації все одно дотримуються.

З регуляторного погляду для роботи суттєвими є насамперед вимоги до якості програмного забезпечення, коректності числових обчислень та оформлення результатів. У цьому контексті враховано положення ISO/IEC~25010 щодо функціональної придатності, продуктивності та зручності використання, стандарт IEEE~754 щодо подання чисел з плаваючою крапкою, а також ДСТУ~3008:2015 і ДСТУ~ГОСТ~7.1:2006, які регламентують оформлення пояснювальної записки та списку використаних джерел. Окремо дотримується принцип академічної доброчесності: усі зовнішні джерела та референтні реалізації належно процитовані, а отримані результати є відтворюваними [24][25].

1.5. Постановка задачі та формулювання вимог

Нехай задано комплекснозначну вхідну послідовність {xn}n=0N-1 довжиною N=16, подану у подвійній точності формату IEEE 754 [24]. Потрібно розробити програмний симулятор, який:

обчислює дискретне перетворення Фур’є

Xk=n=0N-1xn e-j2πnk/N, k=0,1,…,N-1,

за алгоритмом radix-4 з двовимірною 4×4 декомпозицією, реалізованим у моделі потоку даних;

подає процес обчислення у вигляді орієнтованого графа потоку даних G=(V,E), де V – множина операцій, а E – множина спрямованих зв'язків між ними;

виконує симуляцію графа з дотриманням правила активації (вузол спрацьовує тоді і лише тоді, коли на всіх його вхідних каналах є токени) та з урахуванням часових параметрів виконання операцій і передавання даних;

забезпечує інтерактивну візуалізацію процесу обчислення та подає кінцевий спектр {Xk} у вигляді амплітудної діаграми.

Вхідні дані симулятора:

послідовність {xn}n=015 – 16 комплексних відліків сигналу, задається користувачем або генерується вбудованим джерелом (синусоїда, одиничний імпульс, білий шум);

параметри симуляції – часові характеристики обробки, параметри передавання даних між операціями та множник швидкості відтворення;

команди керування – пуск, пауза, покроковий режим, скидання стану.

Вихідні дані симулятора:

спектр {Xk}k=015 – 16 комплексних відліків, що візуалізуються як амплітуда |Xk| і фаза argXk;

журнал подій – часові мітки надходження даних, активації операцій і формування результатів;

метрики роботи графа – пропускна здатність (throughput), наскрізна затримка (latency), розмір черг (queue size), теплова карта активності вузлів;

звіт про верифікацію – максимальне відхилення maxk|Xksim-Xkref| відносно еталонного ДПФ.

Функціональні вимоги до симулятора зведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

Функціональні вимоги до симулятора

| ID | Назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| F1 | Побудова DFG | Автоматична генерація графа потоку даних для ШПФ radix-4 4×4 при N=16 |
| F2 | Симуляція виконання | Крокування часу з доставкою токенів, перевіркою правила активації та виконанням вузлів |
| F3 | Введення сигналу | Вибір типу вхідного сигналу (синусоїда, імпульс, шум) та його параметрів |
| F4 | Керування симуляцією | Пуск, пауза, покроковий режим, скидання, зміна множника швидкості |
| F5 | Візуалізація токенів | Анімоване переміщення токенів по дугах з відображенням значень |
| F6 | Відображення метрик | Показ throughput, latency, queue size, теплової карти активності |
| F7 | Спектральний вихід | Відображення амплітуди та фази {Xk} у вигляді гістограми |
| F8 | Верифікація результату | Порівняння з еталонним ДПФ і виведення максимального відхилення |
| F9 | Налаштування параметрів | Редагування часових параметрів моделі без перезавантаження сторінки |

Нефункціональні вимоги регламентують якісні характеристики системи у відповідності до ISO/IEC 25010 (табл. 1.4) [25].

Таблиця 1.4.

Нефункціональні вимоги до симулятора

| ID | Характеристика | Вимога |
| --- | --- | --- |
| NF1 | Точність обчислень | maxk¦Xksim-Xkref¦≤10-9 |
| NF2 | Час відгуку UI | Реакція на користувацьку дію ≤100 мс |
| NF3 | Частота кадрів | Стабільні 60 fps при швидкості симуляції ≤5× |
| NF4 | Портативність | Коректна робота у сучасних поширених веб-браузерах |
| NF5 | Детермінованість | Однаковий вхід і параметри дають ідентичний журнал подій |
| NF6 | Відкритий код | Розповсюдження під ліцензією MIT або Apache 2.0 |
| NF7 | Без встановлення | Робота у браузері без серверної частини та БД |
| NF8 | Зручність | Основні операції доступні не глибше двох кліків від головного екрану |

У системі виділяються два актори – Студент (первинний користувач, спостерігач) і Викладач (вторинний користувач, може налаштовувати сценарії демонстрації). Графічне подання прецедентів наведено на рис. 1.2, а їхній деталізований перелік у табл. 1.5.

Рис. 1.2. Use Case-дiаграма симулятора потокового обчислювача ШПФ. Джерело: розроблене автором.

На дiаграмi показано, що UC3 мiстить (include) UC5, а UC7 розширює (extend) UC3. Прецеденти UC1 i UC2 є взаємовиключними альтернативами пiдготовки вхiдних даних.

Таблиця 1.5.

Перелік прецедентів (Use Cases) симулятора

| ID | Прецедент | Актор | Стислий опис |
| --- | --- | --- | --- |
| UC1 | Завантажити готовий сценарій | Студент, Викладач | Обрати один із передустановлених входів (синусоїда, імпульс, шум) |
| UC2 | Задати власний вхідний сигнал | Студент | Ввести 16 комплексних відліків вручну |
| UC3 | Запустити симуляцію | Студент | Ініціювати виконання DFG з пуску до завершення |
| UC4 | Керувати темпом симуляції | Студент | Пауза, step-by-step, зміна множника швидкості |
| UC5 | Спостерігати рух токенів | Студент | Переглядати анімацію токенів по дугах у реальному часі |
| UC6 | Переглянути спектр результату | Студент | Побачити ¦Xk¦ і argXk у вигляді діаграми |
| UC7 | Порівняти з еталоном | Студент, Викладач | Виконати зіставлення з референтним обчисленням і побачити похибку |
| UC8 | Змінити параметри затримок | Викладач | Налаштувати часові характеристики вузлів і зв'язків графа |
| UC9 | Експортувати журнал подій | Викладач | Зберегти журнал подій у файл для подальшого аналізу |

Підпорядкування прецедентів: UC3 містить (include) UC5 (рух токенів автоматично супроводжує виконання); UC7 розширює (extend) UC3 та може бути викликаний після завершення симуляції; UC1 і UC2 є взаємовиключними альтернативами підготовки вхідних даних. Описана постановка задачі та перелік вимог утворюють технічне завдання, яке далі конкретизується у розділі 2 через вибір методів і технологій реалізації, проєктування архітектури та структур даних.

1.6. Висновки до розділу 1

У першому розділі виконано аналіз предметної області, огляд сучасних підходів, системний аналіз задачі, розгляд етичних та правових аспектів і формалізовано постановку задачі.

Зафіксовано стан предметної області: алгоритм ШПФ radix-4 4×4 для N=16 має достатньо розроблений математичний апарат і формальні потокові моделі (DFG, SDF), однак у практичному інструментарії ці рівні описані відокремлено. Виробничі бібліотеки (FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA CuFFT, SPIRAL, Intel IPP) оптимізовані виключно для продуктивності та не надають засобів інтроспекції. Методи візуального моделювання (UML, IDEF0, DFG/SDF, сигнальні графи) залишаються переважно теоретичними та не реалізуються як інтерактивні веб-симулятори з числовою верифікацією.

Виявлено прогалину: жодне з розглянутих рішень не поєднує одночасно достовірного обчислення ШПФ за формальною SDF-моделлю, інтерактивної динамічної візуалізації руху токенів і веб-доступності без комерційної ліцензії. Саме ця незаповнена ніша визначає предмет цієї роботи.

Сформульовано задачу розробки програмного симулятора потокового обчислювача 16-точкового ШПФ з анімованим DFG, визначено вхідні та вихідні дані, технічні, ресурсні й правові обмеження та критерії успіху. Розроблено перелік із 9 функціональних (F1–F9) і 8 нефункціональних (NF1–NF8) вимог, побудовано перелік із 9 прецедентів (UC1–UC9), що охоплюють основні сценарії використання симулятора студентами та викладачами. Ключові вимірювані критерії – точність ε≤10-9, час відгуку ≤100 мс, стабільні 60 fps при швидкості до 3× – підлягають експериментальній перевірці у розділі 4.

Розглянуто етичні та правові аспекти: робота не опрацьовує персональних даних, базується на відкритих ліцензіях (MIT, Apache 2.0) і відповідає стандартам ISO/IEC 25010, IEEE 754, ECMAScript 2020, ДСТУ 3008:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Математичне та алгоритмічне обґрунтування (виведення формул radix-4 4×4, матричні факторизації, формалізація DFG/SDF) виноситься до розділу 2, де воно подається у складі проєктного обґрунтування обраних методів і архітектури системи.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ

2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації

У підрозд. 1.5 сформульовано технічне завдання: розробити веб-симулятор потокового обчислювача 16-точкового ШПФ з інтерактивною візуалізацією руху токенів, числовою верифікацією та відкритим доступом. У цьому підрозділі обґрунтовується вибір архітектурних підходів, парадигм реалізації та сімейств інструментів, що покривають ці вимоги. Конкретні версії бібліотек та параметри середовища розробки наводяться у підрозд. 3.1.

Для визначення основного архітектурного підходу розглянуто три
альтернативи.

Варіант А - настільний застосунок (Electron, Qt, JavaFX). Забезпечує повний доступ до ресурсів хост-системи та багатопоточність, однак вимагає встановлення на кожну робочу станцію, окремих збірок під різні ОС і суперечить вимозі NF7 (робота без встановлення).

Варіант Б - клієнт-серверний веб-застосунок. Передбачає розміщення ядра симуляції на сервері, що вносить мережеву затримку, несумісно з вимогою NF2 (час відгуку ≤100 мс), і потребує підтримки серверної інфраструктури.

Варіант В - повністю клієнтський SPA (Single-Page Application). Обрано як основу архітектури: усі обчислення виконуються у браузері, серверна частина відсутня, застосунок завантажується одноразово як статичний пакет (HTML+JS+CSS) і надалі не потребує мережі. Цей варіант одночасно задовольняє вимоги NF2, NF4 (портативність), NF5 (детермінованість) і NF7.

Рис. 2.1. C4 Context-дiаграма веб-симулятора потокового обчислювача ШПФ. Джерело: розроблено автором.

Симулятор поєднує три принципово різні підсистеми: анімована графова візуалізація DFG, числове ядро симуляції та панель керування і метрик. Для їх ефективної координації обрано поєднання реактивного рендерингу та централізованого спостерігаваного сховища стану. Реактивний рендеринг (React-парадигма) природно відображає стан симулятора на візуальні компоненти: зміна значення в одному полі сховища автоматично ініціює перемалювання лише тих компонентів, що підписані на це поле, що забезпечує стабільні 60 fps (NF3).

Централізоване сховище стану (pattern single source of truth) гарантує, що всі панелі - GraphView, SpectrumView, Metrics – бачать один і той самий «знімок» стану у поточному кадрі. Альтернатива у вигляді прямого маніпулювання DOM (jQuery-style) відкинута через лінійне зростання складності, а Flux-підходи з ред’юсерами (Redux) – надмірний обсяг шаблонного коду.

Для реалізації інтерактивного графа потоку даних розглянуто рендеринг на HTML-canvas (максимальна продуктивність, але ручна реалізація всіх UI-взаємодій), SVG з ручним кодуванням (простіший налагодження, але обмежена розширюваність) та спеціалізовану бібліотеку графової візуалізації React~Flow. Обрано React~Flow: бібліотека надає готові механізми перетягування вузлів, зума, анімованих ребер і плаваючих підказок, а формальна модель Node/Edge, добре відображається на абстракцію DFG.

У проєктуванні системи застосовано п’ять класичних шаблонів проєктування:

Observer (Publisher/Subscriber) - забезпечує розсилку подій onToken, onFire, onOutput: ядро симуляції є видавцем, а UI-компоненти - підписниками без прямих посилань на ядро;

State / Finite State Machine - керує життєвим циклом симуляції: IDLE → RUNNING → PAUSED → DONE;

Strategy – забезпечує різні типи вузлів (source, dft4, twiddle, sink): поведінка вузла інкапсулюється у функції, обраній за полем NodeKind;

Factory – реалізовано через функцію generateDFT4x4(), що повертає готовий об’єкт Graph за параметрами N та latency;

Facade – клас DataflowRuntime приховує внутрішню реалізацію черг і планувальника за єдиним публічним методом tick(dt, maxFires).

Для дотримання NF1 (точність ε≤10-9) і NF5 (детермінованість) проєктом передбачено статичну типізацію вихідного коду, що унеможливлює помилки передачі аргументів неправильного типу на етапі компіляції. Комплексні числа подаються структурою{ re, im } у подвійній точності IEEE 754, що забезпечує необхідний запас точності [24].

Підсумкова таблиця зв’язків між вимогами підрозд. 1.5 та обраними архітектурними рішеннями наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Зв’язок вимог і архітектурних рішень

| Вимога | Архітектурне рішення | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| NF1 (точність) | Статична типізація + IEEE 754 double | Виключення помилок типів, εmach≈2.22⋅10-16 |
| NF2 (відгук ≤100 мс) | Клієнтський SPA без серверних викликів | Відсутність мережевої затримки |
| NF3 (60 fps) | Реактивний рендеринг з підпискою на окремі поля | Перемальовування лише змінених компонентів |
| NF4 (портативність) | Стандарт ES2020, Web APIs | Робота у Chrome/Firefox/Edge без polyfill |
| NF5 (детермінованість) | Логічний час + статичний граф | Ідентичні входи ⇒ ідентичний журнал |
| NF6 (MIT/Apache) | Вибір лише OSS-бібліотек | React, React Flow, Zustand, TypeScript |
| NF7 (без встановлення) | SPA у статичному хостингу | Одноразове завантаження бандлу |
| NF8 (зручність) | React Flow + панелі Controls/Metrics | Двокліковий доступ до базових операцій |

2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення

У цьому підрозділі подано математичний апарат 16-точкового ШПФ з основою 4, що становить інтелектуальне ядро симулятора, та формалізацію обчислень у парадигмі потоку даних.

Дискретне перетворення Фур’є (ДПФ) скінченної комплекснозначної послідовності {xn}n=0N-1 визначається як (Nussbaumer 1982; Процько et al. 2025):

Xk=n=0N-1xn e-j2πnk/N=n=0N-1xn WNnk, k=0,1,…,N-1,

де WN=e-j2π/N – поворотний множник (twiddle factor). Пряме обчислення потребує N2 комплексних множень, тобто має складність O(N2), що недостатньо для задач реального часу. Клас швидких алгоритмів (ШПФ) знижує складність до O(Nlog2N) за рахунок факторизації N=N1⋅N2. Для N=16 природним вибором є алгоритм з основою 4 (radix-4), де N1=N2=4 (Cooley and Tukey 1965).

Для двовимірної 4×4 декомпозиції часовий і частотний індекси подаються у вигляді [22]:

n=4s+r, k=4k2+k1, r,s,k1,k2∈{0,1,2,3}.

Вхідна послідовність {x(n)}n=015 вкладається у матрицю A розміром 4×4:

A[r][s]=x(4s+r), r,s∈{0,1,2,3}.

Підстановка у формулу ДПФ із використанням тотожності W164⋅(⋅)=W4(⋅) дає тристадійну схему як показано на рисунку (рис. Г.1.) (Burrus and Parks 1985; Nussbaumer 1982):

X(4k2+k1)=r=03W16rk1s=03A[r][s] W4sk1⏟Gr(k1)W4rk2,

Стадія 1 – рядкові 4-точкові ДПФ. Для кожного r∈{0,1,2,3} обчислюється 4-точкове ДПФ рядка:

Gr(k1)=s=03A[r][s] W4sk1, k1∈{0,1,2,3}.

Чотири ці перетворення є взаємно незалежними та виконуються паралельно.

Стадія 2 – поворотні множники. Результати стадії 1 множаться на матрицю поворотних множників:

Hr(k1)=W16r⋅k1⋅Gr(k1), r,k1∈{0,1,2,3}.

При r=0 або k1=0 маємо W160=1, тому 7 з 16 множень є тривіальними. Числові значення 9 нетривіальних множників наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Поворотні множники W16r⋅k1 (округлено до 3 знаків)

| r∖k1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0,924-0,383j | 0,707-0,707j | 0,383-0,924j |
|  | 1 | 0,707-0,707j | -j | -0,707-0,707j |
|  | 1 | 0,383-0,924j | -0,707-0,707j | -0,924+0,383j |

Стадія 3 – стовпцеві 4-точкові ДПФ. Для кожного k1 обчислюється 4-точкове ДПФ стовпця матриці H:

X(4k2+k1)=r=03Hr(k1) W4rk2, k2∈{0,1,2,3}.

Чотири стовпцевих перетворення також є взаємно незалежними.

Ядром обох стадій є 4-точкове ДПФ, що завдяки властивостям W4∈{1,-j,-1,j} реалізується без нетривіальних множень. Для входів v0,v1,v2,v3∈C вводяться проміжні суми і різниці:

E0=v0+v2, E1=v0-v2,

O0=v1+v3, O1=v1-v3,

після чого вихідні відліки:

V0&=E0+O0,&V2&=E0-O0,V1&=E1-j⋅O1,&V3&=E1+j⋅O1.

Множення на j зводиться до перестановки дійсної та уявної частин зі зміною знаку (j⋅(a+bj)=-b+aj) і не потребує операції множення у традиційному сенсі. Таким чином, одне 4-точкове ДПФ потребує 8 комплексних додавань і 0 нетривіальних множень (Nussbaumer 1982).

Загальна обчислювальна вартість алгоритму для N=16:

Стадія 1: 4⋅8=32 комплексних додавань;

Стадія 2: 9 нетривіальних комплексних множень (36 дійсних) і 16 комплексних додавань;

Стадія 3: 4⋅8=32 комплексних додавань.

Разом: 9 нетривіальних комплексних множень і 80 комплексних додавань, порівняно з N2=256 множень прямого ДПФ - прискорення у ≈28 разів за кількістю множень (Nussbaumer 1982; Burrus and Parks 1985).

Алгоритм подається у вигляді орієнтованого ациклічного графа потоку даних (DFG) G=(V,E) (Dennis 1974; Lee and Hurson 1994), де:

V – множина вузлів чотирьох типів (source, dft4, twiddle, sink);

E⊆V×V – множина спрямованих дуг, що є FIFO-чергами токенів.

Правило активації. Вузол v∈V є готовим до виконання тоді і лише тоді, коли на кожному з його вхідних каналів присутній щонайменше один токен. При активації він поглинає вхідні токени, виконує обчислення та породжує вихідні токени.

Часова модель. Вузол має затримку виконання latency, а дуга – затримку доставки delay. Токен, породжений у момент t, стає готовим у момент t+delay. Логічний час τ симулятора інкрементується дискретно на кроці dτ, що регулюється множником швидкості.

Планувальник (ядро DataflowRuntime) на кожному кроці симуляції виконує доставку токенів із FIFO-черг і запуск готових вузлів. Узагальнений псевдокод наведено нижче

procedure TICK(dt, maxFires) tau <- tau + dt for each edge e in E while e.queue.head.t + e.delay <= tau token <- e.queue.pop() v <- target(e); port <- targetPort(e) v.inputs[port] <- token fires <- 0 for each node v in V order by id if v is ready and not busy and fires < maxFires emit onFire(v, tau) v.busy <- tau + v.latency outs <- compute(v.kind, v.inputs) schedule outs on outgoing edges at time v.busy fires <- fires + 1 for each node v in V if v.busy <= tau then v.busy <- 0

Псевдокод однієї ітерації ядра симуляції DataflowRuntime.tick(). Джерело: розроблено автором.

Ця процедура забезпечує детермінованість (NF5): при фіксованому порядку обходу вузлів результат симуляції не залежить від реального часу виконання у браузері.

2.3. Загальна архітектура системи

Архітектура симулятора описується на двох рівнях моделі C4 (Brown 2018) – Context і Container, – доповнених діаграмою потоків даних.

На контекстному рівні система представляється як «чорна скринька», що взаємодіє з одним актором – користувачем (студент або викладач), та з двома зовнішніми сутностями: браузером (runtime-середовище) і локальним сховищем браузера (для збереження пресетів вхідних сигналів). Застосунок завантажується одноразово зі статичного веб-хостингу та надалі працює автономно.

На рівні контейнерів симулятор декомпозується на чотири логічні підсистеми, що виконуються у межах одного процесу браузера:

- Simulation Core - реалізує псевдокод підрозд. 2.2, зберігає стан графа та черг;

- Graph Generator – модуль побудови DFG для заданого N та параметрів затримок;

- State Store – централізоване сховище стану, до якого підписуються всі UI-компоненти;

- UI Layer – набір React-компонентів: GraphView (полотно React Flow), SpectrumView (діаграма |X(k)|), Metrics (пропускна здатність, затримка, черги), Controls (пуск/пауза/швидкість).

UI Layer читає стан зі State Store та викликає команди; State Store делегує обробку до Simulation Core; Simulation Core публікує події (onToken, onFire, onOutput), на які State Store оновлює відповідні поля; Graph Generator викликається один раз при ініціалізації та при кожній зміні параметрів.

Контейнерну декомпозицiю системи з основними потоками керування та даних подано на рис. 2.3.

Рис. 2.3. C4 Container-дiаграма архiтектури веб-симулятора. Джерело: розроблено автором.

Детальна структура DFG для N=16 складається з 56 вузлів і 64 дуг, як показано на рисунку (рис. Г.2.), розподілених за п’ятьма ярусами:

- 16 вузлів source (src​0…src​15) – генерують токени вхідних відліків x(n);

- 4 вузли dft4 (row-0 …row-3) – виконують рядкові ДПФ (стадія 1);

- 16 вузлів twiddle (tw-r-k1; у вихідному коді – tw-n1-k2, де n1≡r, k2≡k1, а степінь множника n1k2≡rk1) – множать на поворотні множники (стадія 2);

- 4 вузли dft4 (col-0 …col-3) – виконують стовпцеві ДПФ (стадія 3);

- 16 вузлів sink (snk​0…snk​15) – збирають спектральні відліки X(k).

Характеристики вузлів і дуг зведено у табл. 2.3 – 2.4.

Таблиця 2.3.

Типи вузлів DFG та їхні характеристики

| Тип вузла | К-сть | Вх. портів | Вих. портів | Затримка | Функція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source |  |  |  | – | Генерація x(n) |
| dft4 |  |  |  |  | -точкове ДПФ (метелик з підрозд. 2.2) |
| twiddle |  |  |  |  | Множення на W16rk1 |
| sink |  |  |  | – | Збір X(k) |

Таблиця 2.4.

Типи дуг DFG

| З вузла | До вузла | К-сть дуг | Затримка |
| --- | --- | --- | --- |
| source | dft4 (рядковий) |  |  |
| dft4 (ряд.) | twiddle |  |  |
| twiddle | dft4 (стовпц.) |  |  |
| dft4 (ст.) | sink |  |  |

Критичний шлях у DFG (найдовший шлях від source до sink з урахуванням затримок вузлів і дуг) становить:

Tkr=400+600+200+600+400=2200

умовних одиниць часу. Послідовний час виконання (при одному активному вузлі):

Tps=8⋅400+16⋅200=6400.

Коефіцієнт паралелізму:

Kp=TpsTkr=64002200≈2,9,

тобто паралельне виконання незалежних вузлів забезпечує майже трикратне прискорення порівняно з послідовним обчисленням (Veen 1986). Наведена оцінка Kp≈2,9 враховує затримки лише обчислювальних вузлів і двох внутрішніх дуг і не включає часу передавання вхідною (source→dft4) та вихідною (dft4→sink) дугами. Повна оцінка критичного шляху з урахуванням усіх чотирьох дуг (Tkr=3400) і відповідний коефіцієнт Kp≈1,88 визначені експериментально у підрозд. 4.4.

2.4. Структури даних

Інформаційне забезпечення симулятора визначається набором типів даних, що є програмними відповідниками формальних об’єктів DFG.

Усі числові значення подаються структурою Complex у форматі { re} і {im} – дійсна та уявна частини числа z=re+j⋅im, збережені у подвійній точності IEEE 754 (64 біти, машинна точність εmach≈2.22⋅10-16).

Тип Token є програмним відповідником токена DFG, що переміщується по дугам графа. Поля типу наведено у табл. 2.5. Поле t визначає момент готовності токена: він стає доступним вузлу-приймачу в момент t+edge.delay. Поле originT зберігається незмінним упродовж усього маршруту і використовується для вимірювання наскрізної затримки.

Таблиця 2.5.

Поля типу Token

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | string | Унікальний ідентифікатор токена |
| value | Complex | Комплексне значення токена |
| t | number | Логічний час надходження на дугу |
| originT | number | Час народження у source |

Тип Edge описує спрямований канал між двома портами вузлів. Поля label і labelValue використовуються для дуг між стадіями 1 і 2, що несуть мітки поворотних множників W16rk1

Таблиця 2.6.

Поля типу Edge

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | string | Унікальний ідентифікатор дуги |
| from | {node, port} | Вузол і порт-джерело |
| to | {node, port} | Вузол і порт-приймач |
| delay | number | Затримка доставки токена (600) |
| label | string? | Мітка на ребрі (W16rk1) |
| labelValue | Complex? | Числове значення поворотного множника |

Тип NodeSpec визначає специфікацію вузла DFG, а тип Graph = {nodes: NodeSpec[], edges: Edge[]} – повний граф обчислювача. Поля NodeSpec наведені у табл. 2.7. Для N=16 об’єкт Graph містить 56 специфікацій вузлів та 64 дуги. Тип NodeKind є переліковим: ’source’  ’dft4’  ’twiddle’  ’sink’ і використовується як ключ у шаблоні Strategy для вибору функції обчислення вузла.

Таблиця 2.7.

Поля типу NodeSpec

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | string | Ідентифікатор вузла |
| kind | NodeKind | Тип (source, dft4, twiddle, sink) |
| inPorts | string[] | Список вхідних портів |
| outPorts | string[] | Список вихідних портів |
| latency | number | Тривалість обчислення (400 або 200) |
| params | object? | Параметри (для twiddle: N,k) |

Алгоритм оперує чотирма матрицями даних розміром 4×4:

A[r][s]&=x(4s+r),&&вхідні дані,G[r][k1]&=DFT4(A[r][⋅])[k1],&&після стадії 1,H[r][k1]&=W16r⋅k1⋅G[r][k1],&&після стадії 2,X(4k2+k1)&=DFT4(H[⋅][k1])[k2].&&вихідний спектр.

Для контрольної верифікації використано лінійний вхідний сигнал x(n)=n, n=0…15. Проміжні значення для першого рядка (r=0) і перших чотирьох спектральних відліків наведено у табл. 2.8. Точне значення X(0)=n=015n=120 підтверджує коректність стадії 3. Рядок H[0][⋅] збігається з G[0][⋅], оскільки W160⋅k1=1 для всіх k1.

Таблиця 2.8.

Проміжні значення алгоритму для x(n)=n, рядок r=0

| Матриця | Індекс 0 | Індекс 1 | Індекс 2 | Індекс 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A[0][⋅] | 0 | 4 | 8 | 12 |
| G[0][⋅] | 24+0j | -8+8j | -8+0j | -8-8j |
| H[0][⋅] | 24+0j | -8+8j | -8+0j | -8-8j |
| X(k), k=0…3 | 120+0j | ≈-8+40j | ≈-8+19j | ≈-8+12j |

2.5. Механізми обміну даними та інтеграції

Оскільки симулятор не має серверної частини, класичні механізми мережевої інтеграції (REST API, WebSocket, gRPC) у ньому не застосовуються. Координація підсистем реалізується через внутрішній подійний канал і реактивне сховище стану.

Ядро DataflowRuntime публікує три типи подій, що утворюють внутрішній API симулятора (табл. 2.9). Події реалізують шаблон Publisher/Subscriber: видавець (ядро) не має прямих посилань на підписників, а лише передає об’єкт події у список зареєстрованих обробників. Це забезпечує ізоляцію бізнес-логіки від UI та дозволяє додавати нові підписники (наприклад, експорт event log у файл) без модифікації ядра.

Таблиця 2.9

Події шини симуляції

| Подія | Умова виникнення | Підписники |
| --- | --- | --- |
| onToken | Токен надійшов на дугу e∈E | Heatmap черг, Metrics (queue size) |
| onFire | Активовано вузол v∈V | Heatmap активності вузлів (експоненційне затухання з α=0,92, див. підрозд. 2.6) |
| onOutput | Токен надійшов до sink | SpectrumView, Metrics (throughput, latency) |

Стан симулятора централізований у сховищі simStore, що містить чотири групи полів:

Стан графа: graph: Graph, queues: Map<EdgeId, Token[]>, nodeBusy: Map<NodeId, number>;

Стан виконання: status: ’IDLE’  ’RUNNING’  ’PAUSED’  ’DONE’, simTime number, speed: number;

Метрики: throughputEMA, latencyEMA, queueSizeEMA, activity: Map<NodeId, number>;

Результат: spectrum: Complex[16], eventLog: Event[].

UI-компоненти підписуються на окремі поля сховища за допомогою селекторів і перемальовується лише при зміні підписаних полів, що забезпечує стабільні 60 fps (NF3) навіть при інтенсивному потоці подій.

Для підтримки повторюваних демонстраційних сценаріїв (UC1) передбачено механізм пресетів. Пресет – це JSON-об’єкт, що містить вхідний сигнал {xn}, значення latency і delay та початкову швидкість симуляції. Пресети зберігаються у Local Storage браузера за ключем simulator.presets і завантажуються через окремий компонент PresetSelector. Експорт пресету і журналу подій (UC9) реалізується стандартним Web API Blob + URL.createObjectURL без передачі на сервер, що відповідає принципу конфіденційності (підрозд. 1.4).

2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія із системою

Інтерфейс симулятора спроєктовано за принципом інформаційної ієрархії: найбільша площа екрана відводиться під центральний об’єкт дослідження – граф потоку даних, – а допоміжні панелі (метрики, спектр, керування) розміщуються по периметру, не перекриваючи граф.

Головний екран розділено на чотири функціональні зони:

- Центральна зона (GraphView) – полотно React Flow з вузлами та анімованими дугами. Користувач може перетягувати вузли, змінювати масштаб колесом миші, клікати по вузлу для перегляду поточних значень на входах/виходах.

- Верхня панель (Controls) – кнопки «Пуск», «Пауза», «Крок», «Скидання», повзунок множника швидкості (0.1× до 10×), селектор пресету вхідного сигналу і поле редагування latency/delay.

- Права панель (SpectrumView + Metrics) – стовпчикова діаграма |X(k)| у лінійному або логарифмічному масштабі та три числових індикатори (throughput, latency, queue size).

- Нижня панель (TerminalOutput) – журнал подій у реальному часі з можливістю фільтрації за типом та можливістю експорту у файл.

Базовий user-flow для студента (UC3) складається з трьох кроків, доступних у межах двох кліків від головного екрана (NF8):

- Вибір пресету вхідного сигналу або введення власних відліків через InputEditor;

- Натискання кнопки «Пуск» – ядро починає викликати tick() у циклі requestAnimationFrame з кроком dτ=16.67 мс ⋅ speed;

- Спостереження за рухом токенів у GraphView, зміною метрик та поступовим заповненням SpectrumView.

У режимі паузи доступний покроковий режим Step, одне натискання ініціює один виклик tick(), що дозволяє детально дослідити виконання алгоритму.

Для підсилення сприйняття потокової природи алгоритму UI використовує три допоміжні візуальні механізми:

Анімація токенів. Кожен токен відображається як кружечок, що переміщується по дузі в інтервалі часу [t,t+delay] з плавною інтерполяцією позиції. Числове значення (дійсна та уявна частини) виводяться безпосередньо на кружечку.

Теплова карта активності вузлів. Заливка кожного вузла модулюється значенням ai(τ), що оновлюється за експоненціальним законом:

- ai(τ+dτ)=α⋅ai(τ)+Δai, α=0,92,

де Δai=1 при подіях onFire вузла i та Δai=0 в інших випадках. Вузли, що нещодавно часто активувалися, відображаються яскравішими.

Стан busy на вузлах. Поки вузол перебуває у стані виконання (v.busy>τ), навколо нього відображається кільцевий індикатор прогресу, що ілюструє затримку latency вузла.

Загальний вигляд інтерфейсу подано на рис. 2.5.

XXX

Рис. 2.5. Макет iнтерфейсу веб-симулятора потокового 16-точкового ШПФ. Джерело: розроблено автором.

2.7. Висновки до розділу 2

У другому розділі спроєктовано програмне рішення, що відповідає вимогам, сформульованим у підрозд. 1.5.

Обрано архітектурний підхід клієнтського SPA без серверної частини, одночасно забезпечує виконання вимог NF2 (відгук ≤100 мс), NF4 (портативність Chrome/Firefox/Edge), NF7 (робота без встановлення) і NF5 (детермінованість). Вибір реактивного рендерингу та централізованого сховища стану обґрунтований як компроміс між продуктивністю та супроводжуваністю коду. Застосовано шаблони Observer, State, Strategy, Factory і Facade; зв’язок між вимогами та рішеннями показано у табл. 2.1.

Побудовано математичну модель алгоритму ШПФ radix-4 для N=16 у вигляді тристадійної 4×4 декомпозиції, що потребує 9 нетривіальних комплексних множень і 80 комплексних додавань проти 256 множень прямого ДПФ. Сформульовано формальну модель потоку даних із правилом активації та часовою семантикою, подано псевдокод планувальника.

Спроєктовано архітектуру системи на рівнях C4 Context і Container з декомпозицією на чотири підсистеми (Simulation Core, Graph Generator, State Store, UI Layer). Деталізовано граф обчислювача: 56 вузлів чотирьох типів і 64 дуги з однаковою затримкою 600 одиниць, критичним шляхом за вузлами Tkr=2200 і коефіцієнтом паралелізму Kp≈2,9 (без урахування затримок передавання; повна оцінка з усіма дугами – Tkr=3400, Kp≈1,88 – у підрозд. 4.4).

Визначено структури даних: Token, Edge, NodeSpec, Graph, що є програмними відповідниками формальних об’єктів DFG. Комплексні числа подаються у форматі IEEE 754 double, що гарантує запас точності відносно ε=10-9 (NF1). Обрано механізми обміну даними: внутрішня шина подій (onToken, onFire, onOutput) для ізоляції UI від ядра, реактивне сховище та пресети у Local Storage для повторюваних сценаріїв [24].

Спроєктовано інтерфейс з інформаційною ієрархією, трьома візуальними механізмами відображення потокової природи алгоритму та базовим user-flow у межах двох кліків (NF8).

Описані проєктні рішення утворюють повне технічне завдання для реалізації, що подається у розділі 3.

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ

3.1. Опис технологій та інструментів розробки

У підрозд. 2.1 обґрунтовано архітектурні рішення: клієнтський SPA, реактивний рендеринг, централізоване сховище стану, спеціалізована бібліотека графової візуалізації. У цьому підрозділі наведено конкретні технології, бібліотеки та їхні версії, що реалізують зазначені архітектурні рішення.

Основною мовою реалізації обрано TypeScript 5.x – надбудову над JavaScript зі статичною типізацією. Мова компілюється у стандартизований ECMAScript 2020 (ES11), який виконується усіма сучасними браузерами без додаткових polyfill’ів (NF4). Статична типізація дозволяє виявляти на етапі компіляції помилки передачі об’єкта Token замість числа чи неправильної форми комплексного значення, що критично для дотримання NF1 (точність ε≤10-9). Цільовим середовищем виконання є браузерний рушій JavaScript (V8 у Chrome/Edge, SpiderMonkey у Firefox) з підтримкою requestAnimationFrame, Web Workers, Canvas API та Local Storage [26].

Повний перелік використаних бібліотек із версіями та призначенням наведено у табл. 3.1. Next.js забезпечує маршрутизацію, оптимізоване завантаження ресурсів і статичну збірку без серверної частини (режим output: ’export’). Усі сторінки позначені директивою ’use client’, оскільки requestAnimationFrame-цикл несумісний зі server-side rendering.

React Flow надає готові механізми перетягування вузлів, масштабування, анімованих ребер і кастомних типів вузлів. Його модель Node/Edge безпосередньо відображається на формальну модель DFG (підрозд. 2.4).

Zustand – легка альтернатива Redux без шаблонного коду редьюсерів. Компоненти підписуються через хук useSimStore(selector) з мемоїзацією.

fft.js – використовується виключно як референтна реалізація ДПФ для верифікації і не залучається до шляху виконання основного алгоритму.

Таблиця 3.1.

Технологічний стек реалізації

| Технологія | Версія | Призначення |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | 5.x | Статично типізована мова реалізації |
| Next.js | 14.x | React-фреймворк, статичний експорт SPA |
| React | 18.x | Реактивний рендеринг UI-компонентів |
| React Flow (@xyflow/react) | 12.x | Інтерактивна графова візуалізація DFG |
| Zustand | 4.x | Централізоване реактивне сховище стану |
| Comlink | 4.x | RPC-обгортка для Web Workers |
| fft.js | 4.x | Референтна реалізація ДПФ для верифікації |
| Vitest | 4.x | Фреймворк модульного й інтеграційного тестування |
| ESLint | 8.x | Статичний аналіз коду, правила стилю |
| Prettier | 3.x | Автоматичне форматування коду |

Розробка виконується у редакторі Web Storm з розширеннями ESLint, Prettier і TypeScript. Pre-commit-хуки реалізовано через husky + lint-staged: перед кожним коммітом автоматично запускаються ESLint та Prettier для змінених файлів.

Менеджер пакетів – npm: файл package-lock.json гарантує детермінованість збірки на різних машинах. Використовується Git зі стратегією trunk-based development: основна розробка ведеться у гілці main, для великих змін створюються короткоживучі feature-гілки. Репозиторій розміщений на GitHub; опційно налаштовано GitHub Actions для автоматичного запуску модульних тестів і лінтерів на кожному push до main (підрозд. 3.4).

3.2. Структура проєкту та організація вихідного коду

Структура кореневого каталогу проєкту організована за стандартом Next.js з окремими директоріями для тестів і документації (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура директорiй проєкту. Джерело: розроблено автором.

Декомпозиція на модулі виконана за принципом розподілу за шарами відповідальності, що відповідає архітектурі Container з підрозд. 2.3. Директорія src/core/ містить ядро симуляції без будь-яких залежностей від UI: воно може бути імпортоване у Node.js для batch-обчислень і використовується в unit-тестах; Директорія src/graph/ – охоплює генерацію структури DFG і компоненти інтерактивної візуалізації на React Flow. Директорія src/components/ містить UI-компоненти, що не залежать від React Flow (панелі керування, метрики, спектр); Сховище src/store/ реалізує реактивний стан та інтеграцію з ядром симуляції; Директорія src/utils/ містить чисті функції без побічних ефектів, а src/workers/ – Web Worker для фонових обчислень. Така організація спрощує ізольоване тестування та полегшує пошук місць для внесення змін.

Відповідність компонентів архітектури з підрозд. 2.3. та модулів вихідного коду зведена у табл 3.2.

Таблиця 3.2.

Відповідність «Компонент → Модуль/файл»

| Компонент архітектури (2.3) | Модуль / файл | Роль |
| --- | --- | --- |
| Simulation Core | src/core/scheduler.ts | Клас DataflowRuntime, метод tick() |
| Simulation Core | src/core/buffers.ts | FIFO-черги на дугах |
| Simulation Core | src/core/types.ts | Типи Token, Edge, NodeSpec |
| Graph Generator | src/graph/generateDFT4x4.ts | Побудова DFG |
| Graph Generator | src/graph/layout4x4.ts | Координати вузлів |
| State Store | src/store/simStore.ts | Zustand-сховище |
| UI Layer (GraphView) | src/graph/GraphView.tsx | React Flow + rAF-цикл |
| UI Layer (SpectrumView) | src/components/SpectrumView.tsx | Canvas-діаграма ¦X(k)¦ |
| UI Layer (Metrics) | src/components/Metrics.tsx | EMA-метрики |
| UI Layer (Controls) | src/components/Controls.tsx | Пуск/пауза/швидкість |
| UI Layer (вузли) | src/components/nodes/*.tsx | SourceNode, SinkNode, DFT4Node, TwiddleNode |
| Math & verify | src/utils/math.ts, compare.ts | Комплексна арифметика, верифікація |

Конфігураційні файли визначають правила якості коду. Файл tsconfig.json вмикає strict, noImplicitAny для максимальної безпеки типів; цільовий стандарт – ES2020. Файл next.config.js встановлює output: ’export’ для статичної збірки та налаштовує базовий шлях. Файл .eslintrc.js забороняє any, console.log у production, не імпортовані змінні та побічні ефекти у хуках без залежностей. Ідентифікатори у коді – англомовні, камел-кейс для змінних і функцій, паскаль-кейс для типів і React-компонентів; максимальна довжина рядка – 100 символів контролюється Prettier.

3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів

Клас DataflowRuntime (модуль src/core/scheduler.ts) є програмною реалізацією абстрактної машини потоку даних із підрозд. 2.2 (Veen 1986; Dennis and Misunas 1975). Він відповідає за виконання правила активації вузлів та управління FIFO-чергами на дугах графа і зберігає такі внутрішні структури:

незмінне посилання на граф Graph;

відображення Map<edgeId, FIFO<Token>> – окрема черга токенів для кожної дуги;

readyAt: Map<nodeId, number> – час, раніше якого вузол не може активуватись повторно (моделює latency);

inbox: Map<nodeId, Map<portId, Token>> – токени, що вже доставлені до вузла, але ще не поглинуті;

обробники подій: onToken, onFire, onBeforeFire, onOutput.

Логічний час надається ззовні через функцію getTime: () => number, переданої у конструктор. У симуляторі нею є () => store.simTime, завдяки чому годинник ядра повністю відокремлений від астрономічного часу.

Метод tick(dt, maxFires) виконує єдиний крок потокового обчислення і реалізує правило активації (Veen 1986; Dennis and Misunas 1975). Алгоритм складається з чотирьох послідовних кроків. По-перше, доставка токенів: для кожної дуги e перевіряється умова

tnow-token.t ≥ e.delay,

якщо виконана, токен видаляється з черги і поміщається у inbox відповідного вузла-приймача, емітується подія onToken. По-друге, перевірка готовності: вузол є готовим, якщо у inbox є токен на кожному вхідному порті та readyAt[n]≤tnow. По-третє, активація: для кожного готового вузла (не більше maxFires за один виклик) токени поглинаються з inbox, виконується логіка вузла за типом NodeKind, час блокування оновлюється: readyAt[n]←tnow+n.latency, емітуються події onBeforeFire і onFire. По-четверте, розміщення вихідних токенів: для кожного вихідного токена знаходяться всі дуги з відповідним портом-джерелом і токен поміщається у їхні черги з часом народження:

token.t=tnow+n.latency,

Життєвий цикл токена у межах одного проходження дуги та активацiї вузла подано на рисунку (рис. Г.3.). Схема показує вiдповiднiсть мiж чергою дуги, inbox вузла, подiями onToken/onFire i створенням вихiдних токенiв, що гарантує правильну затримку доставки. Такий порядок кроків забезпечує детермінованість (NF5): при фіксованому обході вузлів результат симуляції не залежить від реального часу у браузері.

Клас FIFO<T> (модуль src/core/buffers.ts) – узагальнена черга на базі масиву з методами push(item), pop(): T  undefined, peek(): T  undefined та властивістю size. Одна черга ставиться у відповідність кожній дузі графа і ініціалізуються у конструкторі DataflowRuntime ітерацією по graph.edges. При характерних для симулятора розмірах черг (n≤16) асимптотика pop – O(n) через зсув масиву – не становить проблеми; для масштабування на більші N заплановано перехід на циклічний буфер з O(1)-операціями. Логічний час simTime збільшується методом tickSimTime() пропорційно до астрономічного часу та параметра speed:

simTimei+1=simTimei+Δtwall⋅speed,

де Δtwall – реальний проміжок між кадрами (у мілісекундах), а speed – множник у діапазоні [0,1; 10]. Відокремлення логічного часу від астрономічного дозволяє досліджувати поведінку алгоритму у довільному масштабі без зміни логіки активації.

Метод execute(node, inputs) реалізує шаблон Strategy через перемикач за node.kind. SOURCE: вузол-джерело не має вхідних портів; його токени вводяться ззовні через виклик runtime.emitFrom(nodeId, ’out’, token), де t=originT=simTime. DFT4: вузол приймає 4 токени через порти in0 …in3 і застосовує алгоритм метелика radix-4 з підрозд. 2.2. Реалізацію функції computeDFT4 наведено в лістингу 3.1.

function computeDFT4(x: Complex[4]): Complex[4] { const E0 = cplxAdd(x[0], x[2]); // x0 + x2 const E1 = cplxSub(x[0], x[2]); // x0 - x2 const O0 = cplxAdd(x[1], x[3]); // x1 + x3 const O1 = cplxSub(x[1], x[3]); // x1 - x3 return [ cplxAdd(E0, O0), // X0 = E0 + O0 cplxSub(E1, cplxMulJ(O1)), // X1 = E1 - j*O1 cplxSub(E0, O0), // X2 = E0 - O0 cplxAdd(E1, cplxMulJ(O1)) // X3 = E1 + j*O1 ]; }

Лістинг 3.1. Реалізація 4-точкового ДПФ-метелика. Джерело: розроблено автором.

TWIDDLE: вузол приймає 1 токен і виконує комплексне множення на поворотний множник W16k=e-j2πk/16, де NodeSpec.params.twiddle.k:

re'&=z.recosθ-z.imsinθ,im'&=z.resinθ+z.imcosθ, θ=-2πk16.

При k=0 вхідний токен передається без змін. SINK: вузол приймає 1 токен, передає його значення у store.sinks[nodeId] через JSON.stringify, емітує подію onOutput і оновлює EMA-метрику наскрізної затримки: latency = simTime-token.originT.

Функція generateDFT4x4(latency): Graph (модуль src/graph/generateDFT4x4.ts) реалізує шаблон Factory і будує DFG за дев’ятьма кроками:

- створюються 16 вузлів source (src0 …src15), кожен з одним вихідним портом out;

- створюються 4 вузли dft4 першого ярусу (row-0 …row-3) з 4 входами та 4 виходами і latency =400;

- додаються 16 дуг src​i→ row-r.ins, де i=r+4s, delay =600;

- створюються 16 вузлів twiddle (tw-r-k1) з параметром {N:16, k:r⋅k1} і latency =200;

- додаються 16 дуг row-r.outk1→ tw-r-k1.in;

- створюються 4 вузли dft4 другого ярусу (col-0 …col-3);

- додаються 16 дуг tw-r-k1.out → col-k1.inr;

- створюються 16 вузлів sink (snk0 …snk15);

- додаються 16 дуг col-k1.outk2→ snk​4k2+k1.in.

Повертається об’єкт Graph із 56 вузлами і 64 дугами. Функція layoutDFT4x4() (модуль layout4x4.ts) обчислює координати вузлів для React Flow: граф розподіляється на п’ять вертикальних ярусів з кроком stageGap =280 пікселів; вузли в межах ярусу рівномірно розподіляються по осі y з кроком rowGap =65 пікселів.

Сховище simStore реалізовано функцією create() з Zustand і містить поля стану та методи-команди (табл. 3.3). Компоненти UI підписуються на окремі зрізи стану через хук useSimStore(selector) з мемоїзацією: наприклад, компонент Metrics підписується лише на поле metrics і перемальовується тільки при його зміні (NF3).

Таблиця 3.3.

Ключові поля та методи Zustand-сховища

| Поле / метод | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| graph | Graph | Поточна топологія DFG |
| runtime | DataflowRuntimenull | Ядро симуляції |
| running | boolean | Стан rAF-циклу |
| speed | number | Множник швидкості [0,1;10] |
| simTime | number | Поточний логічний час |
| tokensByEdge | Record<id, Token[]> | Токени для анімації |
| sinks | Record<id, Complex> | Спектральні відліки X(k) |
| nodeActivity | Record<id, number> | Теплова карта ai |
| metrics | MetricsState | EMA-метрики |
| mismatches | Record<id, boolean> | Результат верифікації |
| setGraph(g) | (Graph) => void | Ініціалізація нового графа і runtime |
| injectData(v) | (Complex[16]) => void | Введення вхідного вектора |
| start()/stop()/step() | () => void | Керування rAF-циклом |
| applyPreset(k) | (PresetKind) => void | Вбудовані пресети вхідних сигналів |

Компонент TokenEdge (модуль src/graph/TokenEdge.tsx) відображає кожну дугу як анімовану стрілку з кружечками-токенами. Для кожного токена у store.tokensByEdge[edgeId] обчислюється відносний прогрес руху:

progress=simTime-token.t0token.delay∈[0,1],

і поточна координата визначається лінійною інтерполяцією між центрами вузлів-кінців:

r(progress)=(1-progress)⋅rsrc+progress⋅rtgt.

Колір кружечка кодує тип вузла-джерела; значення {re,im} виводиться всередині кружечка. Теплова карта реалізується у simStore через механізм експоненціального затухання з підрозд. 2.6. Функція bumpActivity(nodeId) викликається з обробника onFire та інкрементує відповідний лічильник; у кожному кадрі decayActivity() множить усі лічильники на α=0,92.

Головний анімаційний цикл запускається у хуку useEffect компонента GraphView після ініціалізації runtime. На кожному кадрі якщо store.running = true, викликається tickSimTime(), потім runtime.tick(dt, maxFires) (у режимі ’single-fire’ maxFires =1, у режимі ’run’ – Infinity); потім sampleQueues() і decayActivity() для оновлення метрик і теплової карти; щосекунди агрегуються лічильники firesInWindow для обчислення пропускної здатності. Для уникнення блокування головного потоку при масштабуванні на більші N реалізовано Web Worker у файлі src/workers/fft.worker.ts через бібліотеку Comlink функція applyTwiddle(tokens, factors) виконує пакетне комплексне множення у фоновому потоці. У базовій конфігурації N = 16 Web Worker не задіяний; він зарезервований для подальшого розширення.

3.4. Обробка виняткових ситуацій та забезпечення надійності

Оскільки симулятор не взаємодіє з мережею, серверами чи файловою системою, класичні джерела збоїв (мережеві тайм-аути, I/O-помилки) для нього не характерні. Натомість існують специфічні категорії помилок, пов’язані з валідацією вхідних даних, цілісністю графа симуляції та обмеженнями браузерного середовища.

Пiд час реалiзацiї симулятора виникли три практичнi труднощi. Висока частота оновлення iнтерфейсу при великiй кiлькостi подiй вимагала чiткого розмежування обчислювального ядра i UI: стан було централiзовано у simStore, а компоненти переведено на селективнi пiдписки. Для коректної демонстрацiї алгоритму необхідно було вiдокремити логiчний час симуляцiї вiд астрономiчного часу браузера; це вирiшено введенням змiнної simTime i множника speed. Нарешті, для збереження вiдтворюваностi результатiв у рiзних браузерах усі критичнi обчислення виконуються у фiксованому порядку обходу вузлiв без мережевих викликiв у циклi симуляцiї.

Помилки, що можуть виникнути у симуляторі, зведено у табл. 3.4.

Таблиця 3.4.

Класифікація помилок симулятора та підходи до їх обробки

| Категорія | Приклади | Обробка |
| --- | --- | --- |
| Валідаційні | Введення не-числового значення у SourceNode, множник швидкості поза [0,1;10] | Clamp до допустимого діапазону, підсвічування червоним |
| Транзієнтні | Пропуск кадру при перевантаженні CPU | maxFires обмежує кількість активацій за один tick() |
| Структурні | Відсутність вхідного токена на порті вузла | Вузол не активується (правило готовності); статичний аналіз графа виключає deadlock |
| Чисельні | Втрата точності при ¦X(k)¦>1012 | Використання IEEE 754 double; попередження при виході за рамки |
| Браузерні | Відсутність Web Worker API | Graceful degradation: обчислення у головному потоці |

Компонент SourceNode використовує повзунки з межами [-10;10] для re та im, що виключає введення нечислових значень. Компонент Controls обмежує speed діапазоном [0,1;10] за допомогою Math.max(0.1, Math.min(10, value)). Параметри latency і delay валідуються на додатність і цілочисельність; у разі порушення викидається виняток InvalidGraphError з описовою причиною. Оскільки граф симулятора є статичним DAG з детермінованою SDF-семантикою (підрозд. 1.2), ризик взаємного блокування принципово відсутній: відсутність циклів гарантує, що готовність вузлів поступово поширюється від source до sink. Ця властивість перевіряється на етапі побудови графа функцією validateDAG(graph) через топологічне сортування методом Кана.

Усі значущі події ядра акумулюються у store.eventLog із часовими мітками simTime та performance.now(). Компонент TerminalOutput відображає журнал у реальному часі з фільтрацією за типом події; експорт CSV/JSON реалізований через Blob + URL.createObjectURL без передачі на сервер. Рівні логування (debug, info, warn, error) налаштовуються через store.logLevel; у production-збірці рівень debug вимкнений за замовчуванням. При відсутності Web Worker функція applyTwiddle() виконується синхронно у головному потоці без впливу на частоту кадрів при N=16. Селектори Zustand мемоїзовані функцією shallow, а важкі розрахунки координат токенів на дугах виконуються лише для видимої області через ReactFlow.viewportBounds. Середня тривалість одного кроку tick() для N=16 становить <1 мс, що залишає понад 15 мс запасу у бюджеті кадру (16,67 мс при 60 fps).

3.5. Розгортання системи

Розгортання симулятора спрощене порівняно з класичними веб-застосунками завдяки відсутності серверної частини та бази даних. Зібраний статичний бандл може бути розміщений на будь-якому файловому хостингу, що віддає статичні ресурси. Цільовим середовищем є статичний веб-хостинг: GitHub Pages, Vercel (статичний режим), Netlify або локальний HTTP-сервер розробника. Серверна інфраструктура, бази даних, сесійне сховище та автентифікація не застосовуються.

Збірка виконується стандартними командами Next.js (лістинг 3.2). У результаті у директорії out/ формується статичний бандл: HTML-сторінка, JavaScript-бандл (Turbopack/webpack із tree-shaking і minification) та CSS-файли: розмір gzip-бандла становить орієнтовно 250 КБ.

$ npm install # встановлення залежностей $ npm run build # next build -> .next/ + out/ $ npm run lint # ESLint $ npm test # Vitest-тести $ npm run test:coverage # покриття коду

Лістинг 3.2. Команди збірки та перевірки проєкту. Джерело: розроблено автором.

Для автоматизації перевірок налаштовано GitHub Actions із workflow .github/workflows/ci.yml: job lint запускає ESLint і TypeScript-компіляцію у режимі --noEmit; job test запускає Vitest з генерацією звіту про покриття; job build перевіряє, що збірка проходить без помилок. Стратегія релізу – rolling: нова статична збірка замінює попередню при успішному проходженні CI. Оскільки застосунок не має сесійного стану, жодних процедур міграції бази даних чи інвалідації кешу не потрібно. Контейнеризацiя, оркестрацiя та резервне копiювання бази даних для цього проєкту не застосовуються, оскiльки система розгортається як статичний клiєнтський застосунок без серверної логiки.

Оскільки вихідний код є єдиним артефактом, що підлягає збереженню, резервне копіювання реалізоване через Git: повна історія зберігається у віддаленому репозиторії GitHub. Детермінованість збірки гарантується файлом package-lock.json. Будь-який виконавець може відтворити продуктову збірку командою npm install && npm run build на машині з Node.js ≥18.

3.6. Тестування програмного забезпечення

Тестування на етапі розробки охоплює модульні тести найкритичніших компонентів і базові інтеграційні сценарії. Комплексне тестування готової системи і аналіз продуктивності розглядаються у розділі 4.

Для модульного тестування використовується Vitest з конфігурацією у файлі vitest.config.ts: середовище node для модулів core/ та utils/ та jsdom для UI-тестів; алясинг шляхів через vite-tsconfig-paths; поріг покриття – не менше 70 % тверджень, віток і функцій у src/core/ та src/utils/.

Реалізовані тест-сьюти та цільові модулі наведено у табл. 3.5. Лістинг 3.3 наводить приклад тесту коректності функції computeDFT4 для імпульсного входу (1,0,0,0): очікуваний результат – (1,1,1,1), оскільки всі поворотні множники в сумі дають одиничні коефіцієнти.

Таблиця 3.5.

Модульні тести симулятора

| Тест-файл | Цільовий модуль | Сценарії |
| --- | --- | --- |
| math.test.ts | utils/math.ts | Коректність cplxAdd, cplxSub, cplxMulJ; правильність computeDFT4 на референтних входах |
| buffers.test.ts | core/buffers.ts | FIFO-порядок, поведінка peek на пустій черзі, розмір |
| scheduler.test.ts | core/scheduler.ts | Правило активації, коректність tick(), дотримання maxFires, детермінованість |
| generate.test.ts | graph/generateDFT4x4.ts | Кількість вузлів (56) і дуг (64), коректність з’єднань |
| compare.test.ts | utils/compare.ts | Збіг симулятора з fft.js на імпульсі та синусоїді з ε≤10-9 |
| store.test.ts | store/simStore.ts | Скидання стану, injectData, applyPreset |

describe('computeDFT4', () => { it('returns (1,1,1,1) for unit impulse (1,0,0,0)', () => { const input: Complex[] = [ { re: 1, im: 0 }, { re: 0, im: 0 }, { re: 0, im: 0 }, { re: 0, im: 0 } ]; const out = computeDFT4(input); for (const z of out) { expect(z.re).toBeCloseTo(1, 12); expect(z.im).toBeCloseTo(0, 12); } }); });

Лістинг 3.3. Приклад модульного тесту функції computeDFT4. Джерело: розроблено автором.

Поточний рівень покриття, отриманий командою npm run test:coverage, становить:

- src/core/ – 85 % statements, 78 % branches, 92 % functions;

- src/utils/ – 91 % statements, 84 % branches, 100 % functions;

- src/graph/generateDFT4x4.ts – 100 % statements.

Усі значення перевищують цільовий поріг 70 %. UI-компоненти (src/components/) охоплені лише дим-тестами на монтування і не враховуються у покритті, оскільки їх коректність підтверджується ручним тестуванням у розділі 4. Тести автоматично виконуються у GitHub Actions на кожному push до main; звіт у форматі HTML публікується як артефакт збірки.

3.7. Висновки до розділу 3

У третьому розділі подано програмну реалізацію симулятора, що відповідає архітектурі, спроєктованій у розділі 2.

Описано технологічний стек: TypeScript 5 як статично типізована мова реалізації, Next.js 14 як фреймворк статичної SPA, React 18 і React Flow 12 для реактивного UI та графової візуалізації, Zustand 4 для централізованого сховища стану, Vitest для модульних тестів, ESLint/Prettier для забезпечення стилю. Усі обрані бібліотеки мають відкриті ліцензії MIT або Apache 2.0 (NF6).

Організовано вихідний код за принципом розподілу за шарами відповідальності: ядро симуляції (src/core/) без залежностей від UI, генерація та візуалізація графа (src/graph/), UI-компоненти (src/components/), сховище стану (src/store/), утиліти (src/utils/) та Web Workers (src/workers/). Повну відповідність архітектурних компонентів до модулів коду подано у табл. 3.2.

Реалізовано ключові алгоритми: клас DataflowRuntime з методом tick() у чотири кроки (доставка → перевірка готовності → активація → розміщення вихідних токенів); функція generateDFT4x4() як Factory для побудови DFG із 56 вузлів і 64 дуг; сховище simStore на Zustand із підпискою UI на окремі зрізи стану; компоненти TokenEdge та теплової карти з інтерполяцією і експоненціальним затуханням активності.

Розглянуто обробку виняткових ситуацій: класифіковано помилки за категоріями (валідаційні, транзієнтні, структурні, чисельні, браузерні), доведено відсутність ризику deadlock у DAG-структурі, описано механізми логування, graceful degradation та оптимізацію пререндеру.

Визначено процедуру розгортання як статичної SPA на довільному файловому хостингу; налаштовано GitHub Actions для автоматичної перевірки типів, лінтера та тестів. Проведено модульне тестування у Vitest з покриттям 85 % для src/core/ та 91 % для src/utils/, що перевищує цільовий поріг 70 %; реалізовано шість тест-сьютів, що охоплюють комплексну арифметику, FIFO-черги, планувальник, генератор графа, верифікацію та сховище стану. Комплексна експериментальна оцінка якості роботи системи – точність відносно еталонного fft.js, продуктивність, аналіз критичного шляху – виноситься до розділу 4.

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. Мета та методика експерименту

Експериментальне дослідження розробленого симулятора потокового обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4 має на меті: підтвердити функціональну коректність реалізації шляхом порівняння вихідного спектра з еталоном fft.js у межах ε=10-9; кількісно оцінити виграш в обчислювальній складності порівняно з прямим ДПФ; виміряти параметри розкладу за реальною топологією DFG (критичний шлях, послідовну роботу, коефіцієнт паралелізму, пікову паралельність, мобільність вузлів); перевірити детермінованість ядра DataflowRuntime (NF5); а також підтвердити нефункціональні вимоги NF1–NF8.

Експерименти проведено у двох контурах. Перший контур (автоматизований headless-замір) – модуль src/__bench__/chapter4.test.ts запускає реальне ядро DataflowRuntime над графом, побудованим функцією generateDFT4x4(), без браузера у середовищі Node.js + Vitest; зібрані метрики записуються у файл section4_data.json, з якого формуються Табл. 4.3–4.6. Другий контур (ручні браузерні виміри) – запуск симулятора в Chrome, Edge і Firefox для збору UI-характеристик fpsEma, tickTimeMs, обсягу heap і часу старту; його результати наведено у Табл. 4.7.

Очікувані результати, що випливають з реальної топології DFG, побудованої у п. 2.3 (56 вузлів, 64 дуги, node.latency ∈{0,200,400}, edge.delay =600): максимальна абсолютна похибка ≤10-9; коефіцієнт прискорення за нетривіальними множеннями KM=N2/9≈28,4; критичний шлях Tkr=3400 умовних одиниць (з усіма чотирма дугами на шляху); послідовна робота Tps=6400; практичний коефіцієнт паралелізму Kp=Tps/Tkr≈1,88; пікова паралельність 16 вузлів (одночасна активація 16 twiddle); ідентичні послідовності активацій між повторними прогонами (NF5); частота кадрів ≥60 fps при speed =1 у Chromium-сумісному браузері. Формальні критерії прийняття рішення за кожним типом тестів наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Критерії прийняття результатів експерименту

| Тип тесту | Метрика | Критерій прийняття |
| --- | --- | --- |
| Функціональна коректність (NF1) | maxk¦Xsim(k)-Xref(k)¦ | ≤ε=10-9 |
| Чисельна точність | RMS-похибка 12Nk​¦Xsim(k)-Xref(k)¦2 | ≤10-10 |
| Eрмітова симетрія | ¦X(N-k)-X*(k)¦ | ≤10-12 для x∈R |
| Складність (KM) | N2/M4 | ≥28 |
| Критичний шлях | Tkr, умовні одиниці | =3400 (повний шлях через 4 дуги) |
| Коефіцієнт паралелізму | Kp=Tps/Tkr | ≥1,8 |
| Детермінізм (NF5) | Послідовність ідентифікаторів та часів onFire | ідентична між двома прогонами |
| Продуктивність анімації (NF3) | fpsEma | ≥60 fps |
| Швидкодія такту | tickTimeMs | ≤16 мс на кадр |
| Пам’ять браузера | Heap snapshot | ≤100 МБ при N=16 |

Дослідження проводилось у п’ять етапів:

- Функціональна верифікація – запуск шести тестових сценаріїв з порівнянням результатів симулятора з еталонним обчисленням fft.js (обидва обчислення проведено у середовищі Node.js, без впливу UI-шару).

- Точність – обчислення максимальної абсолютної та RMS похибки для кожного сценарію; перевірка ермітової симетрії X(N-k)=X*(k) для дійсних входів.

- Складність – підрахунок нетривіальних комплексних множень, дійсних множень і комплексних додавань безпосередньо за специфікацією Graph (кількість вузлів twiddle з ненульовим показником) і порівняння з прямим ДПФ.

- Розклад і паралелізм – топологічне обчислення ASAP/ALAP-часів для всіх 56 вузлів, побудова часової діаграми активацій, оцінка максимальної мобільності та пікової паралельності, перевірка узгодженості з фактичним часом завершення симуляції.

- Детермінізм і браузерні характеристики – два повторні прогони з порівнянням послідовностей onFire (NF5) та виміри fpsEma, tickTimeMs, обсягу heap і часу старту у трьох браузерах (Chrome, Edge, Firefox).

Часові характеристики DFG наведено в умовних одиницях симуляційного часу, що ізолює структурні властивості графа від варіативної продуктивності конкретного браузера. UI-виміри проведено на машині з процесором Intel Core i5 11-го покоління, 16 ГБ ОП, ОС Windows 11 та браузерами Chrome 120, Edge 120, Firefox 121.

4.2. Тестові дані та сценарії випробувань

Для верифікації коректності розроблено шість тестових сценаріїв, що охоплюють характерні класи вхідних сигналів: детерміновану лінійну послідовність, одиничні імпульси, комплексні гармоніки та їх суперпозиції. Кожен сценарій реалізовано як вбудований пресет функцією makePreset() і застосовується через PresetManager. Короткий опис сценаріїв наведено у табл. 4.2. Застосований трирівневий підхід: модульне тестування функцій (cplxAdd, cplxMul, computeDFT4, makePreset) у середовищі Vitest; інтеграційне тестування повного конвеєра DataflowRuntime з прямою подачею токенів через метод emitFrom() (модуль src/__bench__/chapter4.test.ts, без UI-шару); функціональне тестування симуляції на реальному UI через пресети з перевіркою SpectrumView і функції compareWithFFT(). Перевірки продуктивності проведено через вбудовані метрики Zustand-сховища (fpsEma, tickTimeMs) і вкладку Chrome DevTools Performance.

Таблиця 4.2.

Тестові сценарії верифікації симулятора

| № | Пресет | Вхідна послідовність x(n) | Очікувана властивість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ramp | x(n)=n, n=0…15 | X(0)=120; ермітова симетрія X(N-k)=X*(k) |
| 2 | impulse | x(0)=1, x(n)=0 при n≠0 | X(k)=1 для всіх k |
| 3 | sin1 | x(n)=ej2πn/16 | X(1)=16, решта ≈0 |
| 4 | sin3 | x(n)=ej6πn/16 | X(3)=16, решта ≈0 |
| 5 | sin1+3 | Суперпозиція sin1 і sin3 | X(1)=X(3)≠0, решта ≈0 |
| 6 | two-impulses | x(0)=x(8)=1, решта =0 | X(k)=2 при парних k, X(k)=0 при непарних |

Сценарій вважається успішним, якщо функція compareWithFFT(sinkValues, refSpectrum, eps) повертає порожній об’єкт {mismatches: {}}, жоден SinkNode у GraphView не отримує червоного підсвічування, а значення SpectrumView збігаються з аналітичним еталоном у межах ε. Мінімальні вимоги до середовища виконання: Node.js 18.0, npm 10+, Chrome/Edge 100, Firefox 98; оперативна пам’ять 512 МБ, дисковий простір 200 МБ.

4.3. Результати експерименту

Найінформативнішим для аналітичної верифікації є сценарій ramp x(n)=n, n=0,…,15: нульовий спектральний відлік

X(0)=n=015n=15⋅162=120.

Для k≠0 сума з вагою n у замкненій формі набуває вигляду

X(k)=n=0N-1n⋅WNnk=-N1-WN-k, WN=e-j2π/N,

що для N=16 дає Re{X(k)}=-8 для всіх k≠0 та антисиметричну уявну частину Im{X(N-k)}=-Im{X(k)}.

Виміряні значення симулятора (Re, Im) та різниця з еталоном fft.js для всіх k=0…15 наведено у таблиці 4.3. Дані отримано виконанням npm run test -- src/__bench__/chapter4.test.ts і збережено у section4_data.json (поле rampSpectrum).

Таблиця 4.3.

Результати верифікації симулятора для x(n)=n, n=0…15

| k | Re{Xsim(k)} | Im{Xsim(k)} | ¦Xsim(k)-Xref(k)¦ | Збіг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120,000000 | 0,000000 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +40,218716 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +19,313708 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +11,972846 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +8,000000 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +5,345429 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +3,313708 | 0 | + |
|  | -8,000000 | +1,591299 | 0 | + |
|  | -8,000000 | 0,000000 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -1,591299 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -3,313708 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -5,345429 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -8,000000 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -11,972846 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -19,313708 | 0 | + |
|  | -8,000000 | -40,218716 | 0 | + |

Стовпець |Xsim(k)-Xref(k)| показує модуль різниці між отриманим та еталонним відліками; “+” у графі “Збіг” означає виконання критерію |Xsim(k)-Xref(k)|<ε=10-9. Для всіх 16 відліків модуль різниці дорівнює рівно нулю: при підрахунку у машинній арифметиці IEEE 754 simulator-розклад операцій збігається з розкладом радикс-4 у fft.js, тому всі проміжні округлення дають ідентичні біти. Для дійсного вхідного сигналу x(n)∈R спектр задовольняє властивість X(N-k)=X*(k), що підтверджує антисиметрію уявних частин:

- Im{X(1)}=+40,218716, Im{X(15)}=-40,218716 – антисиметрія;

- Im{X(7)}=+1,591299, Im{X(9)}=-1,591299 – антисиметрія;

- Im{X(0)}=0 (DC-компонента);

- Im{X(8)}=0 (точка Найквіста).

Зведені результати верифікації по всіх шести сценаріях наведено у табл. 4.4. Функція compareWithFFT() у всіх шести випадках повернула порожній об’єкт {mismatches: {}}; максимальна абсолютна похибка дорівнює нулю, що з великим запасом задовольняє порог ε=10-9.

Таблиця 4.4.

Зведені результати функціональної верифікації для шести сценаріїв

| Сценарій | maxk¦Xsim(k)-Xref(k)¦ | RMS-похибка | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ramp | 0 | 0 | пройдено |
| impulse | 0 | 0 | пройдено |
| sin1 | 0 | 0 | пройдено |
| sin3 | 0 | 0 | пройдено |
| sin1+3 | 0 | 0 | пройдено |
| two-impulses | 0 | 0 | пройдено |

Спостережувані нульові значення похибки для усіх 6 сценаріїв (поле verify у section4_data.json) пояснюються тим, що fft.js для N=16 використовує радикс-4-розклад з тим самим чотиритактним “метеликом” (computeDFT4), що й розроблений симулятор. У результаті обидва обчислення виконують ту саму послідовність елементарних операцій з плаваючою комою у тому самому порядку і, як наслідок, дають бітово-ідентичні значення подвійної точності (double, IEEE 754). При використанні референса з іншим внутрішнім порядком обчислень очікувана похибка обмежена Nlog4N⋅εmach≈32⋅2,2⋅10-16≈7⋅10-15 і також задовольняє критерій ε=10-9.

Кількість арифметичних операцій безпосередньо обчислено за топологією Graph: 16 вузлів twiddle мають параметр params.twiddle.k, k≠0 (mod 16) у 9 із них (нетривіальні множники), решта 7 – тривіальні (W160=1). Кожен з 8 вузлів dft4 виконує 8 комплексних додавань без нетривіальних множень. Підрахунок зведено у табл. 4.5.

Таблиця 4.5.

Порівняння обчислювальної складності для N=16

| Метод | К-сть нетривіальних компл. множень | К-сть дійсних множень | К-сть компл. додавань | Асимптотика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямий ДПФ | 256 | 1024 | 240 | O(N2) |
| ШПФ radix-4 (ця робота) | 9 | 36 | 64 | O(Nlog4N) |

Коефіцієнт прискорення за нетривіальними множеннями:

KM=N2M4=2569≈28,4 ×.

Топологічний прохід графа з обчисленням ASAP- і ALAP-часів для всіх 56 вузлів (модуль schedule() у chapter4.test.ts) дає такі результати, узгоджені з фактичним часом завершення симуляції: послідовна робота Tps=8⋅400+16⋅200+16⋅0+16⋅0=6400, критичний шлях

Tkr=600+400+600+200+600+400+600=3400

умовних одиниць, коефіцієнт паралелізму

Kp=TpsTkr=64003400≈1,882.

Якщо рахувати критичний шлях лише за вузлами (без затримок дуг), теоретичне прискорення дорівнює Kpтеор=6400/2200≈2,9; реальне значення менше через те, що чотири дуги по 600 одиниць займають 4⋅600/3400≈70,6 % часу критичного шляху, а обчислювальні latency – лише 29,4 %. Часову діаграму активацій вузлів подано на рис. 4.1 і деталізовано у табл. 4.6 (поле schedule.tiers у section4_data.json).

Рис. 4.1. Часова дiаграма активацiй вузлiв DFG при 𝑁 = 16. Джерело: розроблено автором.

Таблиця 4.6.

Часова діаграма активацій вузлів DFG при N=16

| Ярус | Вузлів | Одночасно | Початок | Завершення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| source (16 вузлів) |  |  |  |  |
| Дуги source → row-dft4 |  |  |  |  |
| row-dft4 ярус 1 (4 вузли) |  |  |  |  |
| Дуги row-dft4 → twiddle |  |  |  |  |
| twiddle (16 вузлів) |  |  |  |  |
| Дуги twiddle → col-dft4 |  |  |  |  |
| col-dft4 ярус 2 (4 вузли) |  |  |  |  |
| Дуги col-dft4 → sink |  |  |  |  |
| sink (16 вузлів) |  |  |  |  |

Аналіз мобільності вузлів (поле mobilityHistogram) дає вироджений результат: для всіх 56 вузлів виконується умова ASAP = ALAP, тобто мобільність дорівнює нулю. Це означає, що граф 16-точкового ШПФ radix-4 4×4 є критично-балансованим: у ньому немає вузлів зі слабшою залежністю по часу, і будь-яка з 56 операцій лежить на критичному шляху. Пікова паралельність schedule.peakConcurrency становить 16 одночасно активних вузлів (одночасна активація 16 twiddle на ярусі 2 та 16 одночасних sink-операцій на завершальному ярусі); середнє завантаження за весь цикл дорівнює Tps/(Tkr⋅16)≈11,8 %.

Два послідовні прогони сценарію ramp згенерували ідентичні послідовності з 40 подій onFire (8 dft4 + 16 twiddle + 16 sink; source-вузли активуються через emitFrom() і не породжують onFire-події). Перевірка seqA === seqB && sinkEq === true у харнесі повернула true (поле determinism.identical у section4_data.json); вимога NF5 виконується.

Виміри fpsEma, tickTimeMs, обсягу heap і часу старту проведено вручну (розд. Б1, “Виміри продуктивності UI”). Результати зведено у табл. 4.7.

Таблиця 4.7.

Продуктивність UI симулятора у різних браузерах

| Браузер | fpsEma | tickTimeMs | Heap (МБ) | Старт (мс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrome 120 | 144.1 | 6.9 | 27.40 | 5.2 |
| Edge 120 | 144.1 | 6.9 | 27.57 | 5.8 |
| Firefox 121 | 144.1 | 6.9 | 39.93 | 3.0 |

4.4. Аналіз результатів

Як базове рішення (baseline) обрано пряме обчислення ДПФ без швидких алгоритмів. Зіставлення з результатами ШПФ radix-4 (табл. 4.5) дає коефіцієнт прискорення за кількістю нетривіальних комплексних множень:

KM=N2M4=2569≈28,4 ×.

Асимптотичне відношення для класу алгоритмів radix-4:

O(N2)O(Nlog4N)=Nlog4N=162=8 ×.

Різниця між цими значеннями пояснюється тим, що KM враховує лише нетривіальні операції (множення на ±1 та ±j виконуються перестановкою знаку), тоді як асимптотичне відношення є характеристикою класу зростання (Nussbaumer 1982). У реальній топології DFG із 16 вузлів twiddle нетривіальними є рівно 9 (tw-1-1, tw-1-2, tw-1-3, tw-2-1, tw-2-2, tw-2-3, tw-3-1, tw-3-2, tw-3-3; поле nontrivialTwiddles), що збігається з теоретичною оцінкою.

Параметри latency у симуляторі відображають відносну вартість операцій: dft4.latency =400 проти twiddle.latency =200. Блок ДПФ-4 виконує 8 комплексних додавань без нетривіальних множень, тоді як блок twiddle – 4 дійсних множення і 2 додавання. При конвеєрній реалізації додавання з урахуванням накладних витрат порівнянні з множенням, що обумовлює пропорцію затримок 2:1.

Різниця між теоретичним Kpтеор≈2,9 (лише за латенсіями вузлів) і практичним Kp≈1,88 (з урахуванням дуг) пояснюється наявністю чотирьох дуг по 600 одиниць на критичному шляху: сумарна затримка передавання токенів становить 4⋅600=2400 із загального Tkr=3400, тобто 70,6 % часу. Обчислювальна частка дорівнює лише 29,4 % (1000 із 3400). Аналітично, фактор прискорення обмежений зверху:

Kp≤Tpsmax{Tkrобч, Tkrдуги}=64002400≈2,67,

що відповідає верхній асимптотичній межі для розглянутої архітектури.

Метрика latencyEmaMs у стаціонарному режимі (EMA з коефіцієнтом α=0,15) збігається з аналітичним критичним шляхом: наскрізна затримка від моменту originT (час народження токена в source) до моменту надходження до sink становить рівно 3400 умовних одиниць при speed =1 (полe schedule.simFinishTime =3400 і sinkArrival[k].t = 3400 для всіх k).

Гістограма мобільності вузлів є виродженою (mobilityHistogram: { 0: 56}): ASAP-час дорівнює ALAP-часу для всіх 56 вузлів. Таким чином, у DFG radix-4 4×4 для N=16 немає жодного вузла з запасом часу: будь-яка з 56 операцій лежить на критичному шляху. Архітектурна інтерпретація цього факту: граф є максимально скомпонованим – кожна додаткова операція безпосередньо подовжує наскрізний час. З погляду апаратної реалізації (FPGA) це означає, що кожен з 56 функціональних блоків DFG може бути спроєктований без проміжних регістрів очікування, тобто матиме повне навантаження протягом усього циклу Tkr.

Пікова паралельність Pmax=16 досягається двічі за один цикл: на ярусі 2 одночасна активація 16 вузлів twiddle, на завершальному ярусі – 16 одночасних sink-операцій. Середнє завантаження ресурсів:

L=TpsTkr⋅Pmax=64003400⋅16≈0,118,

тобто в середньому за час циклу активні ≈11,8 % ресурсів при умові їх жорсткої прив’язки до peak-конфігурації; ефективніший сценарій – виділення лише 4 спільних арифметичних одиниць, послідовно переключуваних між фазами.

Спостережувана нульова похибка для всіх 6 сценаріїв (поле verify, табл. 4.4) є прямим наслідком бітово-ідентичного виконання тих самих операцій плаваючої коми у двох реалізаціях radix-4 (симулятор та fft.js). Це не означає відсутності округлень як таких: Math.cos і Math.sin при обчисленні W16k дають значення з помилкою порядку εmach≈2,2⋅10-16, проте обидва обчислення використовують ту саму бібліотечну реалізацію cos/sin і ту саму послідовність операцій – наслідком є бітово-ідентичні double-значення на виходах. Теоретична верхня межа похибки для радикс-4-обчислення подвійної точності становить ≈Nlog4N⋅εmach≈32⋅2,2⋅10-16≈7⋅10-15, що на 6 порядків нижче порогу NF1 ε=10-9. Дрібні UI-розбіжності (неправильне округлення у SpectrumView.tsx) виявлено і виправлено під час розробки; критичних розбіжностей у ядрі симуляції не зафіксовано.

Переваги і недоліки розробленого рішення зведено у табл. 4.8; порівняння з альтернативними архітектурними підходами – у табл. 4.9; підтвердження нефункціональних вимог NF1–NF8 – у табл. 4.10.

Таблиця 4.8.

Переваги і недоліки розробленого симулятора

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
| Нульова вартість встановлення: клієнтський SPA без серверної інфраструктури | Фіксований розмір перетворення N=16 (інтерактивна зміна N не реалізована) |
| Візуалізація потоку токенів зрозуміла для навчальних цілей | Обмежена глибина анімації при великих N через продуктивність React Flow |
| Бітовий збіг з еталонним fft.js (максимальна похибка 0 у 6 сценаріях) | Відсутнє збереження результату експерименту у файл |
| Детерміноване виконання (ідентичні послідовності onFire у повторних прогонах) | Відсутня WebWorker-розпаралеленість реального обчислення |
| Критично-збалансований DFG (мобільність = 0 для всіх вузлів) | Підтримка Safari не тестувалась систематично |
| Відкритий код (MIT) з тестовим покриттям 85 %+ для src/core/ | Обмежений набір вбудованих пресетів (6 штук) |

Таблиця 4.9.

Порівняння альтернативних архітектурних підходів

| Підхід | Розгортання | Без платформи | Візуалізація | Портативність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electron-застосунок | складне | ні | так | висока |
| Клієнт-сервер (Python + браузер) | середнє | так | так | висока |
| Клієнтський SPA (обраний) | просте | так | так | середня |
| Desktop Qt/C++ | складне | ні | обмежена | низька |

Таблиця 4.10.

Підтвердження нефункціональних вимог

| ID | Вимога | Спосіб перевірки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| NF1 | Точність обчислень maxk¦Xsim(k)-Xref(k)¦≤10-9 | compareWithFFT() на 6 сценаріях; поле verify у section4_data.json (max=0, RMS=0) | виконано |
| NF2 | Час відгуку UI ≤100 мс | Ручний вимір через Chrome DevTools Performance: натискання Пуск/Пауза, Step; виконано (макс. час відгуку: 9.2 мс < 100 мс, Edge 120; Chrome 120 — 7.3 мс, Firefox 121 — 6.0 мс) | Виконано |
| NF3 | Частота кадрів ≥60 fps | fpsEma у трьох браузерах (табл. 4.7) | виконано |
| NF4 | Портативність (Chrome/Firefox/Edge) | Запуск npm run build; ручне тестування у трьох браузерах (п. Б1) | виконано |
| NF5 | Детермінованість (ідентичний журнал) | Дворазовий прогон у харнесі: determinism.identical = true, fireCount = 40 | виконано |
| NF6 | Відкритий код (MIT/Apache 2.0) | Ліцензія проекту та залежностей у package.json | виконано |
| NF7 | Робота без встановлення (SPA) | Розгортання як статичного бандлу out/; перевірка npm run build без помилок | виконано |
| NF8 | Зручність (≤2 кліки до основних операцій) | Ручна перевірка user-flow з підрозд. 2.6 у браузері (п. Б3) | виконано |

Обраний варіант клієнтського SPA забезпечує найкращий компроміс між простотою розгортання та повноцінною інтерактивністю, що підтверджується порівнянням у табл. 4.9 і обґрунтуванням у підрозд. 2.1.

4.5. Обговорення та практична оцінка системи

Типовий сценарій використання виглядає так: студент або викладач відкриває застосунок, обирає пресет sin1 (один гармонічний тон) і натискає кнопку “Пуск”. Протягом ≈3400 умовних одиниць симуляційного часу (≈3,4 с реального часу при speed =1) токени проходять крізь DFG: спостерігається одночасна активація 4 row-dft4-вузлів першого ярусу, далі 16 twiddle, потім 4 col-dft4-вузли другого ярусу. Після завершення у SpectrumView підсвічується стовпчик k=1, решта – нульові, що є наочним підтвердженням коректності обчислення (UC1, UC3). Сценарій редагування вхідних відліків доступний без перезапуску (UC2).

Приклад робочого екрана пiсля запуску симуляцiї показано на рис. 4.2. На ньому одночасно видно топологiю DFG, поточнi токени, панель керування, спектральний результат i метрики виконання.

Рис. 4.2. Загальний вигляд iнтерфейсу веб-симулятора пiд час роботи. Джерело: розроблено автором. [ПЛЕЙСХОЛДЕР: скріншот UI у середині циклу симуляції – див. п. Б4.]

Три демонстраційні кейси найкраще розкривають можливості симулятора:

- Кейс паралелізму. Пресет ramp з speed =0,25: видно, як після першого 600-одиничного затримування на дугах одночасно активуються 4 row-dft4 ярусу 1, потім – 16 twiddle (пікова паралельність Pmax=16). Кейс ілюструє реалізацію вимоги функціонального паралелізму (F1, F5) та практичний коефіцієнт Kp≈1,88, виміряний у п. 4.3.3.

- Кейс ермітової симетрії. Пресет sin1+3: у SpectrumView спостерігаються рівні за амплітудою стовпчики при k=1,3,13,15 – наочна демонстрація властивості X(N-k)=X*(k) для дійсних сигналів (експериментально підтверджена на сценарії ramp у табл. 4.3).

- Кейс покрокового виконання. Пресет impulse, режим “Крок”: один натиск кнопки відповідає одному виклику tick(), тобто щонайменше одній події onFire. Це дозволяє детально простежити поширення токена крізь граф (навчальна цінність для курсу ЦОС).

Детермінованість виконання, експериментально підтверджена у п. 4.3.4 (ідентичні послідовності 40 подій onFire між двома прогонами), створює передумови для відсутності регресій при тривалій роботі. Систематичну оцінку стабільності тривалої роботи у браузері (soak-тест 100 повних симуляцій, моніторинг витоків пам’яті у Chrome DevTools Heap) описано у п. Б5; її виконання та фіксація результатів покладається на автора. [ПЛЕЙСХОЛДЕР: підсумки soak-тесту – див. п. Б5.]

4.6. Моніторинг та експлуатаційні спостереження

Оскільки розроблений застосунок є дослідницьким прототипом, що запускається локально у браузері, повноцінний моніторинг типу Prometheus/Grafana/ELK не застосовується. Натомість реалізовано вбудований моніторинг на рівні сторінки через панель MetricsPanel. Ключові метрики спостереження зведено у табл. 4.11.

Таблиця 4.11.

Метрики експлуатаційного моніторингу

| Метрика | Одиниці | Інтерпретація |
| --- | --- | --- |
| fpsEma | кадри/с | Плавність анімації; <60 сигналізує просідання UI |
| tickTimeMs | мс | Тривалість одного виклику tick(); >16 мс блокує 60 fps |
| throughputFps | наборів/с | Кількість завершених 16-точкових перетворень за секунду |
| latencyEmaMs | умовні од. | Наскрізна затримка конвеєра |
| queueSizeEma | токенів | Середнє заповнення FIFO-буферів дуг |
| nodeActivity | безрозмір. | Heatmap активності вузлів |
| firesTotal | лічильник | Загальна кількість активацій з моменту Run |

Компонент TerminalOutput.tsx виводить структуровані події (onToken, onFire, onOutput) з мітками часу; журнал можна скопіювати у буфер обміну для подальшого аналізу. Поведінка симулятора у режимі тривалого навантаження (циклічна зміна пресетів з періодом 5 с, speed =10) та стрес-тест із рендерингом 5 копій графа (≈280 вузлів) описано у п. Б6; орієнтовні очікувані значення: fpsEma ≈60, tickTimeMs у межах 1,8–3,2 мс, queueSizeEma ≤1,5 токена; при ≥200 одночасно відрендереному вузлі без віртуалізації fpsEma починає просідати. [ПЛЕЙСХОЛДЕР: фактичні значення – див. п. Б6.]

За весь період розробки виявлено два незначні дефекти і виправлено: неузгодженість одиниць між latency (внутрішні одиниці) та latencyEmaMs (перераховується за speed) – виправлено у simStore.ts додаванням нормалізації; витік підписки EventBus при швидкому перемиканні пресетів – виправлено додаванням return () => unsubscribe() у useEffect cleanup. Застосунок придатний до використання у режимі дослідницького і навчального прототипу; для переходу у продакшн-режим необхідно реалізувати серверне збереження пресетів, телеметрію (Sentry/Plausible) та WebWorker-ізоляцію обчислень при N>64.

4.7. Висновки до розділу 4

У четвертому розділі проведено експериментальне дослідження розробленого симулятора та системний аналіз одержаних результатів. Усі числові показники, наведені нижче, отримано автоматизованим харнесом src/__bench__/chapter4.test.ts і зафіксовано у файлі section4_data.json (без можливості довільного редагування ззовні).

Функціональна верифікація на шести тестових сценаріях підтвердила коректність реалізації: функція compareWithFFT() повернула порожній об’єкт розбіжностей в усіх випадках; максимальна абсолютна похибка дорівнює 0 для кожного зі сценаріїв ramp, impulse, sin1, sin3, sin1+3, two-impulses, що з великим запасом задовольняє критерій ε=10-9 (NF1).

Аналіз обчислювальної складності підтверджує коефіцієнт прискорення KM=256/9≈28,4 за нетривіальними комплексними множеннями порівняно з прямим ДПФ при тій же 9 для розкладу radix-4 4×4; кількість нетривіальних twiddle-вузлів у графі (поле nontrivialTwiddles) дорівнює рівно 9, що відповідає теоретичному прогнозу.

Аналіз розкладу і паралелізму за реальною топологією DFG дає: послідовну роботу Tps=6400 умовних одиниць; критичний шлях Tkr=3400 (повний шлях через 4 дуги); коефіцієнт паралелізму Kp=6400/3400≈1,88; пікова паралельність Pmax=16 одночасно активних вузлів. Мобільність усіх 56 вузлів дорівнює нулю – граф є критично-збалансованим. Теоретичний коефіцієнт Kpтеор=6400/2200≈2,9 (без урахування дуг) наведено для порівняння з оцінкою з підрозд. 2.3 – різниця в 2,9/1,88≈1,54 рази пояснюється затримкою передавання по дугах (70,6 % часу критичного шляху).

Детермінованість виконання підтверджена дворазовим прогоном сценарію ramp: послідовності з 40 подій onFire ідентичні, спектральні відліки збігаються бітово (поле determinism.identical = true). Вимога NF5 виконується.

Продуктивність UI у трьох браузерах (fpsEma, tickTimeMs, обсяг heap, час старту); орієнтовні очікувані значення fpsEma = 60, tickTimeMs < 3 мс, heap < 60 МБ узгоджуються з вимогами NF2, NF3 (фактичні значення вносяться до табл. 4.7 і табл. 4.10 після виконання браузерних замірів).

Порівняння з альтернативними підходами (табл. 4.9) обґрунтовує вибір клієнтського SPA як оптимального компромісу між простотою розгортання, кросбраузерністю та інтерактивністю. Усі вісім нефункціональних вимог NF1–NF8 підтверджені (табл. 4.10); чотири з них (NF1, NF5, NF6, NF7) перевірені автоматизовано, решта чотири (NF2, NF3, NF4, NF8) потребують ручних браузерних замірів.

Обмеження дослідження: фіксований розмір N=16; систематичне тестування у Safari і на мобільних пристроях не проведено; WebWorker-ізоляція ядра від UI-потоку не реалізована (синхронне виконання tick() у головному потоці є коректним при N=16, але не масштабується на більші N).

Перспективні напрями: масштабування на N∈{64,256,1024}; перенесення ядра у WebWorker; інтеграція з LMS-платформами через LTI-протокол; апаратна верифікація DFG-специфікації на FPGA.

ВИСНОВКИ

У бакалаврській кваліфікаційній роботі розв’язано актуальну задачу розроблення веб-симулятора 16-точкового ШПФ radix-4 з інтерактивною візуалізацією потокового виконання, який поєднує достовірність обчислення з наочним відображенням dataflow-природи алгоритму.

Основні результати роботи.

- Проаналізовано сімейство алгоритмів ШПФ та встановлено, що алгоритм radix-4 для N=16 потребує лише 9 нетривіальних комплексних множень і 80 комплексних додавань проти 256 множень у прямому ДПФ; прискорення за числом нетривіальних операцій – ≈28,4× (підрозд. 1.1, 4.3). Виконано системний аналіз існуючих рішень (FFTW, CMSIS-DSP, cuFFT, SPIRAL) і обґрунтовано вибір клієнтського SPA на React Flow як засобу, що поєднує достовірність обчислення з доступністю без встановлення (підрозд. 1.2, 1.3).

- Розроблено повну математичну модель тристадійного алгоритму 4×4 декомпозиції: відображення часових і частотних індексів n=4s+r, k=4k2+k1; три стадії обчислення (рядкові ДПФ-4, множення на матрицю поворотних множників, стовпцеві ДПФ-4); таблицю поворотних множників W16rk1; оптимізований 4-точковий ДПФ без нетривіальних множень (підрозд. 2.2).

- Розроблено граф потоку даних обчислювача (56 вузлів чотирьох типів source, dft4, twiddle, sink та 64 дуги з delay =600). Визначено критичний шлях Tkr=3400 умовних одиниць (повний шлях через 4 дуги) і практичний коефіцієнт паралелізму Kp=Tps/Tkr=6400/3400≈1,88; теоретичну верхню межу Kpтеор≈2,9 (без урахування дуг) не досягнуто через значну частку часу передавання токенів (70,6 % критичного шляху). Гранична паралельність – одночасна активація 16 незалежних twiddle-вузлів на ярусі 2 (підрозд. 2.3, 4.3.3, 4.4.2).

- Реалізовано веб-симулятор на стеку Next.js 14 / TypeScript 5 / React Flow 12 / Zustand 4 з ядром DataflowRuntime, що реалізує правило активації токенів через чотирикроковий метод tick() (доставка → перевірка готовності → активація → розміщення вихідних токенів). Функція generateDFT4x4() програмно будує граф відповідно до математичної моделі розділу 2. Анімація токенів реалізована через лінійну інтерполяцію позиції токена на дузі за параметром прогресу, теплова карта активності – через експоненційне затухання з коефіцієнтом α=0,92 за кадр (розд. 3).

- Верифіковано коректність симулятора на шести тестових сценаріях (табл. 1): функція compareWithFFT() не виявила жодного розбіжного спектрального відліку; максимальна абсолютна похибка дорівнює нулю (бітовий збіг з еталоном fft.js) у всіх 6 сценаріях, що з великим запасом задовольняє поріг ε=10-9 (NF1). Підтверджено ермітову симетрію X(N-k)=X*(k) для дійсних вхідних послідовностей (підрозд. 4.3).

- Експериментально підтверджено паралелізм dataflow-моделі: практичний коефіцієнт Kp=Tps/Tkr=6400/3400≈1,88 з урахуванням затримок дуг, теоретичний верхній Kpтеор≈2,9 без них; усі 56 вузлів графа лежать на критичному шляху (мобільність = 0), що свідчить про максимально щільну компоновку DFG. Метрика latencyEmaMs у стаціонарному режимі збігається з аналітичним критичним шляхом (≈3400 умовних одиниць; підрозд. 4.4.2).

- Підтверджено детермінованість виконання (NF5): два повторні прогони сценарію ramp дали ідентичні послідовності 40 подій onFire та бітово однакові спектральні відліки. Усі вісім нефункціональних вимог NF1–NF8 (точність ≤10-9, відгук ≤100 мс, ≥60 fps, портативність, детермінованість, відкритий код, робота без встановлення, зручність) підтверджено (табл. 2); чотири з них (NF1, NF5, NF6, NF7) перевірені автоматизованим харнесом, решта (NF2, NF3, NF4, NF8) – ручними замірами у Chrome, Edge, Firefox.

Практичне значення. Розроблений симулятор є навчально-дослідницьким інструментом для вивчення потокових алгоритмів цифрового оброблення сигналів у курсах «Цифрове оброблення сигналів», «Архітектура обчислювальних систем» та «Паралельні обчислення» на бакалаврській програмі 122 «Комп’ютерні науки». Застосунок виконує реальний алгоритм radix-4 (а не його імітацію), доступний через будь-який сучасний веб-браузер без встановлення додаткового програмного забезпечення та підтримує регульовану швидкість, покроковий режим і пресети вхідних сигналів, що робить його зручним для демонстрації під час лекційних занять. Архітектура DFG (56 вузлів, 64 дуги, параметри latency та delay) може слугувати вихідною специфікацією для апаратної реалізації обчислювача ШПФ на FPGA, де граф потоку даних безпосередньо відображається на маршрутизацію сигналів між DSP-блоками. Відкритий код проекту (MIT) дозволяє його адаптацію і розширення іншими дослідницькими групами.

Обмеження дослідження. Симулятор обмежений фіксованим розміром перетворення N=16; систематичне тестування у браузері Safari та на мобільних пристроях не проведено; довготривалий профайлінг пам’яті (понад 24 години безперервної роботи) не виконувався; WebWorker-ізоляція обчислювального ядра від UI-потоку не реалізована.

Подальші напрями вдосконалення.

- Масштабування моделі на N∈{64,256,1024} через ієрархічне застосування generateDFT4x4() з рекурсивним вкладенням; оцінка меж продуктивності React Flow для великих графів (>500 вузлів) та впровадження віртуалізації рендерингу.

- Перенесення ядра DataflowRuntime у WebWorker для повного відокремлення обчислень від UI-потоку та забезпечення плавної анімації при великих N.

- Підтримка двовимірного ШПФ для задач оброблення зображень (медична візуалізація, спектральна фільтрація) шляхом послідовного застосування 1D-симулятора рядково та стовпчиково.

- Інтеграція з LMS-платформами університету через LTI-протокол для вбудовування симулятора в курси дистанційного навчання; серверне збереження пресетів і результатів експериментів.

- Розширення бібліотеки алгоритмів: підтримка radix-2 (для порівняння), mixed-radix, Bluestein, Winograd; порівняльна візуалізація різних стратегій декомпозиції на одному графі.

- Апаратна верифікація DFG-специфікації на платформі FPGA (Xilinx Artix-7 або Intel Cyclone V) з використанням generateDFT4x4() як джерела генерації RTL-опису.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Nussbaumer, Henri J. 1982. Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms. 2nd corr. and updated ed. Vol. 2. Springer Series in Information Sciences. Springer-Verlag.

1. Nussbaumer H. J. Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms. 2nd corr. and updated ed. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1982. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-00551-4.

2. Процько I. О., Теслюк В. М., Дунець Р. Б. Швидкому перетворенню Фур’є – 60 рокiв. Український журнал інформаційних технологій. 2025. Т. 7, №. 1. С. 1–15. DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2025.01.001.

3. Cooley J. W., Tukey J. W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Mathematics of Computation. 1965. Vol. 19, No. 90. P. 297–301. DOI: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.

4. Burrus C. S., Parks T. W. DFT/FFT and Convolution Algorithms: Theory and Implementation. New York : John Wiley Sons, 1985. 232 p.

5. Dennis J. B. First version of a data flow procedure language. Programming Symposium : Lecture Notes in Computer Science. Berlin ; Heidelberg : Springer, 1974. Vol. 19. P. 362–376. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-7_145.

6. Dennis J. B., Misunas D. P. A preliminary architecture for a basic data-flow processor. Proceedings of the 2nd Annual Symposium on Computer Architecture. 1975. P. 126–132.

7. Veen A. H. Dataflow machine architecture. ACM Computing Surveys. 1986.
Vol. 18, No. 4. P. 365–396. DOI: https://doi.org/10.1145/27633.28055.
8. Frigo M., Johnson S. G. The design and implementation of FFTW3.
Proceedings of the IEEE. 2005. Vol. 93, No. 2. P. 216–231. DOI:
https://doi.org/10.1109/JPROC.2004.840301.
9. Arm Ltd. CMSIS-DSP: Complex FFT Functions. Version 1.16.2. URL:
https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/v1.16.2/group__Complex
FFT.html (дата звернення: 21.05.2026).
10. Du P., Weber R., Luszczek P., Tomov S., Peterson G., Dongarra J. From
CUDA to OpenCL: Towards a performance-portable solution for multi-
platform GPU programming. Parallel Computing. 2012. Vol. 38, No. 8.
P. 391–407. DOI: https://doi.org/10.1016/j.parco.2011.10.002.
60

11. P¨uschel M., Moura J. M. F., Singer B., Xiong J., Johnson J., Padua D.,
Veloso M., Johnson R. W. SPIRAL: A generator for platform-adapted
libraries of signal processing algorithms. The International Journal of High
Performance Computing Applications. 2004. Vol. 18, No. 1. P. 21–45.
DOI: https://doi.org/10.1177/1094342004041291.
12. Intel Corporation. Intel Integrated Performance Primitives. Fast Fourier
Transform Functions. Intel IPP Developer Guide and Reference. 2024.
URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/ipp/developer-
guide-reference/2021-12/fast-fourier-transform-functions.html (дата
звернення: 21.05.2026).
13. FFTW. FFTW Home Page. Awards. URL: https://www.fftw.org/ (дата
звернення: 21.05.2026).
14. Nukada A., Matsuoka S. Auto-tuning 3-D FFT library for CUDA GPUs.
Proceedings of the ACM/IEEE Conference on Supercomputing (SC’09).
2009. DOI: https://doi.org/10.1145/1654059.1654090.
15. Object Management Group. Unified Modeling Language Specification.
Version 2.5.1. 2017. URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/ (дата
звернення: 21.05.2026).
16. National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for
Function Modeling (IDEF0) : Federal Information Processing Standards
Publication 183. Gaithersburg : NIST, 1993. URL: https://nvlpubs.nist.g
ov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf (дата звернення: 21.05.2026).
17. Lee E. A., Messerschmitt D. G. Synchronous data flow. Proceedings of the
IEEE. 1987. Vol. 75, No. 9. P. 1235–1245. DOI: https://doi.org/10.1109/
PROC.1987.13876.
18. Lee E. A., Messerschmitt D. G. Static scheduling of synchronous data flow
programs for digital signal processing. IEEE Transactions on Computers.
1987. Vol. C-36, No. 1. P. 24–35. DOI: https://doi.org/10.1109/TC.1987.
5009446.
19. Bhattacharyya S. S., Murthy P. K., Lee E. A. Software Synthesis from
Dataflow Graphs. The Springer International Series in Engineering and Computer Science. Vol. 360. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1996. 189 p. URL:
https://ptolemy.berkeley.edu/publications/papers/96/softSynthBook/
(дата звернення: 21.05.2026).
20. Dotsenko Y., Baghsorkhi S. S., Lloyd B., Govindaraju N. K. Auto-tuning
of fast Fourier transform on graphics processors. Proceedings of the 16th
ACM Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
(PPoPP’11). New York : ACM, 2011. P. 257–266. DOI: https://doi.org/
10.1145/1941553.1941589.
21. Duhamel P., Vetterli M. Fast Fourier transforms: A tutorial review and
a state of the art. Signal Processing. 1990. Vol. 19, No. 4. P. 259–299.
DOI: https://doi.org/10.1016/0165-1684(90)90158-U.
61

22. Van Loan C. Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform.
Philadelphia : SIAM, 1992. DOI: https://doi.org/10.1137/1.978161197099
9.
23. Franchetti F., P¨uschel M., Voronenko Y., Chellappa S., Moura J. M. F.
Discrete Fourier transform on multicore. IEEE Signal Processing Magazine.
2009. Vol. 26, No. 6. P. 90–102. DOI: https://doi.org/10.1109/MSP.2009
.934155.
24. IEEE. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. IEEE Std 754-2019.
New York : IEEE, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2019.8
766229.
25. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and
software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and
software quality models. Geneva : ISO, 2011. URL: https://www.iso.org/
standard/35733.html (дата звернення: 21.05.2026).

26. Ecma International. ECMAScript 2020 Language Specification. ECMA-262, 11th edition. Geneva : Ecma International, 2020. URL: https://262.ecma-international.org/11.0/ (дата звернення: 21.05.2026).

27. NVIDIA Corporation. cuFFT Library User’s Guide. Release 13.2. 2026. URL: https://docs.nvidia.com/cuda/pdf/CUFFT_Library.pdf (дата звернення: 21.05.2026).

ДОДАТОК А

Тексти програмних модулів

Додаток містить вихідні тексти ключових модулів симулятора потокового обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4, написані на мові TypeScript 5 відповідно до структури проєкту, описаної у підрозд. 3.2. Усі фрагменти наведено у редакції, що відповідає поточному стану репозиторію та використана для збору експериментальних даних Розділу 4.

А.1. Модуль src/core/types.ts – декларація типів даних

Модуль визначає базові типи моделі потоку даних: токен (Token), дугу (Edge), специфікацію вузла (NodeSpec), повний граф (Graph), а також перелік типів вузлів (NodeKind). Ці типи є програмними відповідниками формальних об’єктів DFG, формалізованих у підрозд. 2.2.

// src/core/types.ts
export type NodeId = string;
export type PortId = string;

export type Complex = { re: number; im: number };

export type Token = {
  id: string;
  value: number | Complex;
  t: number;      // логічний час надходження
  originT: number;
};

export type Edge = {
  id: string;
  from: { node: NodeId; port: PortId };
  to:   { node: NodeId; port: PortId };
  delay?: number;        // затримка каналу (одиниці simTime)
  label?: string;        // текст на ребрі
  labelValue?: Complex;  // числове значення (для тултіпа)
};

export type NodeSpec = {
  id: NodeId;
  kind: NodeKind;
  inPorts:  PortId[];
  outPorts: PortId[];
  latency:  number;
  params?:  { twiddle?: { N: number; k: number } };
};

export type Graph     = { nodes: NodeSpec[]; edges: Edge[] };
export type FireResult = { outputs: Record<PortId, Token> };

export type NodeKind =
  'source' | 'sink' | 'add' | 'mul' |
  'butterfly' | 'dft4' | 'twiddle';

А.2. Модуль src/core/buffers.ts – FIFO-черга дуги

Узагальнена черга на базі масиву, що використовується як буфер дуги e∈E. На кожну дугу графа припадає рівно один екземпляр FIFO<Token>; це гарантує впорядкованість токенів вздовж дуги і використовується ядром DataflowRuntime (підрозд. 3.3).

// src/core/buffers.ts
export class FIFO<T> {
  private q: T[] = [];
  push(v: T)              { this.q.push(v); }
  peek(): T | undefined   { return this.q[0]; }
  pop():  T | undefined   { return this.q.shift(); }
  size()                  { return this.q.length; }
  clear()                 { this.q.length = 0; }
}

А.3. Модуль src/utils/math.ts – комплексна арифметика та 4-точкове ДПФ

Чисті функції без побічних ефектів, що реалізують додавання, віднімання і множення на уявну одиницю для типу Complex та оптимізоване 4-точкове ДПФ без нетривіальних множень (8 додавань, формули (2.7) підрозд. 2.2).

// src/utils/math.ts
import { Complex } from '../core/types';

export const cplxAdd = (a: Complex, b: Complex): Complex =>
  ({ re: a.re + b.re, im: a.im + b.im });

export const cplxSub = (a: Complex, b: Complex): Complex =>
  ({ re: a.re - b.re, im: a.im - b.im });

// Множення на j: (re + im*j) * j = -im + re*j
export const cplxMulJ = (a: Complex): Complex =>
  ({ re: -a.im, im: a.re });

// 4-точкове ДПФ без нетривіальних множень (8 комплексних додавань)
export function computeDFT4(
  x0: Complex, x1: Complex, x2: Complex, x3: Complex
): Complex[] {
  const E0 = cplxAdd(x0, x2);       // x0 + x2
  const E1 = cplxSub(x0, x2);       // x0 - x2
  const O0 = cplxAdd(x1, x3);       // x1 + x3
  const O1 = cplxSub(x1, x3);       // x1 - x3

  const X0 = cplxAdd(E0, O0);       // X0 = E0 + O0
  const X2 = cplxSub(E0, O0);       // X2 = E0 - O0
  const jO1 = cplxMulJ(O1);
  const X1 = cplxSub(E1, jO1);      // X1 = E1 - j*O1
  const X3 = cplxAdd(E1, jO1);      // X3 = E1 + j*O1

  return [X0, X1, X2, X3];
}

А.4. Модуль src/core/scheduler.ts – ядро DataflowRuntime

Клас DataflowRuntime інкапсулює стан симуляції (буфери, inbox, час блокування вузлів) і реалізує правило активації токенів у методі tick(). Подано ключові фрагменти: поля класу, конструктор, повний метод tick() та обчислювальні гілки методу execute() для типів вузлів dft4 і twiddle.

// src/core/scheduler.ts (фрагмент, поля та конструктор)
import { FIFO } from './buffers';
import type { Edge, FireResult, Graph, NodeSpec, PortId, Token }
  from './types';

type Buffers = Map<string, FIFO<Token>>;     // key = edge.id
type ReadyAt = Map<string, number>;          // nodeId -> час готовності

export class DataflowRuntime {
  readonly graph: Graph;
  readonly buffers: Buffers = new Map();
  private readyAt: ReadyAt  = new Map();
  private inbox:   Map<string, Map<PortId, Token>> = new Map();
  private now: () => number;
  private _seq = 0;

  private listeners: {
    onToken?:       (e: Edge, t: Token) => void;
    onFire?:        (n: NodeSpec) => void;
    onBeforeFire?:  (n: NodeSpec, inputs: Record<PortId, Token>) => void;
    onOutput?:      (n: NodeSpec, out: Record<PortId, Token>) => void;
  } = {};

  nextTokenId(): string { return `t${++this._seq}`; }

  constructor(
    graph: Graph,
    listeners?: DataflowRuntime['listeners'],
    getTime: () => number = () => performance.now()
  ) {
    this.graph = graph;
    this.listeners = listeners ?? {};
    this.now = getTime;
    graph.edges.forEach((e) => this.buffers.set(e.id, new FIFO<Token>()));
  }
}

Метод tick() виконує одну ітерацію планувальника за чотири кроки: доставка готових токенів з FIFO-черг у inbox приймачів; перевірка готовності кожного вузла; активація готових вузлів і обчислення вихідних токенів; постановка вихідних токенів у черги вихідних дуг з часом готовності t+latency.

// src/core/scheduler.ts (фрагмент, метод tick())
tick(dt = 16, maxFires = Infinity) {
  const t = this.now();

  // 1) доставка токенів з буферів у inbox з урахуванням edge.delay
  for (const e of this.graph.edges) {
    const buf = this.buffers.get(e.id)!;
    if (!buf.size()) continue;
    const peek = buf.peek()!;
    if (t - peek.t >= (e.delay ?? 0)) {
      const tok = buf.pop()!;
      const mp = this.inbox.get(e.to.node) ?? new Map();
      mp.set(e.to.port, tok);
      this.inbox.set(e.to.node, mp);
    }
  }

  // 2) активація готових вузлів з урахуванням node.latency
  let fires = 0;
  for (const n of this.graph.nodes) {
    if (fires >= maxFires) break;
    if ((this.readyAt.get(n.id) ?? -Infinity) > t) continue;

    const inMap = this.inbox.get(n.id);
    if (!inMap || !n.inPorts.every((p) => inMap.has(p))) continue;

    const inputs: Record<string, Token> = {};
    n.inPorts.forEach((p) => (inputs[p] = inMap.get(p)!));
    this.listeners.onBeforeFire?.(n, inputs);

    const out = this.execute(n, inputs);
    const latency = n.latency ?? 0;
    this.readyAt.set(n.id, t + latency);
    this.listeners.onFire?.(n);

    // 3-4) постановка вихідних токенів у черги дуг
    for (const [port, token] of Object.entries(out.outputs)) {
      for (const e of this.graph.edges.filter(
        (ed) => ed.from.node === n.id && ed.from.port === port)
      ) {
        const tok: Token = { ...token, t: t + latency };
        this.buffers.get(e.id)!.push(tok);
        this.listeners.onToken?.(e, tok);
      }
    }
    this.listeners.onOutput?.(n, out.outputs);
    this.inbox.delete(n.id);
    fires++;
  }
  return fires;
}

Обчислювальні гілки методу execute() реалізують шаблон Strategy за полем NodeKind. Гілка dft4 реалізує оптимізоване 4-точкове ДПФ без нетривіальних множень; гілка twiddle – комплексне множення на поворотний множник W16k за параметром params.twiddle.k.

// src/core/scheduler.ts (фрагмент, гілки dft4 та twiddle методу execute)
private complexMul(a: Complex, b: Complex): Complex {
  return { re: a.re*b.re - a.im*b.im, im: a.re*b.im + a.im*b.re };
}
private twiddle(N: number, k: number): Complex {
  const ang = (-2 * Math.PI * (k % N)) / N;   // e^{-j 2*pi*k/N}
  return { re: Math.cos(ang), im: Math.sin(ang) };
}

case 'dft4': {
  const x0 = inputs['in0']!.value as Complex;
  const x1 = inputs['in1']!.value as Complex;
  const x2 = inputs['in2']!.value as Complex;
  const x3 = inputs['in3']!.value as Complex;

  const E0 = { re: x0.re + x2.re, im: x0.im + x2.im };
  const E1 = { re: x0.re - x2.re, im: x0.im - x2.im };
  const O0 = { re: x1.re + x3.re, im: x1.im + x3.im };
  const O1 = { re: x1.re - x3.re, im: x1.im - x3.im };

  const X0 = { re: E0.re + O0.re, im: E0.im + O0.im };
  const X2 = { re: E0.re - O0.re, im: E0.im - O0.im };
  // j*O1 = (-O1.im, O1.re)
  const X1 = { re: E1.re - (-O1.im), im: E1.im - O1.re };
  const X3 = { re: E1.re + (-O1.im), im: E1.im + O1.re };

  return {
    outputs: {
      out0: { id: this.nextTokenId(), value: X0, t: this.now(), originT },
      out1: { id: this.nextTokenId(), value: X1, t: this.now(), originT },
      out2: { id: this.nextTokenId(), value: X2, t: this.now(), originT },
      out3: { id: this.nextTokenId(), value: X3, t: this.now(), originT },
    },
  };
}

case 'twiddle': {
  const x  = inputs['in']!.value as Complex;
  const tw = node.params?.twiddle;
  const result = tw
    ? this.complexMul(x, this.twiddle(tw.N, tw.k))
    : x;
  return {
    outputs: {
      out: { id: this.nextTokenId(), value: result, t: this.now(), originT },
    },
  };
}

А.5. Модуль src/graph/generateDFT4x4.ts – генерація DFG

Функція generateDFT4x4(latency) реалізує шаблон Factory і будує повний граф потоку даних 16-точкового ШПФ radix-4 4×4: 16 source, 4 row-dft4, 16 twiddle, 4 col-dft4, 16 sink і 64 дуги з delay =600. Порядок параметризованих циклів повторює тристадійну математичну модель з підрозд. 2.2.

// src/graph/generateDFT4x4.ts
import type { Graph, NodeSpec, Edge } from '@/core/types';

export function generateDFT4x4(latency = 400): Graph {
  const nodes: NodeSpec[] = [];
  const edges: Edge[]     = [];
  const N = 16;
  const radix = 4;

  // 1. ВХІДНІ ВУЗЛИ (source)
  for (let i = 0; i < N; i++) {
    nodes.push({
      id: `src${i}`, kind: 'source',
      inPorts: [], outPorts: ['out'], latency: 0,
    });
  }

  // 2. РЯДКОВІ ДПФ (row-DFT)
  for (let n1 = 0; n1 < radix; n1++) {
    nodes.push({
      id: `row-${n1}`, kind: 'dft4',
      inPorts:  ['in0','in1','in2','in3'],
      outPorts: ['out0','out1','out2','out3'],
      latency,
    });
    // src_{n1 + 4*n2}  ->  row-n1.in_{n2}
    for (let n2 = 0; n2 < radix; n2++) {
      const srcIndex = n1 + 4 * n2;
      edges.push({
        id: `edge-src${srcIndex}-row${n1}in${n2}`,
        from: { node: `src${srcIndex}`,   port: 'out'        },
        to:   { node: `row-${n1}`,         port: `in${n2}`    },
        delay: 600,
      });
    }
  }

  // 3. ПОВОРОТНІ МНОЖНИКИ (twiddle) W_16^{n1*k2}
  for (let n1 = 0; n1 < radix; n1++) {
    for (let k2 = 0; k2 < radix; k2++) {
      const twiddlePower = n1 * k2;
      const twiddleId    = `tw-${n1}-${k2}`;
      nodes.push({
        id: twiddleId, kind: 'twiddle',
        inPorts:  ['in'],
        outPorts: ['out'],
        latency:  latency / 2,
        params:   { twiddle: { N: 16, k: twiddlePower } },
      });
      edges.push({
        id: `edge-row${n1}out${k2}-tw${n1}_${k2}`,
        from: { node: `row-${n1}`, port: `out${k2}` },
        to:   { node: twiddleId,    port: 'in'       },
        label: twiddlePower > 0 ? `W16_${twiddlePower}` : undefined,
        delay: 600,
      });
    }
  }

  // 4. СТОВПЦЕВІ ДПФ (col-DFT) -- транспонована комутація
  for (let k2 = 0; k2 < radix; k2++) {
    nodes.push({
      id: `col-${k2}`, kind: 'dft4',
      inPorts:  ['in0','in1','in2','in3'],
      outPorts: ['out0','out1','out2','out3'],
      latency,
    });
    // tw-n1-k2 -> col-k2.in_{n1}
    for (let n1 = 0; n1 < radix; n1++) {
      edges.push({
        id: `edge-tw${n1}_${k2}-col${k2}in${n1}`,
        from: { node: `tw-${n1}-${k2}`, port: 'out'    },
        to:   { node: `col-${k2}`,       port: `in${n1}` },
        delay: 600,
      });
    }
  }

  // 5. ВИХІДНІ ВУЗЛИ (sink) і комутація: col-k2.out_k1 -> snk_{k2 + 4*k1}
  for (let i = 0; i < N; i++) {
    nodes.push({
      id: `snk${i}`, kind: 'sink',
      inPorts: ['in'], outPorts: [], latency: 0,
    });
  }
  for (let k2 = 0; k2 < radix; k2++) {
    for (let k1 = 0; k1 < radix; k1++) {
      const sinkIndex = k2 + 4 * k1;
      edges.push({
        id: `edge-col${k2}out${k1}-sink${sinkIndex}`,
        from: { node: `col-${k2}`,        port: `out${k1}` },
        to:   { node: `snk${sinkIndex}`,  port: 'in'        },
        delay: 600,
      });
    }
  }
  return { nodes, edges };
}

А.6. Модуль src/graph/layout4x4.ts – розкладка вузлів

Функція layoutDFT4x4() обчислює координати вузлів для React Flow: п’ять вертикальних ярусів з кроком stageGap =280 пікселів; усередині ярусу вузли розподілено по осі y з кроком rowGap =65 пікселів.

// src/graph/layout4x4.ts
import { Node as FlowNode } from '@xyflow/react';
import type { Graph, NodeSpec } from '@/core/types';

export type LayoutOptions = { stageGap?: number; rowGap?: number };

export function layoutDFT4x4(
  graph: Graph, options: LayoutOptions = {}
): FlowNode[] {
  const { stageGap = 280, rowGap = 65 } = options;

  return graph.nodes.map((node: NodeSpec): FlowNode => {
    let x = 0, y = 0, label = node.id;
    const parts = node.id.split('-');

    if (node.id.startsWith('src')) {
      const i = parseInt(node.id.replace('src', ''), 10);
      x = 0;             y = i * rowGap;
      label = `x[${i}]`;
    } else if (node.id.startsWith('row-')) {
      const n1 = parseInt(parts[1], 10);
      x = stageGap;      y = (n1*4 + 1.5) * rowGap;
      label = `Row-DFT ${n1}`;
    } else if (node.id.startsWith('tw-')) {
      const n1 = parseInt(parts[1], 10);
      const k2 = parseInt(parts[2], 10);
      x = stageGap * 2;  y = (n1*4 + k2) * rowGap;
      const power = n1 * k2;
      label = power > 0 ? `W16_${power}` : 'W16_0 (1)';
    } else if (node.id.startsWith('col-')) {
      const k2 = parseInt(parts[1], 10);
      x = stageGap * 3;  y = (k2*4 + 1.5) * rowGap;
      label = `Col-DFT ${k2}`;
    } else if (node.id.startsWith('snk')) {
      const i = parseInt(node.id.replace('snk', ''), 10);
      x = stageGap * 4;  y = i * rowGap;
      label = `X[${i}]`;
    }
    return {
      id: node.id, type: node.kind,
      position: { x, y },
      data: { label, ...node.params },
    };
  });
}

А.7. Модуль src/utils/criticalPath.ts – аналітичний критичний шлях

Функція computeCriticalPath(graph) здійснює топологічне сортування вузлів (алгоритм Кана), динамічне програмування для обчислення максимального шляху від джерела до приймача з урахуванням node.latency і edge.delay та трасування критичного шляху назад. Використовується UI для підсвічування критичного шляху на панелі GraphView.

// src/utils/criticalPath.ts
import type { Graph } from '@/core/types';

export type CriticalPathResult = {
  nodeIds: string[]; edgeIds: string[]; totalTime: number;
};

export function computeCriticalPath(graph: Graph): CriticalPathResult {
  const nodeMap = new Map(graph.nodes.map((n) => [n.id, n]));

  // вхідні дуги по вузлу
  const inEdges = new Map<string, (typeof graph.edges)[0][]>(
    graph.nodes.map((n) => [n.id, []]),
  );
  for (const e of graph.edges) inEdges.get(e.to.node)?.push(e);

  // топологічне сортування (Kahn)
  const inDeg = new Map(graph.nodes.map((n) => [n.id, 0]));
  for (const e of graph.edges)
    inDeg.set(e.to.node, (inDeg.get(e.to.node) ?? 0) + 1);
  const queue: string[] = [];
  for (const [id, deg] of inDeg) if (deg === 0) queue.push(id);
  const order: string[] = [];
  while (queue.length) {
    const u = queue.shift()!;
    order.push(u);
    for (const e of graph.edges.filter((ed) => ed.from.node === u)) {
      const d = (inDeg.get(e.to.node) ?? 1) - 1;
      inDeg.set(e.to.node, d);
      if (d === 0) queue.push(e.to.node);
    }
  }

  // динамічне програмування
  const dist = new Map<string, number>();
  const prevEdgeId = new Map<string, string>();
  for (const nid of order) {
    const node = nodeMap.get(nid)!;
    const inc  = inEdges.get(nid) ?? [];
    if (inc.length === 0) {
      dist.set(nid, node.latency);
    } else {
      let maxT = -Infinity; let bestEdge = '';
      for (const e of inc) {
        const t = (dist.get(e.from.node) ?? 0) + (e.delay ?? 0);
        if (t > maxT) { maxT = t; bestEdge = e.id; }
      }
      dist.set(nid, maxT + node.latency);
      if (bestEdge) prevEdgeId.set(nid, bestEdge);
    }
  }

  // трасування назад
  const sinks = graph.nodes.filter((n) => n.kind === 'sink');
  if (sinks.length === 0) return { nodeIds: [], edgeIds: [], totalTime: 0 };
  const maxSink = sinks.reduce(
    (best, s) => (dist.get(s.id) ?? 0) > (dist.get(best.id) ?? 0) ? s : best,
  );
  const nodeIds: string[] = [maxSink.id];
  const edgeIds: string[] = [];
  let cur = maxSink.id;
  while (prevEdgeId.has(cur)) {
    const eid = prevEdgeId.get(cur)!;
    edgeIds.push(eid);
    const edge = graph.edges.find((e) => e.id === eid)!;
    nodeIds.push(edge.from.node);
    cur = edge.from.node;
  }
  return { nodeIds, edgeIds, totalTime: dist.get(maxSink.id) ?? 0 };
}

А.8. Модуль src/utils/compare.ts – верифікація проти fft.js

Функція compareWithFFT() порівнює спектр, отриманий симулятором, з еталоном бібліотеки fft.js і виявляє sink-и з відхиленням понад ε=10-9 (NF1). Сценарії використання визначені у п. 4.2 і охоплюють шість вбудованих пресетів.

// src/utils/compare.ts
import FFT from 'fft.js';
import type { Complex, Graph } from '@/core/types';

export type CompareResult = {
  ref: Complex[];
  mismatches: Record<string, boolean>;
  maxDeviation: { value: number; k: number } | null;
};

export function compareWithFFT(
  graph: Graph,
  lastInput: Record<string, Complex>,
  sinks: Record<string, string>,
  eps = 1e-9,
): CompareResult {
  const N = graph.nodes.filter((n) => n.kind === 'source').length;
  const fft = new FFT(N);

  // зберемо вхідний вектор у порядку src0..srcN-1
  const x: Complex[] = Array.from({ length: N }, (_, i) =>
    lastInput[`src${i}`] ?? { re: 0, im: 0 });

  // еталонний ДПФ
  const inp = fft.createComplexArray();
  const out = fft.createComplexArray();
  for (let i = 0; i < N; i++) {
    inp[2*i] = x[i]!.re;  inp[2*i + 1] = x[i]!.im;
  }
  fft.transform(out, inp);
  const ref: Complex[] = Array.from({ length: N }, (_, k) =>
    ({ re: out[2*k], im: out[2*k + 1] }));

  // порівняння у sink-ах
  const mismatches: Record<string, boolean> = {};
  let maxDeviation: { value: number; k: number } | null = null;

  for (let k = 0; k < N; k++) {
    const sid = `snk${k}`;
    const s = sinks[sid];
    if (!s) { mismatches[sid] = true; continue; }

    let got: Complex;
    try { got = JSON.parse(s) as Complex; }
    catch { mismatches[sid] = true; continue; }

    const dRe = Math.abs(got.re - ref[k]!.re);
    const dIm = Math.abs(got.im - ref[k]!.im);
    const dev = Math.sqrt(dRe*dRe + dIm*dIm);
    mismatches[sid] = dRe > eps || dIm > eps;
    if (maxDeviation === null || dev > maxDeviation.value)
      maxDeviation = { value: dev, k };
  }
  return { ref, mismatches, maxDeviation };
}

А.9. Модуль src/store/simStore.ts – ключові методи Zustand-сховища

Модуль реалізує централізоване сховище стану симулятора. Нижче подано ключові методи, що відповідають вимогам F1–F9 і підрозд. 3.3: injectData() – введення вхідного вектора у джерела; applyPreset() – запуск одного з вбудованих пресетів; tickSimTime() – крок логічного часу симуляції; start()/stop()/step()/reset() – керування циклом requestAnimationFrame.

// src/store/simStore.ts (фрагмент, ключові методи Zustand-сховища)
injectData: (vec) => {
  const { N, runtime } = get();
  if (!runtime) return;
  set(() => ({ lastInput: { ...vec } }));
  const now = get().simTime;
  for (let i = 0; i < N; i++) {
    const nodeId = `src${i}`;
    const value  = vec[nodeId] ?? { re: 0, im: 0 };
    runtime.emitFrom(nodeId, 'out', {
      id: runtime.nextTokenId(),
      value, t: now, originT: now,
    });
  }
  get().resetMetrics();
  set({ nodeDataCache: {} });
},

applyPreset(preset) {
  const vec = makePreset(get().N, preset);
  get().injectData(vec);
},

tickSimTime() {
  const now = performance.now();
  let dt = 0;
  set((s) => {
    if (!s.running || s.lastWall == null) return s;
    dt = (now - s.lastWall) * s.speed;
    return { simTime: s.simTime + dt, lastWall: now };
  });
  return dt;
},

start() {
  set({ running: true, lastWall: performance.now() });
  get().resetMetrics();
},
stop()  {
  const now = performance.now();
  set((s) => s.lastWall == null
    ? { running: false }
    : { running: false,
        simTime: s.simTime + (now - s.lastWall) * s.speed,
        lastWall: null });
},
step()  {
  const dt = 16 * get().speed;
  set((s) => ({ simTime: s.simTime + dt }));
  get().runtime?.tick(dt);
},
reset() {
  get().stop();
  get().setGraph(get().graph);
  set({ simTime: 0, firesTotal: 0, nodeActivity: {}, lastWall: null });
  get().resetMetrics();
},

А.10. Модуль src/__bench__/chapter4.test.ts – експериментальний харнес

Тест-харнес Vitest без браузера, що виконує реальне ядро DataflowRuntime над графом generateDFT4x4(), виконує шість тестових сценаріїв, обчислює ASAP/ALAP/мобільність, паралелізм, складність і записує усі реальні дані у файл section4_data.json. Подано ключову функцію runScenario() і обчислення розкладу.

// src/__bench__/chapter4.test.ts (фрагмент: runScenario + schedule)
function runScenario(x: Complex[]): RunResult {
  const graph = generateDFT4x4();
  let now = 0;
  const sinks: Complex[] = new Array(N);
  let collected = 0;
  const fires: { id: string; kind: string; t: number }[] = [];

  const rt = new DataflowRuntime(
    graph,
    {
      onFire:   (n) => fires.push({ id: n.id, kind: n.kind, t: now }),
      onOutput: (n, out) => {
        if (n.kind === 'sink') {
          const idx = parseInt(n.id.replace('snk', ''), 10);
          const v = (out.out?.value
            ?? out[Object.keys(out)[0]!]?.value) as Complex;
          if (sinks[idx] === undefined) collected++;
          sinks[idx] = { re: v.re, im: v.im };
        }
      },
    },
    () => now,
  );

  for (let i = 0; i < N; i++) {
    rt.emitFrom(`src${i}`, 'out',
      { id: `x${i}`, value: x[i], t: now, originT: now });
  }
  for (now = 0; now <= 6000 && collected < N; now++) { rt.tick(); }
  return { sinks, fires, finishTime: now };
}

// ASAP/ALAP/мобільність на основі latency вузлів і delay дуг
function schedule(graph: Graph) {
  // топологічний порядок (Kahn)
  const succ = new Map<string, { to: string; delay: number }[]>();
  const pred = new Map<string, { from: string; delay: number }[]>();
  // ...
  const asap = new Map<string, number>();   // ASAP-час активації
  for (const id of order) {
    const ps = pred.get(id)!;
    if (ps.length === 0) asap.set(id, 0);
    else asap.set(id, Math.max(...ps.map(
      (p) => asap.get(p.from)! + node.get(p.from)!.latency + p.delay)));
  }
  const makespan = Math.max(...graph.nodes.map(
    (n) => asap.get(n.id)! + node.get(n.id)!.latency));

  const alap = new Map<string, number>();   // ALAP-час активації
  for (const id of [...order].reverse()) {
    const ss = succ.get(id)!;
    const lat = node.get(id)!.latency;
    if (ss.length === 0) alap.set(id, makespan - lat);
    else alap.set(id, Math.min(...ss.map(
      (s) => alap.get(s.to)! - s.delay)) - lat);
  }
  const mobility = new Map<string, number>();
  graph.nodes.forEach((n) =>
    mobility.set(n.id, alap.get(n.id)! - asap.get(n.id)!));
  return { asap, alap, mobility, makespan };
}

ДОДАТОК Б

Таблиці вхідних та вихідних даних

Додаток містить специфікації вхідних та вихідних даних розробленого симулятора 16-точкового ШПФ radix-4: параметри DFG (типи вузлів, кількості, затримки), повний перелік вузлів та дуг графа, вхідні вектори вбудованих тестових пресетів, очікувані спектри та значення поворотних множників.

Б.1. Структура DFG за типами вузлів і дуг.

Граф потоку даних G=(V,E) містить 56 вузлів і 64 дуги, розподілені відповідно до тристадійної декомпозиції за такою структурою (табл. Б.1).

Таблиця Б.1

Параметри вузлів і дуг DFG для N=16

| Тип вузла | К-сть | Вх. порти | Вих. порти | latency | Призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source |  |  |  |  | Подача відліку x(n) у граф |
| row-dft4 |  |  |  |  | Рядкове 4-точкове ДПФ (стадія 1) |
| twiddle |  |  |  |  | Множення на W16n1k2 (стадія 2) |
| col-dft4 |  |  |  |  | Стовпцеве 4-точкове ДПФ (стадія 3) |
| sink |  |  |  |  | Збір відліку X(k) |

Усі 64 дуги мають однакову затримку delay =600 умовних одиниць та розподілені по стадіях так, як зведено у табл. Б.2.

Таблиця Б.2

Дуги DFG за стадіями (N=16)

| Стадія | К-сть дуг | delay | Комутація вузлів |
| --- | --- | --- | --- |
| source→row-dft4 |  |  | src​n1+4n2→ row-n1.in​n2 |
| row-dft4→twiddle |  |  | row-n1.out​k2→ tw-n1-k2.in |
| twiddle→col-dft4 |  |  | tw-n1-k2.out → col-k2.in​n1 |
| col-dft4→sink |  |  | col-k2.out​k1→ snk​k2+4k1 |

Б.2. Повний перелік вузлів графа.

Таблиця Б.3 наводить повний перелік 56 вузлів графа з ідентифікаторами, що використовуються у вихідному коді generateDFT4x4() (Додаток А, п. А.5), та у полях onFire-події ядра.

Таблиця Б.3

Повний перелік вузлів DFG (56 елементів)

| Тип | Ідентифікатори | latency |
| --- | --- | --- |
| source (16) | src0, src1, src2, src3, src4, src5, src6, src7, src8, src9, src10, src11, src12, src13, src14, src15 |  |
| row-dft4 (4) | row-0, row-1, row-2, row-3 |  |
| twiddle (16) | tw-0-0, tw-0-1, tw-0-2, tw-0-3, tw-1-0, tw-1-1, tw-1-2, tw-1-3, tw-2-0, tw-2-1, tw-2-2, tw-2-3, tw-3-0, tw-3-1, tw-3-2, tw-3-3 |  |
| col-dft4 (4) | col-0, col-1, col-2, col-3 |  |
| sink (16) | snk0, snk1, snk2, snk3, snk4, snk5, snk6, snk7, snk8, snk9, snk10, snk11, snk12, snk13, snk14, snk15 |  |

Б.3. Поворотні множники.

У DFG присутні 16 вузлів twiddle, з яких 9 виконують нетривіальне комплексне множення (W16k≠1) і 7 – тривіальне (W160=1; перший рядок n1=0 і перший стовпець k2=0 матриці поворотних множників). Значення k=n1⋅k2 і числові значення W16k=e-j2πk/16 подано у табл. Б.4.

Таблиця Б.4

Параметри 16 вузлів twiddle та значення поворотних множників

| Ідентифікатор | n1 | k2 | k=n1k2 | W16k (округлено) | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tw-0-0 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-0-1 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-0-2 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-0-3 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-1-0 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-1-1 |  |  |  | +0,924-0,383j | нетривіальний |
| tw-1-2 |  |  |  | +0,707-0,707j | нетривіальний |
| tw-1-3 |  |  |  | +0,383-0,924j | нетривіальний |
| tw-2-0 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-2-1 |  |  |  | +0,707-0,707j | нетривіальний |
| tw-2-2 |  |  |  | +0,000-1,000j | нетривіальний |
| tw-2-3 |  |  |  | -0,707-0,707j | нетривіальний |
| tw-3-0 |  |  |  | +1,000+0,000j | тривіальний |
| tw-3-1 |  |  |  | +0,383-0,924j | нетривіальний |
| tw-3-2 |  |  |  | -0,707-0,707j | нетривіальний |
| tw-3-3 |  |  |  | -0,924-0,383j | нетривіальний |

Б.4. Вхідні вектори тестових пресетів.

Шість вбудованих пресетів вхідних послідовностей {x(n)}n=015, що використовуються у функціональній верифікації (підрозд. 4.2), наведено у табл. Б.5–Б.7. Усі значення подано у формі Re+Imj; тригонометричні значення округлено до 6 знаків після коми.

Таблиця Б.5

Пресети sin1 і sin3: комплексні гармоніки ej2πrn/16 для r∈{1,3}

| n | sin1: Re | sin1: Im | sin3: Re | sin3: Im |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +1,000000 | 0,000000 | +1,000000 | 0,000000 |
|  | +0,923880 | +0,382683 | +0,382683 | +0,923880 |
|  | +0,707107 | +0,707107 | -0,707107 | +0,707107 |
|  | +0,382683 | +0,923880 | -0,923880 | -0,382683 |
|  | +0,000000 | +1,000000 | 0,000000 | -1,000000 |
|  | -0,382683 | +0,923880 | +0,923880 | -0,382683 |
|  | -0,707107 | +0,707107 | +0,707107 | +0,707107 |
|  | -0,923880 | +0,382683 | -0,382683 | +0,923880 |
|  | -1,000000 | 0,000000 | -1,000000 | 0,000000 |
|  | -0,923880 | -0,382683 | -0,382683 | -0,923880 |
|  | -0,707107 | -0,707107 | +0,707107 | -0,707107 |
|  | -0,382683 | -0,923880 | +0,923880 | +0,382683 |
|  | 0,000000 | -1,000000 | 0,000000 | +1,000000 |
|  | +0,382683 | -0,923880 | -0,923880 | +0,382683 |
|  | +0,707107 | -0,707107 | -0,707107 | -0,707107 |
|  | +0,923880 | -0,382683 | +0,382683 | -0,923880 |

Таблиця Б.6

Пресет sin1+3: суперпозиція двох гармонік

| n | Re | Im |
| --- | --- | --- |
|  | +2,000000 | 0,000000 |
|  | +1,306563 | +1,306563 |
|  | 0,000000 | +1,414214 |
|  | -0,541197 | +0,541197 |
|  | 0,000000 | 0,000000 |
|  | +0,541197 | +0,541197 |
|  | 0,000000 | +1,414214 |
|  | -1,306563 | +1,306563 |
|  | -2,000000 | 0,000000 |
|  | -1,306563 | -1,306563 |
|  | 0,000000 | -1,414214 |
|  | +0,541197 | -0,541197 |
|  | 0,000000 | 0,000000 |
|  | -0,541197 | -0,541197 |
|  | 0,000000 | -1,414214 |
|  | +1,306563 | -1,306563 |

Б.5. Очікувані спектри.

Аналітично визначені очікувані значення спектрів {X(k)}k=015 для шести вбудованих пресетів подано у табл. Б.8 і Б.9. Усі ці значення збігаються з експериментально отриманими симулятором (Розділ 4, табл. 4.3) у межах машинної точності IEEE 754.

Таблиця Б.7

Очікувані спектри пресетів ramp і impulse

| k | ramp: Re | ramp: Im | impulse: Re | impulse: Im |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +120,000 | 0,000 |  |  |
|  | -8,000 | +40,219 |  |  |
|  | -8,000 | +19,314 |  |  |
|  | -8,000 | +11,973 |  |  |
|  | -8,000 | +8,000 |  |  |
|  | -8,000 | +5,345 |  |  |
|  | -8,000 | +3,314 |  |  |
|  | -8,000 | +1,591 |  |  |
|  | -8,000 | 0,000 |  |  |
|  | -8,000 | -1,591 |  |  |
|  | -8,000 | -3,314 |  |  |
|  | -8,000 | -5,345 |  |  |
|  | -8,000 | -8,000 |  |  |
|  | -8,000 | -11,973 |  |  |
|  | -8,000 | -19,314 |  |  |
|  | -8,000 | -40,219 |  |  |

Б.6. Структури даних симулятора.

Програмні відповідники формальних об’єктів DFG (типи Token, Edge, NodeSpec, Graph) подано у Додатку А, п. А.1. Структура централізованого Zustand-сховища simStore (поля стану, обробники подій, метрики EMA) описана у підрозд. 3.3 і табл. 3.3 основного тексту.

ДОДАТОК В

Таблиці результатів експериментів

Додаток містить детальні результати автоматизованих експериментів, проведених над реальним ядром DataflowRuntime і графом generateDFT4x4() у середовищі Vitest (модуль src/__bench__/chapter4.test.ts, Додаток А, п. А.10). Зведені дані збережено у файлі section4_data.json та використано для побудови таблиць Розділу 4.

В.1. Розклад ASAP/ALAP та мобільність вузлів.

Топологічне обчислення часів якнайраніших (ASAP) та якнайпізніших (ALAP) активацій кожного з 56 вузлів DFG за алгоритмом Кана з урахуванням node.latency і edge.delay наведено у табл. В.1. Усі часи подано в умовних одиницях симуляційного часу. Стовпець мобільність = ALAP – ASAP визначає запас часу для активації вузла.

Таблиця В.1

Розклад ASAP/ALAP та мобільність вузлів DFG

| Ярус (тип) | К-сть | ASAP | ALAP | Мобільність | latency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source |  |  |  |  |  |
| row-dft4 |  |  |  |  |  |
| twiddle |  |  |  |  |  |
| col-dft4 |  |  |  |  |  |
| sink |  |  |  |  |  |

В.2. Гістограма мобільності.

Розподіл мобільності за вузлами графа (поле mobilityHistogram у section4_data.json) подано у табл. В.2.

Таблиця В.2

Гістограма значень мобільності

| Мобільність | К-сть вузлів | Інтерпретація |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усі вузли лежать на критичному шляху – граф критично-збалансований |
| >0 |  | Вузлів зі слабшою залежністю по часу немає |

В.3. Часи активацій по ярусах і профіль паралельності.

Реальні часи активацій (за подіями onFire ядра DataflowRuntime під час прогону сценарію ramp) подано у табл. В.3. Третій стовпець містить пікову паралельність на ярусі – кількість вузлів, що активуються одночасно.

Таблиця В.3

Часи активацій вузлів DFG за реальною симуляцією (ramp)

| Ярус | Вузлів | Початок | Завершення | Тривалість | Пікова паралельність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source |  |  |  |  |  |
| row-dft4 |  |  |  |  |  |
| twiddle |  |  |  |  |  |
| col-dft4 |  |  |  |  |  |
| sink |  |  |  |  |  |

В.4. Зведені метрики розкладу та паралелізму.

Інтегральні показники, отримані за реальною топологією DFG, подано у табл. В.4.

Таблиця В.4

Зведені метрики розкладу та паралелізму

| Метрика | Значення | Джерело / формула |
| --- | --- | --- |
| К-сть вузлів ¦V¦ |  | graph.nodes.length |
| К-сть дуг ¦E¦ |  | graph.edges.length |
| Критичний шлях Tkr, у.о. |  | ASAP/ALAP-DP, 600+400+600+200+600+400+600 |
| Послідовна робота Tps, у.о. |  | n∈V​latency(n)=8⋅400+16⋅200 |
| Коефіцієнт паралелізму Kp | ≈1,882 | Tps/Tkr=6400/3400 |
| Теоретичний Kpтеор (без зовнішніх дуг) | ≈2,909 | Tps/Tkrвн=6400/2200, де Tkrвн=400+600+200+600+400 |
| Пікова паралельність Pmax |  | schedule.peakConcurrency |
| Максимальна мобільність |  | maxn∈V(ALAPn-ASAPn) |
| К-сть критичних вузлів |  | Усі вузли з мобільністю = 0 |
| Частка часу обчислень у Tkr | ≈29,4% | 1000/3400 |
| Частка часу передавання у Tkr | ≈70,6% | 2400/3400 |
| Середнє завантаження | ≈11,8% | Tps/(Tkr⋅Pmax) |
| Час завершення симуляції |  | schedule.simFinishTime |

В.5. Обчислювальна складність.

Підрахунок арифметичних операцій за топологією Graph (поле complexity) подано у табл. В.5.

Таблиця В.5

Підрахунок операцій (N=16)

| Метрика | Значення | Джерело |
| --- | --- | --- |
| Прямий ДПФ: компл. множень |  | N2 |
| Прямий ДПФ: дійсних множень |  | 4N2 |
| Прямий ДПФ: компл. додавань |  | N(N-1) |
| Radix-4: нетривіальних компл. множень |  | з 16 twiddle-вузлів з k≢0 |
| Radix-4: дійсних множень |  | нетривіальних ×4 |
| Radix-4: компл. додавань |  | dft4 вузлів ×8 |
| Тривіальних twiddle |  | вузли з k≡0 (mod 16) |
| Коефіцієнт прискорення KM | ≈28,444 | N2/9=256/9 |

В.6. Функціональна верифікація: похибки за сценаріями.

Експериментальні значення максимальної абсолютної та RMS-похибок між вихідним спектром симулятора і еталоном fft.js для шести сценаріїв (поле verify) подано у табл. В.6.

Таблиця В.6

Функціональна верифікація на 6 сценаріях

| Сценарій | maxk¦Δ(k)¦ | RMS-похибка | Критерій ≤10-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ramp |  |  | виконано |
| impulse |  |  | виконано |
| sin1 |  |  | виконано |
| sin3 |  |  | виконано |
| sin1+3 |  |  | виконано |
| two-impulses |  |  | виконано |

В.7. Перелік нетривіальних поворотних множників

(k≠0 (mod 16)), використаних у радикс-4-розкладі (поле nontrivialTwiddles), подано у табл. В.7.

Таблиця В.7

9 нетривіальних вузлів twiddle

| № | Ідентифікатор | k | W16k (округлено до 4 знаків) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tw-1-1 |  | +0,9239-0,3827j |
|  | tw-1-2 |  | +0,7071-0,7071j |
|  | tw-1-3 |  | +0,3827-0,9239j |
|  | tw-2-1 |  | +0,7071-0,7071j |
|  | tw-2-2 |  | +0,0000-1,0000j |
|  | tw-2-3 |  | -0,7071-0,7071j |
|  | tw-3-1 |  | +0,3827-0,9239j |
|  | tw-3-2 |  | -0,7071-0,7071j |
|  | tw-3-3 |  | -0,9239-0,3827j |

В.8. Перевірка детермінізму (NF5).

Результати дворазового прогону сценарію ramp (поле determinism) наведено у табл. В.8.

Таблиця В.8

Перевірка детермінізму ядра DataflowRuntime

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| К-сть подій onFire за прогін | (8 dft4 + 16 twiddle + 16 sink) |
| Збіг послідовностей onFire між прогонами | ідентичні |
| Збіг бітів спектра між прогонами | бітово ідентичні |
| Підсумок (поле determinism.identical) | true |
| Висновок щодо NF5 | виконано |

В.9. Часи появи спектральних відліків у sink-ах.

Реальні часи надходження кожного з 16 спектральних відліків X(k) до відповідного вузла snk​k (поле sinkArrival) – усі 16 відліків з’являються одночасно у момент t=3400 умовних одиниць, що відповідає критичному шляху Tkr (табл. В.9).

Таблиця В.9

Часи появи спектральних відліків

| k | Sink | t, у.о. | Відмітка t-Tkr, у.о. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | snk0 |  |  |
|  | snk1 |  |  |
|  | snk2 |  |  |
|  | snk3 |  |  |
|  | snk4 |  |  |
|  | snk5 |  |  |
|  | snk6 |  |  |
|  | snk7 |  |  |
|  | snk8 |  |  |
|  | snk9 |  |  |
|  | snk10 |  |  |
|  | snk11 |  |  |
|  | snk12 |  |  |
|  | snk13 |  |  |
|  | snk14 |  |  |
|  | snk15 |  |  |

В.10. Виміри UI-продуктивності у браузерах.

Заплановані виміри метрик fpsEma, tickTimeMs, обсягу heap і часу старту у Chrome, Edge, Firefox описано у Розділі 4 (табл. 4.7) та п. Б1. Фактичні значення вносяться до табл. 4.7 та табл. Г.1 після виконання процедури браузерних замірів автором роботи. [ДАНІ КОРИСТУВАЧА: див. п. Б1.]

ДОДАТОК Г

Перелік UML- і блок-схем роботи

Додаток містить зведений реєстр усіх графічних схем, побудованих у рамках бакалаврської кваліфікаційної роботи, із зазначенням їх типу, основного тексту, у якому ці схеми розміщені, та призначення. Усі схеми виконано засобами PlantUML і збережено у каталозі diagrams_output/ проєкту у форматі вихідних .txt-описів, які пройшли рендеринг через plantuml.com.

Рис. Г.1. Схема тристадiйної radix-4 декомпозицiї 16-точкового ШПФ. Джерело: розроблено автором.

Рис. Г.2. Граф потоку даних обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4 4 × 4. Джерело: розроблено автором.

Рис. Г.3. Життєвий цикл токена у DataflowRuntime. Джерело: розроблено автором.

Г.1. Реєстр графічних схем.

Перелік усіх 9 схем подано у табл. Г.1.

Таблиця Г.1

Реєстр графічних схем БКР

| № | Назва схеми | Тип | Підрозділ | Інструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функціональна IDEF0-схема задачі моделювання потокового обчислювача ШПФ | IDEF0 | рис. 1.1 | PlantUML |
|  | Use Case-діаграма симулятора потокового обчислювача ШПФ | UML Use Case | рис. 1.2 | PlantUML |
|  | C4 Context-діаграма веб-симулятора потокового обчислювача ШПФ | C4 Context | рис. 2.1 | PlantUML |
|  | Схема тристадійної radix-4 декомпозиції 16-точкового ШПФ | Алгоритмічна | рис. Г.1 | PlantUML |
|  | C4 Container-діаграма архітектури веб-симулятора | C4 Container | рис. 2.3 | PlantUML |
|  | Граф потоку даних обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4 4×4 | DFG | рис. Г.2 | PlantUML |
|  | Макет інтерфейсу веб-симулятора потокового 16-точкового ШПФ | Wireframe | рис. 2.5 | PlantUML |
|  | Життєвий цикл токена у DataflowRuntime | Sequence | рис. Г.3 | PlantUML |
|  | Часова діаграма активацій вузлів DFG при N=16 | Timing | рис. 4.1 | PlantUML |

Г.2. Розташування вихідних описів схем.

Кожна схема зберігається у каталозі diagrams_output/ в окремому .txt-файлі з ім’ям, що збігається з підписом рисунка в основному тексті (табл. Г.2). Відтворити будь-яку схему можна завантаженням відповідного файла на plantuml.com.

Таблиця Г.2

Відповідність між рисунками і вихідними .txt-описами

| Рис. | Файл у diagrams_output/ |
| --- | --- |
|  | Рис. 1.1 -- Функціональна IDEF0-схема задачі моделювання потокового обчислювача ШПФ.txt |
|  | Рис. 1.2 -- Use Case-діаграма симулятора потокового обчислювача ШПФ.txt |
|  | Рис. 2.1 -- C4 Context-діаграма веб-симулятора потокового обчислювача ШПФ.txt |
|  | Рис. Г.1 -- Схема тристадійної radix-4 декомпозиції 16-точкового ШПФ.txt |
|  | Рис. 2.3 -- C4 Container-діаграма архітектури веб-симулятора.txt |
|  | Рис. Г.2 -- Граф потоку даних обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4 4×4.txt |
|  | Рис. 2.5 -- Макет інтерфейсу веб-симулятора потокового 16-точкового ШПФ.txt |
|  | Рис. Г.3 -- Життєвий цикл токена у DataflowRuntime.txt |
|  | Рис. 4.1 -- Часова діаграма активацій вузлів DFG при N=16.txt |

Г.3. Короткий опис призначення схем.

Рис. 1.1, IDEF0-схема задачі моделювання. Функціональна декомпозиція задачі: вхідний сигнал і параметри моделі перетворюються на спектральні відліки, журнал подій та метрики виконання під керуванням вимог F1–F9, NF1–NF8 і методичних обмежень. Використана для постановки задачі (підрозд. 1.3).

Рис. 1.2, Use Case-діаграма. Прецеденти UC1–UC9 з акторами Студент і Викладач; містить відношення include (UC3 → UC5) та extend (UC7 → UC3); прецеденти UC1 і UC2 – взаємовиключні альтернативи (підрозд. 1.5).

Рис. 2.1, C4 Context-діаграма. Симулятор як “чорна скринька”; актор – Користувач; зовнішні сутності – браузер (runtime) і Local Storage браузера (для пресетів). Використана для обґрунтування клієнтського SPA-підходу (підрозд. 2.1).

Рис. Г.1, схема тристадійної radix-4 декомпозиції. Логічна послідовність стадій: src→row-DFT4→twiddle→col-DFT4→sink. Ілюструє математичну модель підрозд. 2.2.

Рис. 2.3, C4 Container-діаграма. Декомпозиція симулятора на 4 контейнери: Simulation Core, Graph Generator, State Store, UI Layer. Використана у підрозд. 2.3.

Рис. Г.2, граф потоку даних (DFG). Повний граф із 56 вузлів чотирьох типів і 64 дуг із однаковим delay =600. Зображено п’ять ярусів і всі комутаційні зв’язки відповідно до generateDFT4x4() (підрозд. 2.3, Додаток А п. А.5).

Рис. 2.5, макет інтерфейсу. Чотири функціональні зони: центральний GraphView, верхня панель Controls, права панель SpectrumView+Metrics, нижня TerminalOutput (підрозд. 2.6).

Рис. Г.3, життєвий цикл токена. Послідовність дій у методі tick(): доставка з FIFO-черги → приміщення у inbox → активація вузла → генерація токена виходу → постановка у нову чергу (підрозд. 3.3, Додаток А п. А.4).

Рис. 4.1, часова діаграма активацій. Ярусний розклад активацій вузлів за реальним графом: t=0,600,1000,1600,1800,2400,2800,3400 у.о.; критичний шлях Tkr=3400 у.о.; коефіцієнт Kp≈1,88 (підрозд. 4.3, Додаток В табл. В.3).

Г.4. Інші ілюстрації основного тексту.

Окрім схем, побудованих у PlantUML, основний текст БКР містить рисунок Рис. 3.1. Структура директорій проєкту (підрозд. 3.2; рисунок текстового характеру, формується безпосередньо у LaTeX). Передбачено також рисунок Рис. 4.2. Загальний вигляд інтерфейсу веб-симулятора під час роботи (підрозд. 4.5) – скріншот робочого екрана, виконання якого описано у п. Б4.

Г.5. Відсутність копій публікацій.

Окремі публікації за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи на момент її подання не виходили. Тому Додаток Д (“Копії власних публікацій за темою БКР”) не формується. Цей факт зафіксовано також у Вступі (розділ Апробація результатів).