МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра автоматизованих систем управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської кваліфікаційно	ї роботи на тему:

«Візуальне моделювання роботи обчислювача швидкого перетворення Фур’є  під керуванням потоку даних»

«Visual Simulation of the Operation of a Dataflow-Controlled Fast Fourier Transform Processor»

Студента гр.   ОІ-41    		     	Микола ТЕСЛЯ

(шифр групи)               (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

Керівник роботи

д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Відповідальний

за нормоконтроль			           к.т.н., доц., Ярослав КОВІВЧАК

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

Допущено до захисту:

Завідувач кафедри					д.т.н., проф., Василь ТЕСЛЮК

(підпис) 	 (прізвище, ініціали)

2026 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут 	комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра 	автоматизованих систем управління

Спеціальність 	122 Комп`ютерні науки

Освітньо-професійна програма 	Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри АСУ

Василь ТЕСЛЮК

« XX »   XXXX  2026 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу студента групи ОІ-41

Микола ТЕСЛЯ

- Тема роботи: «Візуальне моделювання роботи обчислювача швидкого перетворення Фур’є під керуванням потоку даних», затверджена наказом по університету від XX.XX.XXXXр. №XXXX-X-XX

- Термін подання закінченої роботи XX XXXXXXXXX XXXX року

- Вихідні дані до роботи: лiтературнi джерела з теорiї швидкого перетворення Фур’є, radix-4 алгоритмiв, графiв потоку даних та SDF-моделей; вимоги до iнтерактивного веб-симулятора 16-точкового ШПФ; специфiкацiя функцiональних i нефункцiональних вимог F1–F9 та NF1–NF8; тестовi вхiднi сигнали, референтнi результати ДПФ/ШПФ, методичнi рекомендацiї до виконання бакалаврських квалiфiкацiйних робiт.

- Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

Вступ – обґрунтування актуальностi теми, мети, об’єкта, предмета та задач роботи. Аналiз предметної областi швидкого перетворення Фур’є, парадигми dataflow computing та наявних програмних FFT-рiшень. Системний аналiз задачi, визначення функцiональних i нефункцiональних вимог до симулятора. Розроблення математичної моделi 16-точкового ШПФ radix-4, iндексного вiдображення, поворотних множникiв i графа потоку даних. Проєктування архiтектури клiєнтського веб-застосунку, структур даних, правила активацiї токенiв i механiзмiв вiзуалiзацiї. Реалiзацiя програмного симулятора, iнтерфейсу керування, вiзуалiзацiї DFG, вiдображення спектра та метрик виконання. Експериментальна перевiрка коректностi, точностi, продуктивностi й обмежень розробленої системи.

- Перелік графічного матеріалу: C4 Context та C4 Container дiаграми, UML-дiаграма прецедентiв, IDEF0/функцiональна схема задачi, схема тристадiйної radix-4 декомпозицiї, граф потоку даних 16-точкового ШПФ, схема архiтектури веб-симулятора, схема життєвого циклу токена, часова дiаграма активацiй вузлiв DFG, скрiншоти iнтерфейсу GraphView, SpectrumView, Controls i MetricsPanel, презентацiя до захисту.

- Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту):  WebStorm, Git/GitHub, Node.js, pnpm/npm, TypeScript, Next.js, React, React Flow, Zustand, fft.js, Jest/Vitest, Chrome DevTools, plantuml.com для пiдготовки схем.

- Консультанти із зазначенням розділів роботи кожного

| Найменування розділу | Консультант | Завдання видав |  | Завдання прийняв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | підпис | дата | підпис | дата |
| Основна частина | д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО |  |  |  |  |

- Дата видачі завдання

Керівник	                                                      д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО

(підпис)                      	       (посада, прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання  	               	Микола ТЕСЛЯ

(підпис студента)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналіз завдання | 15.02.26 – 19.02.26 |  |
| 2 | !!! ЗАПОВНИТИ (від 15.02/20.04 до 25.05) | 15.02.26 – 29.03.26 |  |
| 3 |  | 04.04.26 – 26.04.26 |  |
| 4 |  | 12.04.26 – 17.05.26 |  |
| 5 |  | 17.05.26- 25.05.26 |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Студент     Микола ТЕСЛЯ                                                   _

Керівник роботи д.т.н., проф. Ігор ПРОЦЬКО__________

АНОТАЦІЯ

Тесля М. Візуальне моделювання роботи обчислювача ШПФ під керуванням потоку даних. Бакалаврська кваліфікаційна робота за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2026.

У межах бакалаврської кваліфікаційної роботи розроблено математичну модель, граф потоку даних та веб-орієнтований програмний симулятор 16-точкового швидкого перетворення Фур’є за алгоритмом radix-4 для інтерактивної візуалізації потокового виконання обчислень із використанням технологій Next.js, React Flow, Zustand і TypeScript.

Робота складається із вступу, чотирьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, описано методологію та інструментарій, а також практичну цінність розробки.

У першому розділі проведено аналіз предметної області, огляд сучасних підходів до обчислення ШПФ, порівняльний аналіз існуючих рішень (FFTW, CMSIS-DSP, cuFFT, SPIRAL), виконано системний аналіз із виділенням зацікавлених сторін, цілей та обмежень, розглянуто етичні й правові аспекти та сформульовано формальну постановку задачі з вимогами F1–F9, NF1–NF8 і сценаріями використання UC1–UC9.

Другий розділ присвячено проєктуванню системи: обґрунтовано вибір клієнтського SPA-підходу, розроблено математичну модель тристадійної 4×4 декомпозиції, сформовано граф потоку даних (56 вузлів, 64 дуги), визначено критичний шлях і коефіцієнт паралелізму, описано структури даних та механізми обміну між компонентами.

Третій розділ описує програмну реалізацію симулятора: технологічний стек, структуру проєкту, реалізацію ядра DataflowRuntime з методом tick(), обчислювальних вузлів, алгоритму generateDFT4x4(), класифікацію винятків, процедуру розгортання та модульне тестування у середовищі Jest.

У четвертому розділі подано результати експериментальних досліджень: верифікацію на шести тестових сценаріях (максимальна похибка 3×10-12 при допуску ε=10-9), аналіз обчислювальної складності (KM≈28,4×), аналіз паралелізму dataflow-моделі (Kp≈1,88×), обговорення, моніторинг експлуатаційних метрик та підтвердження нефункціональних вимог NF1–NF8.

У висновках узагальнено основні результати виконаної роботи, визначено практичне значення та перспективні напрями подальших досліджень.

Дана бакалаврська кваліфікаційна робота містить:  сторінок, 1 додаток та 25 джерел літератури.

Ключові слова: швидке перетворення Фур’є, radix-4, граф потоку даних, dataflow computing, візуальне моделювання, веб-симулятор, Next.js, React Flow, паралелізм, цифрове оброблення сигналів.

ABSTRACT

Teslia M. Visual Modeling of a Dataflow-Driven FFT Processor. Bachelor’s Qualification Work for specialty 122 «Computer Science». Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2026.

Within this bachelor’s qualification work, a mathematical model, a data-flow graph, and a web-based software simulator of a 16-point Fast Fourier Transform (radix-4) have been developed for interactive visualization of the dataflow-driven computation, using Next.js, React Flow, Zustand, and TypeScript technologies.

The work consists of an introduction, four main chapters, an economic part, conclusions, a list of references, and appendices.

The introduction substantiates the relevance of the topic and defines the aim, tasks, object, subject of the study, the methodology, and the practical value of the development.

The first chapter presents an analysis of the problem domain, a review of modern FFT computation approaches, a comparative analysis of existing solutions (FFTW, CMSIS-DSP, cuFFT, SPIRAL), a systems analysis with stakeholders, goals and constraints, a discussion of ethical and legal aspects, and a formal task statement with F1–F9, NF1–NF8 requirements and UC1–UC9 use cases.

The second chapter is devoted to the system design: justification of a client-side SPA approach, a mathematical model of the three-stage 4×4 decomposition, a data-flow graph (56 nodes, 64 arcs), determination of the critical path and parallelism factor, data structures, and inter-component communication mechanisms.

The third chapter describes the software implementation of the simulator: technology stack, project structure, the DataflowRuntime engine with the tick() method, computational nodes, the generateDFT4x4() algorithm, exception handling, deployment procedure, and unit testing using Jest.

The fourth chapter presents the experimental results: verification across six test scenarios (maximum error 3×10-12 against tolerance ε=10-9), analysis of computational complexity (KM≈28.4×), analysis of dataflow-model parallelism (Kp≈1.88×), discussion, monitoring of operational metrics, and confirmation of non-functional requirements NF1–NF8.

The conclusions summarize the key results of the work and outline the practical value and promising directions for further research.

This bachelor’s qualification work contains:  pages, 1 appendix, and 25 references.

Keywords: fast Fourier transform, radix-4, data-flow graph, dataflow computing, visual modeling, web-based simulator, Next.js, React Flow, parallelism, digital signal processing.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	5

ABSTRACT	7

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ	11

ВСТУП	13

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	16

1.1. Характеристика предметної області	16

1.2. Огляд сучасних підходів та рішень	18

1.3. Системний аналіз задачі	22

1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти	24

1.5. Постановка задачі та формулювання вимог	25

1.6. Висновки до розділу 1	29

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ	31

2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації	31

2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення	33

2.3. Загальна архітектура системи	37

2.4. Структури даних	37

2.5. Механізми обміну даними та інтеграції	40

2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія із системою	40

2.7. Висновки до розділу 2	42

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ	44

3.1. Опис технологій та інструментів розробки	44

3.2. Структура проєкту та організація вихідного коду	46

3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів	49

3.4. Обробка виняткових ситуацій та забезпечення надійності	54

3.5. Розгортання системи	56

3.6. Тестування програмного забезпечення	57

3.7. Висновки до розділу 3	59

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ	61

4.1. Мета та методика експерименту	61

4.2. Тестові дані та сценарії випробувань	62

4.3. Результати експерименту	63

4.4. Аналіз результатів	67

4.5. Обговорення та практична оцінка системи	70

4.6. Моніторинг та експлуатаційні спостереження	71

4.7. Висновки до розділу 4	73

ВИСНОВКИ	75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	79

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ТЕРМІНІВ

АЦП – аналого-цифровий перетворювач

БКР – бакалаврська кваліфікаційна робота

ДПФ – дискретне перетворення Фур’є

ЕЕГ – електроенцефалограма

КС – керуюче слово

МРТ – магнітно-резонансна томографія

ОП – оперативна пам’ять

ПЗ – програмне забезпечення

ПК – персональний комп’ютер

ЦОС – цифрове оброблення сигналів

ШПФ – швидке перетворення Фур’є

API – Application Programming Interface (прикладний програмний інтерфейс)

C4 – Context–Container–Component–Code (нотація опису архітектури)

CI/CD – Continuous Integration / Continuous Delivery

DAG – Directed Acyclic Graph (спрямований ациклічний граф)

DFG – Data Flow Graph (граф потоку даних)

DFT – Discrete Fourier Transform

DSP – Digital Signal Processing

EMA – Exponential Moving Average (експоненційне ковзне середнє)

F1–F9 – функціональні вимоги до системи

FFT – Fast Fourier Transform

FIFO – First In, First Out

FPGA – Field-Programmable Gate Array

GDPR – General Data Protection Regulation

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE – 754 стандарт подання чисел з плаваючою крапкою

LMS – Learning Management System (система управління навчанням)

LTI – Learning Tools Interoperability

MIT – Massachusetts Institute of Technology (ліцензія з відкритим кодом)

NF1–NF8 – нефункціональні вимоги до системи

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

RAM – Random Access Memory

rAF – requestAnimationFrame

RTL – Register-Transfer Level (рівень регістрових передач)

SDF – Synchronous Data Flow (синхронний потік даних)

SPA – Single Page Application (односторінковий застосунок)

SSR – Server-Side Rendering

TF – Twiddle Factor (поворотний множник)

UC1–UC9 – Use Cases (сценарії використання)

UI – User Interface (інтерфейс користувача)

UML – Unified Modeling Language

UX – User Experience (користувацький досвід)

XSS – Cross-Site Scripting

ВСТУП

Швидке перетворення Фур’є (ШПФ, англ. Fast Fourier Transform) належить до фундаментальних алгоритмів цифрового оброблення сигналів (ЦОС) і щоденно виконується мільярди разів у мобільному зв’язку 4G/5G (OFDM-модуляція), системах активного шумозаглушення, медичній діагностиці (МРТ, ЕЕГ-спектрометрія) та обробленні аудіо- і відеопотоків. За оцінками IEEE Signal Processing Society (2024), ШПФ лишається найчастіше застосовуваним числовим алгоритмом у вбудованих системах реального часу. Алгоритм radix-4 для N=16 через тристадійну 4×4 декомпозицію потребує лише 9 нетривіальних комплексних множень проти 256 у прямому ДПФ, що дає прискорення у 28 разів [21].

Попри наявність зрілих виробничих бібліотек (FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA cuFFT, Intel IPP), жодна з них не надає навчально-дослідницького засобу для безпосереднього спостереження потокової природи алгоритму: динаміки токенів між вузлами, паралельної активації незалежних обчислювальних блоків та наскрізної затримки у графі обчислень. Існуючі засоби відображають лише числовий результат, приховуючи мікроархітектурний хід обчислення. Водночас парадигма обчислень під керуванням потоку даних (dataflow computing) є природною для ШПФ: граф метеликів безпосередньо відображається на граф потоку даних (DFG), а чотири незалежні вузли 4-точкового ДПФ кожного ярусу активуються паралельно без явної синхронізації. Це зумовлює актуальність розроблення веб-орієнтованого симулятора, що поєднує достовірне виконання реального алгоритму radix-4 з інтерактивною DFG-візуалізацією [27].

Мета роботи – розроблення математичної моделі, графу потоку даних та програмного симулятора 16-точкового ШПФ з основою 4 для інтерактивної візуалізації потокового виконання алгоритму у веб-браузері.

Об’єктом дослідження є процеси обчислення дискретного перетворення Фур’є під керуванням потоку даних у програмних симуляторах обчислювальних систем.

Предметом дослідження є методи та підходи до математичного моделювання алгоритму radix-4, побудови графу потоку даних (DFG / SDF) обчислювача та програмної реалізації інтерактивного симулятора на платформі веб-браузера.

Задачі дослідження:

проаналізувати сімейство алгоритмів ШПФ, парадигму dataflow computing та методи візуального моделювання обчислювальних систем; виконати системний аналіз предметної області та обґрунтувати вибір архітектурного підходу;

розробити математичну модель алгоритму radix-4 для N=16 з відображенням індексів, трьома стадіями обчислення, матрицею поворотних множників та оцінкою обчислювальної складності;

розробити граф потоку даних обчислювача зі специфікацією вузлів, дуг, затримок і керуючих слів; визначити критичний шлях та коефіцієнт паралелізму DFG;

реалізувати ядро симуляції DataflowRuntime з правилом активації токенів та веб-інтерфейс візуалізації на React Flow з анімацією потоку токенів і тепловою картою активності;

виконати верифікацію результатів симулятора порівнянням із еталонним ДПФ бібліотеки fft.js із точністю ε=10-9 на шести тестових сценаріях;

провести експериментальний аналіз обчислювальної складності та паралелізму dataflow-моделі; підтвердити теоретичні оцінки рантаймовими метриками симулятора.

Методологія та інструментарій. Математична база дослідження – теорія дискретних перетворень Фур’є та алгоритмів Cooley–Tukey, формалізм синхронних dataflow-графів (SDF) Е. Лі і Е. Мессершмітта. Інженерна основа – архітектурне моделювання за нотацією C4 та UML-діаграмами класів і послідовностей. Програмна реалізація використовує стек Next.js 14 / React 18 / TypeScript 5 із бібліотеками React Flow (@xyflow/react) 12 для рендерингу графу, Zustand 4 для реактивного управління станом, fft.js як еталон верифікації та Jest 29 для модульного й інтеграційного тестування.

Практична цінність роботи. Розроблений симулятор є навчально-дослідницьким інструментом для вивчення потокових алгоритмів ЦОС у курсі «Технології цифрової обробки сигналів і зображень» та суміжних дисциплінах бакалаврської програми 122 «Комп’ютерні науки». Застосунок виконує реальний алгоритм radix-4 (не його імітацію), доступний без встановлення додаткового програмного забезпечення через веб-браузер і підтримує регульовану швидкість симуляції та покроковий режим для прецизійного дослідження активацій вузлів. Верифікована точність ε<10-9 підтверджує придатність для прикладних числових досліджень. Архітектура DFG (56 вузлів, 64 дуги, параметри latency і delay) може слугувати вихідною специфікацією для апаратної реалізації обчислювача на FPGA, де граф потоку даних безпосередньо відображається на маршрутизацію сигналів між DSP-блоками.

Апробація результатів. Окремих публікацій за темою роботи не подавалось;

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1. Характеристика предметної області

Швидке перетворення Фур’є (ШПФ, англ. Fast Fourier Transform – FFT) є одним із найбільш вживаних обчислювальних алгоритмів цифрової обробки сигналів (ЦОС). Воно лежить в основі цифрової телекомунікації (OFDM-модуляція у стандартах LTE, 5G, Wi-Fi), обробки мови й звуку, радіолокації, медичного томографування, спектрального аналізу та сучасних алгоритмів машинного навчання з перетворенням вхідних даних у частотний простір. За оцінками IEEE Signal Processing Society, ШПФ залишається найчастіше застосовуваним числовим алгоритмом у вбудованих системах реального часу. [1][2][21].

Пряме обчислення дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) має квадратичну складність O(N2). Навіть для скромного розміру N=1024 це означає понад мільйон комплексних множень, що неприйнятно для задач реального часу. Клас швидких алгоритмів, започаткований Дж. Кулі та Дж. Тюкі у 1965 р., знижує складність до O(Nlog2N) завдяки рекурсивній факторизації базисної матриці. Для довжин, що є степенями чотирьох (N=4t), найефективнішим з точки зору кількості нетривіальних множень є алгоритм з основою 4 (radix-4), який шляхом двовимірної декомпозиції зводить одновимірне ДПФ довжиною N=16 до тристадійної схеми 4×4: чотири паралельних ДПФ-4, множення на матрицю поворотних множників W16rk та знову чотири паралельних ДПФ-4 [1][3][4][21].

Паралельна природа алгоритму природно вкладається у парадигму обчислень під керуванням потоку даних (англ. dataflow computing), теоретичні засади якої були закладені Дж. Деннісом (Jack B. Dennis) у MIT на початку 1970-х рр. [5][6]. У dataflow-моделі відсутній лічильник команд фон-нейманівської архітектури: вузол графа активується тоді і лише тоді, коли на всіх його вхідних каналах є токени, після чого самопланування системи (англ. self-scheduling) забезпечує максимальний паралелізм без явних механізмів синхронізації [7]. Граф алгоритму ШПФ, що формально є орієнтованим ациклічним графом залежностей за даними, відображається на граф потоку даних (англ. Data Flow Graph – DFG) без перетворення моделі.

Незважаючи на фундаментальну роль ШПФ та широкий спектр його виробничих реалізацій, у навчальній та дослідницькій практиці існує системна прогалина між трьома рівнями опису алгоритму. Перший рівень - математична модель - охоплює матричні факторизації, формули метеликів і поворотних множників, що подаються у класичних підручниках із ЦОС [1][4]. Другий рівень - формальна потокова модель - DFG і Synchronous Dataflow (SDF) Лі та Месершмітта, що описують вузли, дуги, токени та правило активації [1][4]. Третій рівень - виробнича реалізація - бібліотеки FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA CuFFT, SPIRAL, Intel IPP, оптимізовані виключно під максимальну продуктивність на конкретних платформах [8][9][10][11][12].

Ці рівні існують відокремлено один від одного. Математичні формули не мають виконуваного аналога з можливістю поточного спостереження; формальна SDF-модель рідко реалізується як самостійний артефакт; а виробничі бібліотеки не надають жодних засобів для інтерактивного дослідження внутрішньої потокової природи алгоритму - процесу породження та поглинання токенів, динаміки завантаження вузлів, часу наскрізної затримки та паралельних шляхів у графі.

Актуальність розробки візуального симулятора потокового обчислювача ШПФ зумовлена трьома чинниками:

зростанням попиту на навчальні засоби з інтерактивною візуалізацією обчислювальних процесів у підготовці ІТ-фахівців;

розширенням інтересу до dataflow- й потокових архітектур у сучасних спеціалізованих прискорювачах, зокрема тензорних процесорах і FPGA-рішеннях для ЦОС;

відсутністю вітчизняних веб-орієнтованих інструментів із відкритим кодом для цього класу задач.

1.2. Огляд сучасних підходів та рішень

Аналіз актуальних програмних рішень і профільних літературних джерел показує, що простір засобів обчислення ШПФ поділяється на три сегменти:

програмні бібліотеки загального призначення;

апаратні та GPU-прискорювачі;

системи автоматичної генерації оптимізованого коду.

Паралельно існує окрема галузь методів візуального моделювання, які застосовуються для формалізованого опису обчислювачів, однак не реалізуються як виконувані симулятори. Нижче розглядаються обидва ці напрямки.

Бібліотека FFTW (Fastest Fourier Transform in the West) розроблена М. Фріго і С. Джонсоном у MIT у 1997 р. і у 1999 р. відзначена премією Вілкінсона [13]. Архітектура FFTW ґрунтується на трьох компонентах коделети – компактні блоки прямолінійного C-коду для ДПФ невеликих розмірів, автоматично згенеровані компілятором genfft; планувальник – runtime-компонент, що методом динамічного програмування добирає оптимальну рекурсивну факторизацію під конкретну апаратну платформу; екзекутор – виконує складений план через явну рекурсію «розділяй і володарюй». Рекурсивна декомпозиція є кеш-незалежною (cache-oblivious): щойно підзадача поміщається у L1/L2-кеш, вона виконується без промахів кешу, що і забезпечує вищу продуктивність проти ітеративних реалізацій [8].

ARM CMSIS-DSP – стандартизований пакет ЦОС для мікроконтролерів ARM Cortex-M [9]. Надає жорстко оптимізовані реалізації radix-4 для розмірів N=16,64,256,1024,4096 із ручною адаптацією під SIMD-інструкції NEON і DSP-розширення Cortex-M4/M7. Бібліотека не переноситься на інші архітектури, не підтримує адаптивного планування та не надає будь-яких засобів моніторингу стану обчислення.

NVIDIA CuFFT та OpenCL FFT – адаптації ШПФ для графічних процесорів. Стандарт OpenCL забезпечує функціональну портативність, але не гарантує продуктивності: ядро, оптимізоване під архітектуру NVIDIA Fermi, демонструє низьку ефективність на GPU ATI Radeon через відмінності в ієрархії пам’яті та механізмах планування потоків (warps/wavefronts) . Для подолання цього застосовується автотюнінг: А. Нукада та С. Мацуока показали, що адаптивний вибір відступів у спільній пам’яті та кількості активних блоків потоків у відповідних конфігураціях може перевищувати продуктивність вендорної бібліотеки NVIDIA CuFFT [10][14][20][27].

SPIRAL (Carnegie Mellon University) – принципово інший підхід: замість вибору між готовими ядрами, SPIRAL генерує платформо-залежний код безпосередньо з математичних формул факторизації, описаних мовою SPL (Signal Processing Language). Пошук оптимального графа зводиться до задачі пошуку у просторі еквівалентних матричних розкладів, що може вирішуватися евристично або методами машинного навчання. SPIRAL генерує код як для CPU (SIMD, AVX), так і для FPGA [11][23].

Intel IPP (Integrated Performance Primitives) займає проміжне місце: жорстко оптимізовані примітиви ШПФ під векторні інструкції SSE/AVX/AVX-512 процесорів Intel без автоматичного пошуку факторизації під час виконання [12].

Окрему групу джерел утворюють методи візуального моделювання, які теоретично описують структуру обчислювачів, але не реалізуються як виконувані симулятори з числовою верифікацією. Загальні нотації UML Activity, IDEF0/IDEF3, DFD Йордана/ДеМарко – орієнтовані на control-flow парадигму [15][16] і не мають формальної семантики токенів, тому для потокового обчислювача ШПФ породжують надлишкові конструкції fork/join. DFG/SDF (Data Flow Graph і Synchronous Dataflow) – спеціалізовані моделі для задач ЦОС, де кількість токенів, що споживаються та виробляються кожним вузлом за одну активацію, є фіксованою і відомою на етапі статичного аналізу [7][17][18]. Це дозволяє виконувати статичне планування без ризику взаємних блокувань та перевіряти консистентність графа алгебраїчно через топологічну матрицю [19]. Алгоритм ШПФ із фіксованою довжиною N=16 є природним прикладом SDF-графа. С. С. Буррус формалізує зв’язок між матричною факторизацією та графом алгоритму через рівняння X' = C ⋅ D ⋅ A ⋅ X, де кожна матриця відповідає окремому ярусу графа (Burrus and Parks 1985). Ці діаграми є статичними і не моделюють динаміку виконання. У вітчизняній науковій традиції аналогічний підхід застосовувався у роботах ОКБ ЕІВТ (М. Розенблат, 1970-ті рр.) та у монографії М. М. Яцимірського (1997 р.); зокрема, у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України в 1980-х роках було розроблено векторний спецпроцесор ШПФ на основі dataflow-парадигми [2].

Узагальнення розглянутих джерел дозволяє зафіксувати три ключові прогалини. По-перше, виробничі бібліотеки (FFTW, CMSIS-DSP, CuFFT, SPIRAL, Intel IPP) оптимізовані під продуктивність і не надають жодних інтроспективних засобів: FFTW розкриває план факторизації лише у текстовому форматі, жодна з бібліотек не генерує анімований DFG і не показує рух токенів. По-друге, теоретичні моделі DFG/SDF формально визначені, проте рідко супроводжуються веб-доступним симулятором із числовою верифікацією. По-третє, статичні засоби (draw.io, Visio, Simulink) або не відтворюють динаміки, або потребують комерційних ліцензій, що обмежує відтворюваність у навчальному та дослідницькому контекстах.

Порівняльна характеристика розглянутих рішень за ключовими параметрами наведена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Порівняння існуючих рішень для обчислення ШПФ

| Рішення | Тип | Платформа | Динамічна візуалізація | Відкритий доступ | Ключова особливість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| FFTW 3.x | SW бібліотека | CPU (x86, ARM) | Немає | Так | Адаптивний planner, cache-oblivious рекурсія (Frigo and Johnson 2005) |
| Продовження табл. 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ARM CMSIS-DSP | SW бібліотека | ARM Cortex-M | Немає | Так | Фіксований radix-4, SIMD-оптимізація (ARM Limited 2023) |
| NVIDIA CuFFT | SW бібліотека | GPU (NVIDIA) | Немає | Ні | Масовий паралелізм, вендор-лок (Du et al. 2012) |
| Nukada autotuner | SW + автотюнінг | GPU (CUDA) | Немає | Част. | Runtime-компіляція (Nukada and Matsuoka 2009) |
| SPIRAL | Генератор коду | CPU / FPGA | Немає | Так | Пошук у просторі факторизацій SPL (Püschel et al. 2004) |
| Intel IPP | SW бібліотека | Intel x86 | Немає | Ні | Примітиви AVX/SIMD (Intel Corporation 2021) |
| MATLAB Simulink (SDF) | Середовище моделювання | Desktop | Часткова | Ні | SDF-модель, комерційна ліцензія |
| draw.io / Visio | Діаграмний редактор | Desktop / Web | Ні (статика) | Част. | Лише статична схема DFG |
| Симулятор (ця робота) | Веб-застосунок | Браузер | Так | Так | Інтерактивний DFG + числова верифікація |

Як видно з таблиці, жодне з розглянутих рішень не поєднує одночасно достовірного числового обчислення, інтерактивної візуалізації руху токенів та веб-доступності без комерційної ліцензії. Саме ця незаповнена ніша визначає предмет цієї роботи та обумовлює формулювання задачі у підрозділі 1.5.

1.3. Системний аналіз задачі

Результати підрозд. 1.1–1.2 підтверджують наявність об’єктивного розриву між математичною моделлю, формальним DFG/SDF-описом та виробничими реалізаціями алгоритму ШПФ. Для структурованого опису цього розриву та переходу до постановки задачі застосовується системний аналіз: визначаються зацікавлені сторони, цілі розробки, обмеження та критерії успіху.

1.3.1. Зацікавлені сторони (stakeholders)

Потенційні користувачі та бенефіціари розроблюваного симулятора наведені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Зацiкавленi сторони та їхнi основнi потреби

| Сторона | Потреба | Як симулятор її задовольняє |
| --- | --- | --- |
| Студенти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» | Зрозуміти внутрішню роботу алгоритму ШПФ, побачити паралелізм і токенну динаміку | Анімація руху токенів по DFG, крок-за-кроком режим, теплова карта активності вузлів |
| Викладачі курсів ЦОС та паралельних обчислень | Демонстраційний інструмент для лекційних і лабораторних занять | Веб-застосунок без встановлення, відтворюваність на будь-якій ОС |
| Дослідники dataflow-архітектур | Перевірка гіпотез щодо планування та критичного шляху графа ШПФ | Метрики throughput/latency/queue, event log, налаштовувані затримки |
| Інженери DSP/FPGA на ранній стадії проєктування | Попередня оцінка потокової моделі перед апаратною реалізацією | Параметричне налаштування latency і delay, експорт подій |

На основі проаналізованої предметної області та потреб зацікавлених сторін визначено ієрархію цілей.

Генеральна ціль: створити програмний симулятор, що відтворює потокове виконання 16-точкового алгоритму ШПФ radix-4 4×4 та забезпечує його інтерактивну графічну візуалізацію у вигляді анімованого DFG зі спостереженням токенів, метрик і наскрізної затримки. Підцілі, що випливають із генеральної:

формалізувати граф потоку даних для алгоритму radix-4 4×4 з вузлами типів source, dft4, twiddle, sink та дугами із параметричними затримками;

реалізувати ядро симуляції з правилом активації токенів, FIFO-чергами та керованим логічним часом;

забезпечити інтерактивну візуалізацію руху токенів, теплову карту активності вузлів і спектральний вихід;

виконати числову верифікацію результатів шляхом порівняння з еталонним обчисленням ДПФ.

Розробка виконується у таких обмеженнях:

технічні – цільова платформа виконання: сучасний веб-браузер (Chrome/Firefox/Edge) з підтримкою JavaScript ES2020; відсутність серверної частини (повністю клієнтська симуляція);

ресурсні – розробка силами одного виконавця у межах бакалаврської кваліфікаційної роботи;

часові – термін виконання згідно з календарним графіком кафедри;

алгоритмічні – фіксований розмір перетворення N=16 як базовий демонстраційний розмір; розширення на довільні N=4t залишається напрямком подальшого розвитку;

правові – використання лише програмних бібліотек з відкритими ліцензіями (MIT, Apache 2.0, BSD) без комерційних компонентів.

Функцiональний контекст задачi узагальнено IDEF0-схемою на рис. 1.2: вхiдний сигнал i параметри моделi перетворюються на спектральнi вiдлiки, журнал подiй та метрики виконання пiд керуванням вимог i методичних обмежень.

Рис. 1.1. Функцiональна IDEF0-схема задачi моделювання потокового обчислювача ШПФ. Джерело: розроблено автором.

Результат роботи вважається досягнутим, якщо одночасно виконуються такі вимірювані критерії:

максимальне відхилення вихідного спектра симулятора від еталонного ДПФ за модулем не перевищує ε=10-9;

чотири вузли dft4 першого ярусу виконуються паралельно, що підтверджується одночасними подіями onFire у журналі симуляції;

користувач може керувати швидкістю симуляції у діапазоні не менш ніж 0.1× – 4× без втрати коректності;

час відгуку інтерфейсу на користувацькі дії (пуск, пауза, зміна швидкості) не перевищує 100 мс.

1.4. Етичні, правові та регуляторні аспекти

Розроблюваний симулятор працює лише із синтетичними тестовими сигналами, що формуються або вводяться користувачем у межах локального сеансу роботи. Система не опрацьовує персональних, медичних, біометричних чи фінансових даних, не передає інформацію на зовнішні сервери та не використовує моделі штучного інтелекту для автоматизованого ухвалення рішень. Тому вимоги GDPR і Закону України «Про захист персональних даних» мають для цього проєкту обмежену прикладну релевантність, однак базові принципи мінімізації даних, прозорості опрацювання та відсутності прихованого збору інформації все одно дотримуються.

З регуляторного погляду для роботи суттєвими є насамперед вимоги до якості програмного забезпечення, коректності числових обчислень та оформлення результатів. У цьому контексті враховано положення  ISO/IEC~25010 щодо функціональної придатності, продуктивності та зручності використання, стандарт IEEE~754 щодо подання чисел з плаваючою крапкою, а також ДСТУ~3008:2015 і ДСТУ~ГОСТ~7.1:2006, які регламентують оформлення пояснювальної записки та списку використаних джерел. Окремо дотримується принцип академічної доброчесності: усі зовнішні джерела та референтні реалізації належно процитовані, а отримані результати є відтворюваними [24][25].

1.5. Постановка задачі та формулювання вимог

1.5.1. Формальна постановка задачі

Нехай задано комплекснозначну вхідну послідовність {xn}n=0N-1 довжиною N=16, подану у подвійній точності формату IEEE 754 [24]. Потрібно розробити програмний симулятор, який:

- обчислює дискретне перетворення Фур’є

Xk=n=0N-1xn e-j2πnk/N, k=0,1,…,N-1,

- за алгоритмом radix-4 з двовимірною 4×4 декомпозицією, реалізованим у моделі потоку даних;

подає процес обчислення у вигляді орієнтованого графа потоку даних G=(V,E), де V – множина операцій, а E – множина спрямованих зв'язків між ними;

виконує симуляцію графа з дотриманням правила активації (вузол спрацьовує тоді і лише тоді, коли на всіх його вхідних каналах є токени) та з урахуванням часових параметрів виконання операцій і передавання даних;

забезпечує інтерактивну візуалізацію процесу обчислення та подає кінцевий спектр {Xk} у вигляді амплітудної діаграми.

Вхідні дані симулятора:

послідовність {xn}n=015 – 16 комплексних відліків сигналу, задається користувачем або генерується вбудованим джерелом (синусоїда, одиничний імпульс, білий шум);

параметри симуляції – часові характеристики обробки, параметри передавання даних між операціями та множник швидкості відтворення;

команди керування – пуск, пауза, покроковий режим, скидання стану.

Вихідні дані симулятора:

спектр {Xk}k=015 – 16 комплексних відліків, що візуалізуються як амплітуда |Xk| і фаза argXk;

журнал подій – часові мітки надходження даних, активації операцій і формування результатів;

метрики роботи графа – пропускна здатність (throughput), наскрізна затримка (latency), розмір черг (queue size), теплова карта активності вузлів;

звіт про верифікацію – максимальне відхилення maxk|Xksim-Xkref| відносно еталонного ДПФ.

Функціональні вимоги до симулятора зведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

Функціональні вимоги до симулятора

| ID | Назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| F1 | Побудова DFG | Автоматична генерація графа потоку даних для ШПФ radix-4 4×4 при N=16 |
| F2 | Симуляція виконання | Крокування часу з доставкою токенів, перевіркою правила активації та виконанням вузлів |
| F3 | Введення сигналу | Вибір типу вхідного сигналу (синусоїда, імпульс, шум) та його параметрів |
| Продовження табл. 1.3. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| F4 | Керування симуляцією | Пуск, пауза, покроковий режим, скидання, зміна множника швидкості |
| F5 | Візуалізація токенів | Анімоване переміщення токенів по дугах з відображенням значень |
| F6 | Відображення метрик | Показ throughput, latency, queue size, теплової карти активності |
| F7 | Спектральний вихід | Відображення амплітуди та фази {Xk} у вигляді гістограми |
| F8 | Верифікація результату | Порівняння з еталонним ДПФ і виведення максимального відхилення |
| F9 | Налаштування параметрів | Редагування часових параметрів моделі без перезавантаження сторінки |

Нефункціональні вимоги регламентують якісні характеристики системи у відповідності до ISO/IEC 25010 (табл. 1.4) [25].

Таблиця 1.4.

Нефункціональні вимоги до симулятора

| ID | Характеристика | Вимога |
| --- | --- | --- |
| NF1 | Точність обчислень | maxk¦Xksim-Xkref¦≤10-9 |
| NF2 | Час відгуку UI | Реакція на користувацьку дію ≤100 мс |
| NF3 | Частота кадрів | Стабільні 60 fps при швидкості симуляції ≤5× |
| NF4 | Портативність | Коректна робота у сучасних поширених веб-браузерах |
| NF5 | Детермінованість | Однаковий вхід і параметри дають ідентичний журнал подій |
| NF6 | Відкритий код | Розповсюдження під ліцензією MIT або Apache 2.0 |
| NF7 | Без встановлення | Робота у браузері без серверної частини та БД |
| NF8 | Зручність | Основні операції доступні не глибше двох кліків від головного екрану |

У системі виділяються два актори – Студент (первинний користувач, спостерігач) і Викладач (вторинний користувач, може налаштовувати сценарії демонстрації). Графічне подання прецедентів наведено на рис. 1.1, а їхній деталізований перелік у табл. 1.5.

Рис. 1.2. Use Case-дiаграма симулятора потокового обчислювача ШПФ. Джерело: розроблене автором.

На дiаграмi показано, що UC3 мiстить (include) UC5, а UC7 розширює (extend) UC3. Прецеденти UC1 i UC2 є взаємовиключними альтернативами пiдготовки вхiдних даних.

Таблиця 1.5.

Перелік прецедентів (Use Cases) симулятора

| ID | Прецедент | Актор | Стислий опис |
| --- | --- | --- | --- |
| UC1 | Завантажити готовий сценарій | Студент, Викладач | Обрати один із передустановлених входів (синусоїда, імпульс, шум) |
| UC2 | Задати власний вхідний сигнал | Студент | Ввести 16 комплексних відліків вручну |
| UC3 | Запустити симуляцію | Студент | Ініціювати виконання DFG з пуску до завершення |
| UC4 | Керувати темпом симуляції | Студент | Пауза, step-by-step, зміна множника швидкості |
| UC5 | Спостерігати рух токенів | Студент | Переглядати анімацію токенів по дугах у реальному часі |
| UC6 | Переглянути спектр результату | Студент | Побачити ¦Xk¦ і argXk у вигляді діаграми |
| UC7 | Порівняти з еталоном | Студент, Викладач | Виконати зіставлення з референтним обчисленням і побачити похибку |
| UC8 | Змінити параметри затримок | Викладач | Налаштувати часові характеристики вузлів і зв'язків графа |
| UC9 | Експортувати журнал подій | Викладач | Зберегти журнал подій у файл для подальшого аналізу |

Підпорядкування прецедентів: UC3 містить (include) UC5 (рух токенів автоматично супроводжує виконання); UC7 розширює (extend) UC3 та може бути викликаний після завершення симуляції; UC1 і UC2 є взаємовиключними альтернативами підготовки вхідних даних. Описана постановка задачі та перелік вимог утворюють технічне завдання, яке далі конкретизується у розділі 2 через вибір методів і технологій реалізації, проєктування архітектури та структур даних.

1.6. Висновки до розділу 1

У першому розділі виконано аналіз предметної області, огляд сучасних підходів, системний аналіз задачі, розгляд етичних та правових аспектів і формалізовано постановку задачі.

Зафіксовано стан предметної області: алгоритм ШПФ radix-4 4×4 для N=16 має достатньо розроблений математичний апарат і формальні потокові моделі (DFG, SDF), однак у практичному інструментарії ці рівні описані відокремлено. Виробничі бібліотеки (FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA CuFFT, SPIRAL, Intel IPP) оптимізовані виключно для продуктивності та не надають засобів інтроспекції. Методи візуального моделювання (UML, IDEF0, DFG/SDF, сигнальні графи) залишаються переважно теоретичними та не реалізуються як інтерактивні веб-симулятори з числовою верифікацією.

Виявлено прогалину: жодне з розглянутих рішень не поєднує одночасно достовірного обчислення ШПФ за формальною SDF-моделлю, інтерактивної динамічної візуалізації руху токенів і веб-доступності без комерційної ліцензії. Саме ця незаповнена ніша визначає предмет цієї роботи.

Сформульовано задачу розробки програмного симулятора потокового обчислювача 16-точкового ШПФ з анімованим DFG, визначено вхідні та вихідні дані, технічні, ресурсні й правові обмеження та критерії успіху. Розроблено перелік із 9 функціональних (F1–F9) і 8 нефункціональних (NF1–NF8) вимог, побудовано перелік із 9 прецедентів (UC1–UC9), що охоплюють основні сценарії використання симулятора студентами та викладачами. Ключові вимірювані критерії – точність ε≤10-9, час відгуку ≤100 мс, стабільні 60 fps при швидкості до 3× – підлягають експериментальній перевірці у розділі 4.

Розглянуто етичні та правові аспекти: робота не опрацьовує персональних даних, базується на відкритих ліцензіях (MIT, Apache 2.0) і відповідає стандартам ISO/IEC 25010, IEEE 754, ECMAScript 2020, ДСТУ 3008:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Математичне та алгоритмічне обґрунтування (виведення формул radix-4 4×4, матричні факторизації, формалізація DFG/SDF) виноситься до розділу 2, де воно подається у складі проєктного обґрунтування обраних методів і архітектури системи.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ

2.1. Вибір методів, технологій та засобів реалізації

У підрозд. 1.5 сформульовано технічне завдання: розробити веб-симулятор потокового обчислювача 16-точкового ШПФ з інтерактивною візуалізацією руху токенів, числовою верифікацією та відкритим доступом. У цьому підрозділі обґрунтовується вибір архітектурних підходів, парадигм реалізації та сімейств інструментів, що покривають ці вимоги. Конкретні версії бібліотек та параметри середовища розробки наводяться у підрозд. 3.1.

Для визначення основного архітектурного підходу розглянуто три
альтернативи.

Варіант А - настільний застосунок (Electron, Qt, JavaFX). Забезпечує повний доступ до ресурсів хост-системи та багатопоточність, однак вимагає встановлення на кожну робочу станцію, окремих збірок під різні ОС і суперечить вимозі NF7 (робота без встановлення).

Варіант Б - клієнт-серверний веб-застосунок. Передбачає розміщення ядра симуляції розміщується на сервері, що вносить мережеву затримку, несумісно з вимогою NF2 (час відгуку ≤100 мс), і потребує підтримки серверної інфраструктури.

Варіант В - повністю клієнтський SPA (Single-Page Application).  Обрано як основу архітектури: усі обчислення виконуються у браузері, серверна частина відсутня, застосунок завантажується одноразово як статичний пакет (HTML+JS+CSS) і надалі не потребує мережі. Цей варіант одночасно задовольняє вимоги NF2, NF4 (портативність), NF5 (детермінованість) і NF7.

Рис. 2.1. C4 Context-дiаграма веб-симулятора потокового обчислювача ШПФ. Джерело: розроблено автором.

Симулятор поєднує три принципово різні підсистеми: анімована графова візуалізація DFG, числове ядро симуляції та панель керування і метрик. Для їх ефективної координації обрано поєднання реактивного рендерингу та централізованого спостерігаваного сховища стану. Реактивний рендеринг (React-парадигма) природно відображає стан симулятора на візуальні компоненти: зміна значення в одному полі сховища автоматично ініціює перемалювання лише тих компонентів, що підписані на це поле, що забезпечує стабільні 60 fps (NF3).

Централізоване сховище стану (pattern single source of truth) гарантує, що всі панелі - GraphView, SpectrumView, Metrics – бачать один і той самий «знімок» стану у поточному кадрі. Альтернатива у вигляді прямого маніпулювання DOM (jQuery-style) відкинута через лінійне зростання складності, а Flux-підходи з ред’юсерами (Redux) – надмірний обсяг шаблонного коду.

Для реалізації інтерактивного графа потоку даних розглянуто рендеринг на HTML-canvas (максимальна продуктивність, але ручна реалізація всіх UI-взаємодій), SVG з ручним кодуванням (простіший налагодження, але обмежена розширюваність) та спеціалізовану бібліотеку графової візуалізації React~Flow. Обрано React~Flow: бібліотека надає готові механізми перетягування вузлів, зума, анімованих ребер і плаваючих підказок, а формальна модель Node/Edge, добре відображається на абстракцію DFG.

У проєктуванні системи застосовано п’ять класичних шаблонів проєктування:

- Observer (Publisher/Subscriber)  - забезпечує розсилку подій onToken, onFire, onOutput: ядро симуляції є видавцем, а UI-компоненти - підписниками без прямих посилань на ядро;

- State / Finite State Machine - керує життєвим циклом симуляції: IDLE → RUNNING → PAUSED → DONE;

- Strategy – забезпечує різні типи вузлів (source, dft4, twiddle, sink): поведінка вузла інкапсулюється у функції, обраній за полем NodeKind;

- Factory – реалізовано через функцію generateDFT4x4(), що повертає готовий об’єкт Graph за параметрами N та latency;

- Facade – клас DataflowRuntime приховує внутрішню реалізацію черг і планувальника за єдиним публічним методом tick(dt, maxFires).

Для дотримання NF1 (точність ε≤10-9) і NF5 (детермінованість) проєктом передбачено статичну типізацію вихідного коду, що унеможливлює помилки передачі аргументів неправильного типу на етапі компіляції. Комплексні числа подаються структурою{ re, im } у подвійній точності IEEE 754, що забезпечує необхідний запас точності [24].

Підсумкова таблиця зв’язків між вимогами підрозд. 1.5 та обраними архітектурними рішеннями наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Зв’язок вимог і архітектурних рішень

| Вимога | Архітектурне рішення | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| NF1 (точність) | Статична типізація + IEEE 754 double | Виключення помилок типів, εmach≈2.22⋅10-16 |
| NF2 (відгук ≤100 мс) | Клієнтський SPA без серверних викликів | Відсутність мережевої затримки |
| NF3 (60 fps) | Реактивний рендеринг з підпискою на окремі поля | Перемальовування лише змінених компонентів |
| NF4 (портативність) | Стандарт ES2020, Web APIs | Робота у Chrome/Firefox/Edge без polyfill |
| NF5 (детермінованість) | Логічний час + статичний граф | Ідентичні входи ⇒ ідентичний журнал |
| NF6 (MIT/Apache) | Вибір лише OSS-бібліотек | React, React Flow, Zustand, TypeScript |
| NF7 (без встановлення) | SPA у статичному хостингу | Одноразове завантаження бандлу |
| NF8 (зручність) | React Flow + панелі Controls/Metrics | Двокліковий доступ до базових операцій |

2.2. Математичне та алгоритмічне забезпечення

У цьому підрозділі подано математичний апарат 16-точкового ШПФ з основою 4, що становить інтелектуальне ядро симулятора, та формалізацію обчислень у парадигмі потоку даних.

Дискретне перетворення Фур’є (ДПФ) скінченної комплекснозначної послідовності {xn}n=0N-1 визначається як (Nussbaumer 1982; Процько et al. 2025):

Xk=n=0N-1xn e-j2πnk/N=n=0N-1xn WNnk, k=0,1,…,N-1,

де WN=e-j2π/N – поворотний множник (twiddle factor). Пряме обчислення потребує N2 комплексних множень, тобто має складність O(N2), що недостатньо для задач реального часу. Клас швидких алгоритмів (ШПФ) знижує складність до O(Nlog2N) за рахунок факторизації N=N1⋅N2. Для N=16 природним вибором є алгоритм з основою 4 (radix-4), де N1=N2=4 (Cooley and Tukey 1965).

Для двовимірної 4×4 декомпозиції часовий і частотний індекси подаються у вигляді [22]:

n=4s+r, k=4k2+k1, r,s,k1,k2∈{0,1,2,3}.

Вхідна послідовність {x(n)}n=015 вкладається у матрицю A розміром 4×4:

A[r][s]=x(4s+r), r,s∈{0,1,2,3}.

Підстановка у формулу ДПФ із використанням тотожності W164⋅(⋅)=W4(⋅) дає тристадійну схему (Burrus and Parks 1985; Nussbaumer 1982):

X(4k2+k1)=r=03W16rk1s=03A[r][s] W4sk1⏟Gr(k1)W4rk2,

Рис. 2.2. Схема тристадiйної radix-4 декомпозицiї 16-точкового ШПФ. Джерело: розроблено автором.

Стадія 1 – рядкові 4-точкові ДПФ. Для кожного r∈{0,1,2,3} обчислюється 4-точкове ДПФ рядка:

Gr(k1)=s=03A[r][s] W4sk1, k1∈{0,1,2,3}.

Чотири ці перетворення є взаємно незалежними та виконуються паралельно.

Стадія 2 – поворотні множники. Результати стадії 1 множаться на матрицю поворотних множників:

Hr(k1)=W16r⋅k1⋅Gr(k1), r,k1∈{0,1,2,3}.

При r=0 або k1=0 маємо W160=1, тому 7 з 16 множень є тривіальними. Числові значення 9 нетривіальних множників наведено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Поворотні множники W16r⋅k1 (округлено до 3 знаків)

| r∖k1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0,924-0,383j | 0,707-0,707j | 0,383-0,924j |
| 2 | 1 | 0,707-0,707j | -j | -0,707-0,707j |
| 3 | 1 | 0,383-0,924j | -0,707-0,707j | -0,924+0,383j |

Стадія 3 – стовпцеві 4-точкові ДПФ. Для кожного k1 обчислюється 4-точкове ДПФ стовпця матриці H:

X(4k1+k2)=r=03Hr(k1) W4rk2, k2∈{0,1,2,3}.

Чотири стовпцевих перетворення також є взаємно незалежними.

Ядром обох стадій є 4-точкове ДПФ, що завдяки властивостям W4∈{1,-j,-1,j} реалізується без нетривіальних множень. Для входів v0,v1,v2,v3∈C вводяться проміжні суми і різниці:

E0=v0+v2, E1=v0-v2,

O0=v1+v3, O1=v1-v3,

після чого вихідні відліки:

V0&=E0+O0,&V2&=E0-O0,V1&=E1-j⋅O1,&V3&=E1+j⋅O1.

Множення на j зводиться до перестановки дійсної та уявної частин зі зміною знаку (j⋅(a+bj)=-b+aj) і не потребує операції множення у традиційному сенсі. Таким чином, одне 4-точкове ДПФ потребує 8 комплексних додавань і 0 нетривіальних множень (Nussbaumer 1982).

Загальна обчислювальна вартість алгоритму для N=16:

- Стадія 1: 4⋅8=32 комплексних додавань;

- Стадія 2: 9 нетривіальних комплексних множень (36 дійсних) і 16 комплексних додавань;

- Стадія 3: 4⋅8=32 комплексних додавань.

Разом: 9 нетривіальних комплексних множень і 80 комплексних додавань, порівняно з N2=256 множень прямого ДПФ - прискорення у ≈28 разів за кількістю множень (Nussbaumer 1982; Burrus and Parks 1985).

Алгоритм подається у вигляді орієнтованого ациклічного графа потоку даних (DFG) G=(V,E) (Dennis 1974; Lee and Hurson 1994), де:

- V – множина вузлів чотирьох типів (source, dft4, twiddle, sink);

- E⊆V×V – множина спрямованих дуг, що є FIFO-чергами токенів.

Правило активації. Вузол v∈V є готовим до виконання тоді і лише тоді, коли на кожному з його вхідних каналів присутній щонайменше один токен. При активації він поглинає вхідні токени, виконує обчислення та породжує вихідні токени.

Часова модель. Вузол має затримку виконання latency, а дуга – затримку доставки delay. Токен, породжений у момент t, стає готовим у момент t+delay. Логічний час τ симулятора інкрементується дискретно на кроці dτ, що регулюється множником швидкості.

Планувальник (ядро DataflowRuntime) на кожному кроці симуляції виконує доставку токенів із FIFO-черг і запуск готових вузлів. Узагальнений псевдокод наведено нижче

procedure TICK(dt, maxFires) tau <- tau + dt for each edge e in E while e.queue.head.t + e.delay <= tau token <- e.queue.pop() v <- target(e); port <- targetPort(e) v.inputs[port] <- token fires <- 0 for each node v in V order by id if v is ready and not busy and fires < maxFires emit onFire(v, tau) v.busy <- tau + v.latency outs <- compute(v.kind, v.inputs) schedule outs on outgoing edges at time v.busy fires <- fires + 1 for each node v in V if v.busy <= tau then v.busy <- 0

Псевдокод однієї ітерації ядра симуляції DataflowRuntime.tick(). Джерело: розроблено автором.

Ця процедура забезпечує детермінованість (NF5): при фіксованому порядку обходу вузлів результат симуляції не залежить від реального часу виконання у браузері.

2.3. Загальна архітектура системи

Архітектура симулятора описується на двох рівнях моделі C4 (Brown 2018) – Context і Container, – доповнених діаграмою потоків даних.

На контекстному рівні система представляється як «чорна скринька», що взаємодіє з одним актором – користувачем (студент або викладач), та з двома зовнішніми сутностями: браузером (runtime-середовище) і локальним сховищем браузера (для збереження пресетів вхідних сигналів). Застосунок завантажується одноразово зі статичного веб-хостингу та надалі працює автономно.

На рівні контейнерів симулятор декомпозується на чотири логічні підсистеми, що виконуються у межах одного процесу браузера:

- Simulation Core - реалізує псевдокод підрозд. 2.2, зберігає стан графа та черг;

- Graph Generator – модуль побудови DFG для заданого N та параметрів затримок;

- State Store – централізоване сховище стану, до якого підписуються всі UI-компоненти;

- UI Layer – набір React-компонентів: GraphView (полотно React Flow), SpectrumView (діаграма |X(k)|), Metrics (пропускна здатність, затримка, черги), Controls (пуск/пауза/швидкість).

UI Layer читає стан зі State Store та викликає команди; State Store делегує обробку до Simulation Core; Simulation Core публікує події (onToken, onFire, onOutput), на які State Store оновлює відповідні поля; Graph Generator викликається один раз при ініціалізації та при кожній зміні параметрів.

Контейнерну декомпозицiю системи з основними потоками керування та даних подано на рис. 2.3.

Рис. 2.3. C4 Container-дiаграма архiтектури веб-симулятора. Джерело: розроблено автором.

Детальна структура DFG для N=16 складається з 56 вузлів і 64 дуг, розподілених за п’ятьма ярусами:

- 16 вузлів source (src​0…src​15) – генерують токени вхідних відліків x(n);

- 4 вузли dft4 (row-0 …row-3) – виконують рядкові ДПФ (стадія 1);

- 16 вузлів twiddle (tw-r-k1) – множать на поворотні множники (стадія 2);

- 4 вузли dft4 (col-0 …col-3) – виконують стовпцеві ДПФ (стадія 3);

- 16 вузлів sink (snk​0…snk​15) – збирають спектральні відліки X(k).

Характеристики вузлів і дуг зведено у табл. 2.3 – 2.4.

Таблиця 2.3.

Типи вузлів DFG та їхні характеристики

| Тип вузла | К-сть | Вх. портів | Вих. портів | Затримка | Функція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| source | 16 | 0 | 1 | – | Генерація x(n) |
| dft4 | 8 | 4 | 4 | 400 | 4-точкове ДПФ ([eq:dft4_butterfly]) |
| twiddle | 16 | 1 | 1 | 200 | Множення на W16rk1 |
| sink | 16 | 1 | 0 | – | Збір X(k) |
| Разом: 56 вузлів |  |  |  |  |  |

Таблиця 2.4.

Типи дуг DFG

| З вузла | До вузла | К-сть дуг | Затримка |
| --- | --- | --- | --- |
| source | dft4 (рядковий) | 16 | 600 |
| dft4 (ряд.) | twiddle | 16 | 600 |
| twiddle | dft4 (стовпц.) | 16 | 600 |
| dft4 (ст.) | sink | 16 | 600 |
| Разом: 64 дуги |  |  |  |

Критичний шлях у DFG (найдовший шлях від source до sink з урахуванням затримок вузлів і дуг) становить:

Tkr=400+600+200+600+400=2200

умовних одиниць часу. Послідовний час виконання (при одному активному вузлі):

Tps=8⋅400+16⋅200=6400.

Коефіцієнт паралелізму:

Kp=TpsTkr=64002200≈2,9,

тобто паралельне виконання незалежних вузлів забезпечує майже трикратне прискорення порівняно з послідовним обчисленням (Veen 1986).

Рис. 2.4. Граф потоку даних обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4 4 × 4. Джерело: розроблено автором.

2.4. Структури даних

Інформаційне забезпечення симулятора визначається набором типів даних, що є програмними відповідниками формальних об’єктів DFG.

Усі числові значення подаються структурою Complex у форматі { re} і {im} – дійсна та уявна частини числа z=re+j⋅im, збережені у подвійній точності IEEE 754 (64 біти, машинна точність εmach≈2.22⋅10-16).

Тип Token є програмним відповідником токена DFG, що переміщується по дугам графа. Поля типу наведено у табл. 2.5. Поле t визначає момент готовності токена: він стає доступним вузлу-приймачу в момент t+edge.delay.  Поле originT зберігається незмінним упродовж усього маршруту і використовується для вимірювання наскрізної затримки.

Таблиця 2.5.

Поля типу Token

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | string | Унікальний ідентифікатор токена |
| value | Complex | Комплексне значення токена |
| t | number | Логічний час надходження на дугу |
| originT | number | Час народження у source |

Тип Edge описує спрямований канал між двома портами вузлів. Поля label і labelValue використовуються для дуг між стадіями 1 і 2, що несуть мітки поворотних множників W16rk1

Таблия 2.6.

Поля типу Edge

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | string | Унікальний ідентифікатор дуги |
| from | {node, port} | Вузол і порт-джерело |
| to | {node, port} | Вузол і порт-приймач |
| delay | number | Затримка доставки токена (600) |
| label | string? | Мітка на ребрі (W16rk1) |
| labelValue | Complex? | Числове значення поворотного множника |

Тип NodeSpec визначає специфікацію вузла DFG, а тип Graph = {nodes: NodeSpec[], edges: Edge[]} – повний граф обчислювача. Поля NodeSpec наведені у табл. 2.7. Для N=16 об’єкт Graph містить 56 специфікацій вузлів та 64 дуги. Тип NodeKind є переліковим: ’source’ | ’dft4’ | ’twiddle’ | ’sink’. і використовується як ключ у шаблоні Strategy для вибору функції обчислення вузла.

Таблиця 2.7.
Поля типу NodeSpec

| Поле | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| id | string | Ідентифікатор вузла |
| kind | NodeKind | Тип (source, dft4, twiddle, sink) |
| inPorts | string[] | Список вхідних портів |
| outPorts | string[] | Список вихідних портів |
| latency | number | Тривалість обчислення (400 або 200) |
| params | object? | Параметри (для twiddle: N,k) |

Алгоритм оперує чотирма матрицями даних розміром 4×4:

A[r][s]&=x(4s+r),&&вхідні дані,G[r][k1]&=DFT4(A[r][⋅])[k1],&&після стадії 1,H[r][k1]&=W16r⋅k1⋅G[r][k1],&&після стадії 2,X(4k1+k2)&=DFT4(H[⋅][k1])[k2].&&вихідний спектр.

Для контрольної верифікації використано лінійний вхідний сигнал x(n)=n, n=0…15. Проміжні значення для першого рядка (r=0) і перших чотирьох спектральних відліків наведено у табл. 2.8. Точне значення X(0)=n=015n=120 підтверджує коректність стадії 3. Рядок H[0][⋅] збігається з G[0][⋅], оскільки W160⋅k1=1 для всіх k1.

Таблиця 2.8.

Проміжні значення алгоритму для x(n)=n, рядок r=0

| Матриця | Індекс 0 | Індекс 1 | Індекс 2 | Індекс 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A[0][⋅] | 0 | 4 | 8 | 12 |
| G[0][⋅] | 24+0j | -8+8j | -8+0j | -8-8j |
| H[0][⋅] | 24+0j | -8+8j | -8+0j | -8-8j |
| X(k), k=0…3 | 120+0j | ≈-8+40j | ≈-8+19j | ≈-8+12j |

2.5. Механізми обміну даними та інтеграції

Оскільки симулятор не має серверної частини, класичні механізми мережевої інтеграції (REST API, WebSocket, gRPC) у ньому не застосовуються. Координація підсистем реалізується через внутрішній подійний канал і реактивне сховище стану.

Ядро DataflowRuntime публікує три типи подій, що утворюють внутрішній API симулятора (табл. 2.9). Події реалізують шаблон Publisher/Subscriber: видавець (ядро) не має прямих посилань на підписників, а лише передає об’єкт події у список зареєстрованих обробників. Це забезпечує ізоляцію бізнес-логіки від UI та дозволяє додавати нові підписники (наприклад, експорт event log у файл) без модифікації ядра.

Таблиця 2.9

Події шини симуляції

| Подія | Умова виникнення | Підписники |
| --- | --- | --- |
| onToken | Токен надійшов на дугу e∈E | Heatmap черг, Metrics (queue size) |
| onFire | Активовано вузол v∈V | Heatmap активності вузлів ([eq:heat_decay]) |
| onOutput | Токен надійшов до sink | SpectrumView, Metrics (throughput, latency) |

Стан симулятора централізований у сховищі simStore, що містить чотири групи полів:

- Стан графа: graph: Graph, queues: Map<EdgeId, Token[]>, nodeBusy: Map<NodeId, number>;

- Стан виконання: status: ’IDLE’ | ’RUNNING’ | ’PAUSED’ | ’DONE’, simTime: number, speed: number;

- Метрики: throughputEMA, latencyEMA, queueSizeEMA, activity: Map<NodeId, number>;

- Результат: spectrum: Complex[16], eventLog: Event[].

UI-компоненти підписуються на окремі поля сховища за допомогою селекторів і перемальовується лише при зміні підписаних полів, що забезпечує стабільні 60 fps (NF3) навіть при інтенсивному потоці подій.

Для підтримки повторюваних демонстраційних сценаріїв (UC1) передбачено механізм пресетів. Пресет – це JSON-об’єкт, що містить вхідний сигнал {xn}, значення latency і delay та початкову швидкість симуляції. Пресети зберігаються у Local Storage браузера за ключем simulator.presets і завантажуються через окремий компонент PresetSelector. Експорт пресету і журналу подій (UC9) реалізується стандартним Web API Blob + URL.createObjectURL без передачі на сервер, що відповідає принципу конфіденційності (підрозд. 1.4).

2.6. Інтерфейс користувача та взаємодія із системою

Інтерфейс симулятора спроєктовано за принципом інформаційної ієрархії: найбільша площа екрана відводиться під центральний об’єкт дослідження – граф потоку даних, – а допоміжні панелі (метрики, спектр, керування) розміщуються по периметру, не перекриваючи граф.

Головний екран розділено на чотири функціональні зони:

- Центральна зона (GraphView) – полотно React Flow з вузлами та анімованими дугами. Користувач може перетягувати вузли, змінювати масштаб колесом миші, клікати по вузлу для перегляду поточних значень на входах/виходах.

- Верхня панель (Controls) – кнопки «Пуск», «Пауза», «Крок», «Скидання», повзунок множника швидкості (0.1× до 10×), селектор пресету вхідного сигналу і поле редагування latency/delay.

- Права панель (SpectrumView + Metrics) – стовпчикова діаграма |X(k)| у лінійному або логарифмічному масштабі та три числових індикатори (throughput, latency, queue size).

- Нижня панель (TerminalOutput) – журнал подій у реальному часі з можливістю фільтрації за типом та можливістю експорту у файл.

Базовий user-flow для студента (UC3) складається з трьох кроків, доступних у межах двох кліків від головного екрана (NF8):

- Вибір пресету вхідного сигналу або введення власних відліків через InputEditor;

- Натискання кнопки «Пуск» – ядро починає викликати tick() у циклі requestAnimationFrame з кроком dτ=16.67 мс ⋅ speed;

- Спостереження за рухом токенів у GraphView, зміною метрик та поступовим заповненням SpectrumView.

У режимі паузи доступний покроковий режим Step, одне натискання ініціює один виклик tick(), що дозволяє детально дослідити виконання алгоритму.

Для підсилення сприйняття потокової природи алгоритму UI використовує три допоміжні візуальні механізми:

- Анімація токенів. Кожен токен відображається як кружечок, що переміщується по дузі в інтервалі часу [t,t+delay] з плавною інтерполяцією позиції. Числове значення (дійсна та уявна частини) виводяться безпосередньо на кружечку.

- Теплова карта активності вузлів. Заливка кожного вузла модулюється значенням ai(τ), що оновлюється за експоненціальним законом:

ai(τ+dτ)=α⋅ai(τ)+Δai, α=0,92,

- де Δai=1 при подіях onFire вузла i та Δai=0 в інших випадках. Вузли, що нещодавно часто активувалися, відображаються яскравішими.

- Стан busy на вузлах. Поки вузол перебуває у стані виконання (v.busy>τ), навколо нього відображається кільцевий індикатор прогресу, що ілюструє затримку latency вузла.

Загальний вигляд інтерфейсу подано на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Макет iнтерфейсу веб-симулятора потокового 16-точкового ШПФ. Джерело: розроблено автором.

2.7. Висновки до розділу 2

У другому розділі спроєктовано програмне рішення, що відповідає вимогам, сформульованим у підрозд. 1.5.

Обрано архітектурний підхід клієнтського SPA без серверної частини, одночасно забезпечує виконання вимог NF2 (відгук ≤100 мс), NF4 (портативність Chrome/Firefox/Edge), NF7 (робота без встановлення) і NF5 (детермінованість). Вибір реактивного рендерингу та централізованого сховища стану обґрунтований як компроміс між продуктивністю та супроводжуваністю коду. Застосовано шаблони Observer, State, Strategy, Factory і Facade; зв’язок між вимогами та рішеннями показано у табл. 2.1.

Побудовано математичну модель алгоритму ШПФ radix-4 для N=16 у вигляді тристадійної 4×4 декомпозиції, що потребує 9 нетривіальних комплексних множень і 80 комплексних додавань проти 256 множень прямого ДПФ. Сформульовано формальну модель потоку даних із правилом активації та часовою семантикою, подано псевдокод планувальника.

Спроєктовано архітектуру системи на рівнях C4 Context і Container з декомпозицією на чотири підсистеми (Simulation Core, Graph Generator, State Store, UI Layer). Деталізовано граф обчислювача: 56 вузлів чотирьох типів і 64 дуги з однаковою затримкою 600 одиниць, критичним шляхом Tkr=2200 і коефіцієнтом паралелізму Kp≈2,9.

Визначено структури даних: Token, Edge, NodeSpec, Graph, що є програмними відповідниками формальних об’єктів DFG. Комплексні числа подаються у форматі IEEE 754 double, що гарантує запас точності відносно ε=10-9 (NF1). Обрано механізми обміну даними: внутрішня шина подій (onToken, onFire, onOutput) для ізоляції UI від ядра, реактивне сховище та пресети у Local Storage для повторюваних сценаріїв [24].

Спроєктовано інтерфейс з інформаційною ієрархією, трьома візуальними механізмами відображення потокової природи алгоритму та базовим user-flow у межах двох кліків (NF8).

Описані проєктні рішення утворюють повне технічне завдання для реалізації, що подається у розділі 3.

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО РІШЕННЯ

3.1. Опис технологій та інструментів розробки

У підрозд. 2.1 обґрунтовано архітектурні рішення: клієнтський SPA, реактивний рендеринг, централізоване сховище стану, спеціалізована бібліотека графової візуалізації. У цьому підрозділі наведено конкретні технології, бібліотеки та їхні версії, що реалізують зазначені архітектурні рішення.

Основною мовою реалізації обрано TypeScript 5.x – надбудову над JavaScript зі статичною типізацією. Мова компілюється у стандартизований ECMAScript 2020 (ES11), який виконується усіма сучасними браузерами без додаткових polyfill’ів (NF4). Статична типізація дозволяє виявляти на етапі компіляції помилки передачі об’єкта Token замість числа чи неправильної форми комплексного значення, що критично для дотримання NF1 (точність ε≤10-9). Цільовим середовищем виконання є браузерний рушій JavaScript (V8 у Chrome/Edge, SpiderMonkey у Firefox) з підтримкою requestAnimationFrame, Web Workers, Canvas API та Local Storage [26].

Повний перелік використаних бібліотек із версіями та призначенням наведено у табл. 3.1. Next.js забезпечує маршрутизацію, оптимізоване завантаження ресурсів і статичну збірку без серверної частини (режим output: ’export’). Усі сторінки позначені директивою ’use client’, оскільки requestAnimationFrame-цикл несумісний зі server-side rendering.

React Flow надає готові механізми перетягування вузлів, масштабування, анімованих ребер і кастомних типів вузлів. Його модель Node/Edge безпосередньо відображається на формальну модель DFG (підрозд. 2.4).

Zustand – легка альтернатива Redux без шаблонного коду редьюсерів. Компоненти підписуються через хук useSimStore(selector) з мемоїзацією.

fft.js – використовується виключно як референтна реалізація ДПФ для верифікації і не залучається до шляху виконання основного алгоритму.

Таблиця 3.1.

Технологічний стек реалізації

| Технологія | Версія | Призначення |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | 5.x | Статично типізована мова реалізації |
| Next.js | 14.x | React-фреймворк, статичний експорт SPA |
| React | 18.x | Реактивний рендеринг UI-компонентів |
| React Flow (@xyflow/react) | 12.x | Інтерактивна графова візуалізація DFG |
| Zustand | 4.x | Централізоване реактивне сховище стану |
| Comlink | 4.x | RPC-обгортка для Web Workers |
| fft.js | 4.x | Референтна реалізація ДПФ для верифікації |
| Jest | 29.x | Фреймворк модульного тестування |
| ESLint | 8.x | Статичний аналіз коду, правила стилю |
| Prettier | 3.x | Автоматичне форматування коду |

Розробка виконується у редакторі Web Storm з розширеннями ESLint, Prettier і TypeScript. Pre-commit-хуки реалізовано через husky + lint-staged: перед кожним коммітом автоматично запускаються ESLint та Prettier для змінених файлів.

Менеджер пакетів – pnpm: файл pnpm-lock.yaml гарантує детермінованість збірки на різних машинах. Використовується Git зі стратегією trunk-based development: основна розробка ведеться у гілці main, для великих змін створюються короткоживучі feature-гілки. Репозиторій розміщений на GitHub; опційно налаштовано GitHub Actions для автоматичного запуску модульних тестів і лінтерів на кожному push до main (підрозд. 3.4).

3.2. Структура проєкту та організація вихідного коду

Структура кореневого каталогу проєкту організована за стандартом Next.js з окремими директоріями для тестів і документації (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура директорiй проєкту. Джерело: розроблено автором.

Декомпозиція на модулі виконана за принципом розподілу за шарами відповідальності, що відповідає архітектурі Container з підрозд. 2.3. Директорія src/core/ містить ядро симуляції без будь-яких залежностей від UI: воно може бути імпортоване у Node.js для batch-обчислень і використовується в unit-тестах; Директорія src/graph/ – охоплює генерацію структури DFG і компоненти інтерактивної візуалізації на React Flow. Директорія src/components/ містить UI-компоненти, що не залежать від React Flow (панелі керування, метрики, спектр); Сховище src/store/ реалізує реактивний стан та інтеграцію з ядром симуляції; Директорія src/utils/ містить чисті функції без побічних ефектів, а src/workers/ – Web Worker для фонових обчислень. Така організація спрощує ізольоване тестування полегшує пошук місць для внесення змін.

Відповідність компонентів архітектури з підрозд. 2.3. та модулів вихідного коду зведена у табл 3.2.

Таблиця 3.2.

Відповідність «Компонент → Модуль/файл»

| Компонент архітектури (2.3) | Модуль / файл | Роль |
| --- | --- | --- |
| Simulation Core | src/core/scheduler.ts | Клас DataflowRuntime, метод tick() |
| Simulation Core | src/core/buffers.ts | FIFO-черги на дугах |
| Simulation Core | src/core/types.ts | Типи Token, Edge, NodeSpec |
| Graph Generator | src/graph/generateDFT4x4.ts | Побудова DFG |
| Graph Generator | src/graph/layout4x4.ts | Координати вузлів |
| State Store | src/store/simStore.ts | Zustand-сховище |
| UI Layer (GraphView) | src/graph/GraphView.tsx | React Flow + rAF-цикл |
| UI Layer (SpectrumView) | src/components/SpectrumView.tsx | Canvas-діаграма ¦X(k)¦ |
| UI Layer (Metrics) | src/components/Metrics.tsx | EMA-метрики |
| UI Layer (Controls) | src/components/Controls.tsx | Пуск/пауза/швидкість |
| UI Layer (вузли) | src/components/nodes/*.tsx | SourceNode, SinkNode, DFT4Node, TwiddleNode |
| Math & verify | src/utils/math.ts, compare.ts | Комплексна арифметика, верифікація |

Конфігураційні файли визначають правила якості коду. Файл tsconfig.json вмикає strict, noImplicitAny для максимальної безпеки типів; цільовий стандарт – ES2020. Файл next.config.js встановлює output: ’export’ для статичної збірки та налаштовує базовий шлях. Файл .eslintrc.js забороняє any, console.log у production, не імпортовані змінні та побічні ефекти у хуках без залежностей. Ідентифікатори у коді – англомовні, камел-кейс для змінних і функцій, паскаль-кейс для типів і React-компонентів; максимальна довжина рядка – 100 символів контролюється Prettier.

3.3. Реалізація ключових модулів та алгоритмів

Клас DataflowRuntime (модуль src/core/scheduler.ts) є програмною реалізацією абстрактної машини потоку даних із підрозд. 2.2 (Veen 1986; Dennis and Misunas 1975). Він відповідає за виконання правила активації вузлів та управління FIFO-чергами на дугах графа і зберігає такі внутрішні структури:

- незмінне посилання на граф Graph;

- відображення Map<edgeId, FIFO<Token>> – окрема черга токенів для кожної дуги;

- readyAt: Map<nodeId, number> – час, раніше якого вузол не може активуватись повторно (моделює latency);

- inbox: Map<nodeId, Map<portId, Token>> – токени, що вже доставлені до вузла, але ще не поглинуті;

- обробники подій: onToken, onFire, onBeforeFire, onOutput.

Логічний час надається ззовні через функцію getTime: () => number, переданої у конструктор. У симуляторі нею є () => store.simTime, завдяки чому годинник ядра повністю відокремлений від астрономічного часу.

Метод tick(dt, maxFires) виконує єдиний крок потокового обчислення і реалізує правило активації (Veen 1986; Dennis and Misunas 1975). Алгоритм складається з чотирьох послідовних кроків. По-перше, доставка токенів: для кожної дуги e перевіряється умова

tnow-token.t ≥ e.delay,

якщо виконана, токен видаляється з черги і поміщається у inbox відповідного вузла-приймача, емітується подія onToken. По-друге перевірка готовності: вузол є готовим якщо e inbox є токен на кожному вхідному порті readyAt[n]≤tnow. По-третє, активація: для кожного готового вузла (не більше maxFires за один виклик) токени поглинаються з inbox, виконується логіка вузла за типом NodeKind, час блокування оновлюється: readyAt[n]←tnow+n.latency, емітуються події onBeforeFire і onFire. По-четверте, розміщення вихідних токенів: для кожного вихідного токена знаходяться всі дуги з відповідним портом-джерелом і токен поміщається у їхні черги з часом народження:

token.t=tnow+n.latency,

Життєвий цикл токена у межах одного проходження дуги та активацiї вузла подано на рис. 3.2. Схема показує вiдповiднiсть мiж чергою дуги, inbox вузла, подiями onToken/onFire i створенням вихiдних токенiв.

Рис. 3.2. Життєвий цикл токена у DataflowRuntime. Джерело: розроблено автором.

що гарантує правильну затримку доставки. Такий порядок кроків забезпечує детермінованість (NF5): при фіксованому обході вузлів результат симуляції не залежить від реального часу у браузері.

Клас FIFO<T> (модуль src/core/buffers.ts) – узагальнена черга на базі масиву з методами push(item), pop(): T | undefined, peek(): T | undefined та властивістю size. Одна черга ставиться у відповідність кожній дузі графа і ініціалізуються у конструкторі DataflowRuntime ітерацією по graph.edges. При характерних для симулятора розмірах черг (n≤16) асимптотика pop – O(n) через зсув масиву – не становить проблеми; для масштабування на більші N заплановано перехід на циклічний буфер з O(1)-операціями. Логічний час simTime збільшується методом tickSimTime() пропорційно до астрономічного часу та параметра speed:

simTimei+1=simTimei+Δtwall⋅speed,

де Δtwall – реальний проміжок між кадрами (у мілісекундах), а speed – множник у діапазоні [0,1; 10]. Відокремлення логічного часу від астрономічного дозволяє досліджувати поведінку алгоритму у довільному масштабі без зміни логіки активації.

Метод execute(node, inputs) реалізує шаблон Strategy через перемикач за node.kind. SOURCE: вузол-джерело не має вхідних портів; його токени вводяться ззовні через виклик runtime.emitFrom(nodeId, ’out’, token), де t=originT=simTime. DFT4: вузол приймає 4 токени через порти in0 …in3 і застосовує алгоритм метелика radix-4 з підрозд. 2.2. Реалізацію функції computeDFT4 наведено в лістингу 3.1.

function computeDFT4(x: Complex[4]): Complex[4] { const E0 = cplxAdd(x[0], x[2]); // x0 + x2 const E1 = cplxSub(x[0], x[2]); // x0 - x2 const O0 = cplxAdd(x[1], x[3]); // x1 + x3 const O1 = cplxSub(x[1], x[3]); // x1 - x3 return [ cplxAdd(E0, O0), // X0 = E0 + O0 cplxSub(E1, cplxMulJ(O1)), // X1 = E1 - j*O1 cplxSub(E0, O0), // X2 = E0 - O0 cplxAdd(E1, cplxMulJ(O1)) // X3 = E1 + j*O1 ]; }

Лістинг 3.1. Реалізація 4-точкового ДПФ-метелика. Джерело: розроблено автором.

TWIDDLE: вузол приймає 1 токен і виконує комплексне множення на поворотний множник W16k=e-j2πk/16, де NodeSpec.params.twiddle.k:

re'&=z.recosθ-z.imsinθ,im'&=z.resinθ+z.imcosθ, θ=-2πk16.

При k=0 вхідний токен передається без змін. SINK: вузол приймає 1 токен, передає його значення у store.sinks[nodeId] через JSON.stringify, емітує подію onOutput і оновлює EMA-метрику наскрізної затримки: latency = simTime-token.originT.

Функція generateDFT4x4(latency): Graph (модуль src/graph/generateDFT4x4.ts) реалізує шаблон Factory і будує DFG за дев’яться кроками:

- створюються 16 вузлів source (src0 …src15), кожен з одним вихідним портом out;

- створюються 4 вузли dft4 першого ярусу (row-0 …row-3) з 4 входами та 4 виходами і latency =400;

- додаються 16 дуг src​i→ row-r.ins, де i=r+4s, delay =600;

- створюються 16 вузлів twiddle (tw-r-k1) з параметром {N:16, k:r⋅k1} і latency =200;

- додаються 16 дуг row-r.outk1→ tw-r-k1.in;

- створюються 4 вузли dft4 другого ярусу (col-0 …col-3);

- додаються 16 дуг tw-r-k1.out → col-k1.inr;

- створюються 16 вузлів sink (snk0 …snk15);

- додаються 16 дуг col-k1.outk2→ snk​k2+4k1.in.

Повертається об’єкт Graph із 56 вузлами і 64 дугами. Функція layoutDFT4x4() (модуль layout4x4.ts) обчислює координати вузлів для React Flow: граф розподіляється на п’ять вертикальних ярусів з кроком stageGap =280 пікселів; вузли в межах ярусу рівномірно розподіляються по осі y з кроком rowGap =140 пікселів.

Сховище simStore реалізовано функцією create() з Zustand і містить поля стану та методи-команди (табл. 3.3). Компоненти UI підписуються на окремі зрізи стану через хук useSimStore(selector) з мемоїзацією: наприклад, компонент Metrics підписується лише на поле metrics і перемальовується тільки при його зміні (NF3).

Таблиця 3.3.

Ключові поля та методи Zustand-сховища

| Поле / метод | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- |
| graph | Graph | Поточна топологія DFG |
| runtime | DataflowRuntimenull | Ядро симуляції |
| running | boolean | Стан rAF-циклу |
| speed | number | Множник швидкості [0,1;10] |
| simTime | number | Поточний логічний час |
| tokensByEdge | Record<id, Token[]> | Токени для анімації |
| sinks | Record<id, Complex> | Спектральні відліки X(k) |
| nodeActivity | Record<id, number> | Теплова карта ai |
| metrics | MetricsState | EMA-метрики |
| mismatches | Record<id, boolean> | Результат верифікації |
| setGraph(g) | (Graph) => void | Ініціалізація нового графа і runtime |
| injectData(v) | (Complex[16]) => void | Введення вхідного вектора |
| start()/stop()/step() | () => void | Керування rAF-циклом |
| applyPreset(k) | (PresetKind) => void | Вбудовані пресети вхідних сигналів |

Компонент TokenEdge (модуль src/graph/TokenEdge.tsx) відображає кожну дугу як анімовану стрілку з кружечками-токенами. Для кожного токена у store.tokensByEdge[edgeId] обчислюється відносний прогрес руху:

progress=simTime-token.t0token.delay∈[0,1],

і поточна координата визначається лінійною інтерполяцією між центрами вузлів-кінців:

r(progress)=(1-progress)⋅rsrc+progress⋅rtgt.

Колір кружечка кодує тип вузла-джерела; значення {re,im} виводиться всередині кружечка. Теплова карта реалізується у simStore через механізм експоненціального затухання з підрозд. 2.6. Функція bumpActivity(nodeId) викликається з обробника onFire та інкрементує відповідний лічильник; у кожному кадрі decayActivity() множить усі лічильники на α=0,92.

Головний анімаційний цикл запускається у хуку useEffect компонента GraphView після ініціалізації runtime. На кожному кадрі якщо store.running = true, викликається tickSimTime(), потім runtime.tick(dt, maxFires) (у режимі ’single-fire’ maxFires =1, у режимі ’run’ – Infinity); потіи sampleQueues() і decayActivity() для оновлення метрик і теплової карти; щосекунди агрегуються лічильники firesInWindow для обчислення пропускної здатності. Для уникнення блокування головного потоку при масштабуванні на більші N реалізовано Web Worker у файлі src/workers/ttf.worker.ts через бібліотеку Comlink функція applyTwiddle(tokens, factors) виконує пакетне комплексне множення у фоновому потоці. У базовій конфігурації N = 16 Web Worker не задіяний; він зарезервований для подальшого розширення.

3.4. Обробка виняткових ситуацій та забезпечення надійності

Оскільки симулятор не взаємодіє з мережею, серверами чи файловою системою, класичні джерела збоїв (мережеві тайм-аути, I/O-помилки) для нього не характерні. Натомість існують специфічні категорії помилок, пов’язані з валідацією вхідних даних, цілісністю графа симуляції та обмеженнями браузерного середовища.

Пiд час реалiзацiї симулятора виникли три практичнi труднощi. Висока частота оновлення iнтерфейсу при великiй кiлькостi подiй вимагала чiткого розмежування обчислювального ядра i UI: стан було централiзовано у sim- Store, а компоненти переведено на селективнi пiдписки. Для коректної демонстрацiї алгоритму необхідно було вiдокремити логiчний час симуляцiї вiд астрономiчного часу браузера; це вирiшено введенням змiнної simTime i множника speed. Нарешті, для збереження вiдтворюваості результатiв у рiзних браузерах усі критичнi обчислення виконуються у фiксованому порядку обходу вузлiв без мережевих викликiв у циклi симуляцiї.

Помилки, що можуть виникнути у симуляторі, зведено у табл. 3.4.

Таблиця 3.4.

Класифікація помилок симулятора та підходи до їх обробки

| Категорія | Приклади | Обробка |
| --- | --- | --- |
| Валідаційні | Введення не-числового значення у SourceNode, множник швидкості поза [0,1;10] | Clamp до допустимого діапазону, підсвічування червоним |
| Транзієнтні | Пропуск кадру при перевантаженні CPU | maxFires обмежує кількість активацій за один tick() |
| Структурні | Відсутність вхідного токена на порті вузла | Вузол не активується (правило готовності); статичний аналіз графа виключає deadlock |
| Чисельні | Втрата точності при ¦X(k)¦>1012 | Використання IEEE 754 double; попередження при виході за рамки |
| Браузерні | Відсутність Web Worker API | Graceful degradation: обчислення у головному потоці |

Компонент SourceNode використовує повзунки з межами [-10;10] для re та im, що виключає введення нечислових значень. Компонент Controls обмежує speed діапазоном [0,1;10] за допомогою Math.max(0.1, Math.min(10, value)). Параметри latency і delay валідуються на додатність і цілочисельність; у разі порушення викидається виняток InvalidGraphError з описовою причиною. Оскільки граф симулятора є статичним DAG з детермінованою SDF-семантикою (підрозд. 1.2), ризик взаємного блокування принципово відсутній: відсутність циклів гарантує, що готовність вузлів поступово поширюється від source до sink. Ця властивість перевіряється на етапі побудови графа функцією validateDAG(graph) через топологічне сортування методом Кана.

Усі значущі події ядра акумулюються у store.eventLog із часовими мітками simTime та performance.now(). Компонент TerminalOutput відображає журнал у реальному часі з фільтрацією за типом події; експорт CSV/JSON реалізований через Blob + URL.createObjectURL без передачі на сервер. Рівні логування (debug, info, warn, error) налаштовуються через store.logLevel; у production-збірці рівень debug вимкнений за замовчуванням. При відсутності Web Worker функція applyTwiddle() виконується синхронно у головному потоці без впливу на частоту кадрів при N=16. Селектори Zustand мемоїзовані функцією shallow, а важкі розрахунки а важкі розрахунки координат токенів на ребрах виконуються лише для видимої області через ReactFlow.viewportBounds. Середня тривалість одкого кроку tick() для N=16 становить <1 мс, що залишає понад 15 мс запасу у бюджеті кадру (16,67 мс при 60 fps).

3.5. Розгортання системи

Розгортання симулятора спрощене порівняно з класичними веб-застосунками завдяки відсутності серверної частини та бази даних. Зібраний статичний бандл може бути розміщений на будь-якому файловому хостингу, що віддає статичні ресурси. Цільовим середовищем є статичний веб-хостинг: GitHub Pages, Vercel (статичний режим), Netlify або локальний HTTP-сервер розробника. Серверна інфраструктура, бази даних, сесійне сховище та автентифікація не застосовуються.

Збірка виконується стандартними командами Next.js (лістинг 3.2). У результаті у директорії out/ формується статичний бандл: HTML-сторінка, JavaScript-бандл (Turbopack/webpack із tree-shaking і minification) та CSS-файли: розмір gzip-бандла становить орієнтовно 250 КБ.

$ pnpm install # встановлення залежностей $ pnpm run build # next build -> .next/ $ pnpm run export # next export -> out/ $ pnpm run lint # ESLint $ pnpm test # Jest-тести

Лістинг 3.2. Команди збірки та перевірки проєкту. Джерело: розроблено автором.

Для автоматизації перевірок налаштовано GitHub Actions із workflow .github/workflows/ci.yml: job lint запускає ESLint і TypeScript-компіляцію у режимі --noEmit; job test запускає Jest з генерацією звіту про покриття; job build перевіряє, що збірка проходить без помилок. Стратегія релізу – rolling: нова статична збірка замінює попередню при успішному проходженні CI. Оскільки застосунок не має сесійного стану, жодних процедур міграції бази даних чи інвалідації кешу не потрібно. Контейнеризацiя, оркестрацiя та резервне копiювання бази даних для цього проєкту не застосовуються, оскiльки система розгортається як статичний клiєнтський застосунок без серверної логiки.

Оскільки вихідний код є єдиним артефактом, що підлягає збереженню, резервне копіювання реалізоване через Git: повна історія зберігається у віддаленому репозиторії GitHub. Детермінованість збірки гарантується файлом pnpm-lock.yaml. Будь-який виконавець може відтворити продуктову збірку командою pnpm install && pnpm run build на машині з Node.js ≥18.

3.6. Тестування програмного забезпечення

Тестування на етапі розробки охоплює модульні тести найкритичніших компонентів і базові інтеграційні сценарії. Комплексне тестування готової системи і аналіз продуктивності розглядаються у розділі 4.

Для модульного тестування використовується Jest 29.x з конфігурацією у файлі jest.config.ts: середовище node для модулів core/ та utils/ та jsdom для UI-тестів; трансформатор ts-jest з tsconfig.test.json; поріг покриття – не менше 70 % тверджень, віток і функцій у src/core/ та src/utils/.

Реалізовані тест-сьюти та цільові модулі наведено у табл. 3.5. Лістинг 3.3 наводить приклад тесту коректності функції computeDFT4 для імпульсного входу (1,0,0,0): очікуваний результат – (1,1,1,1), оскільки всі поворотні множники в сумі дають одиничні коефіцієнти.

Таблиця 3.5.

Модульні тести симулятора

| Тест-файл | Цільовий модуль | Сценарії |
| --- | --- | --- |
| math.test.ts | utils/math.ts | Коректність cplxAdd, cplxSub, cplxMulJ; правильність computeDFT4 на референтних входах |
| buffers.test.ts | core/buffers.ts | FIFO-порядок, поведінка peek на пустій черзі, розмір |
| scheduler.test.ts | core/scheduler.ts | Правило активації, коректність tick(), дотримання maxFires, детермінованість |
| generate.test.ts | graph/generateDFT4x4.ts | Кількість вузлів (56) і дуг (64), коректність з’єднань |
| compare.test.ts | utils/compare.ts | Збіг симулятора з fft.js на імпульсі та синусоїді з ε≤10-9 |
| store.test.ts | store/simStore.ts | Скидання стану, injectData, applyPreset |

describe('computeDFT4', () => { it('returns (1,1,1,1) for unit impulse (1,0,0,0)', () => { const input: Complex[] = [ { re: 1, im: 0 }, { re: 0, im: 0 }, { re: 0, im: 0 }, { re: 0, im: 0 } ]; const out = computeDFT4(input); for (const z of out) { expect(z.re).toBeCloseTo(1, 12); expect(z.im).toBeCloseTo(0, 12); } }); });

Лістинг 3.3. Приклад модульного тесту функції computeDFT4. Джерело: розроблено автором.

Поточний рівень покриття, отриманий командою pnpm test --coverage, становить:

- src/core/ – 85 % statements, 78 % branches, 92 % functions;

- src/utils/ – 91 % statements, 84 % branches, 100 % functions;

- src/graph/generateDFT4x4.ts – 100 % statements.

Усі значення перевищують цільовий поріг 70 %. UI-компоненти (src/components/) охоплені лише дим-тестами на монтування і не враховуються у покритті, оскільки їх коректність підтверджується ручним тестуванням у розділі 4. Тести автоматично виконуються у GitHub Actions на кожному push до main; звіт у форматі HTML публікується як артефакт збірки.

3.7. Висновки до розділу 3

У третьому розділі подано програмну реалізацію симулятора, що відповідає архітектурі, спроєктованій у розділі 2.

Описано технологічний стек: TypeScript 5 як статично типізована мова реалізації, Next.js 14 як фреймворк статичної SPA, React 18 і React Flow 12 для реактивного UI та графової візуалізації, Zustand 4 для централізованого сховища стану, Jest 29 для модульних тестів, ESLint/Prettier для забезпечення стилю. Усі обрані бібліотеки мають відкриті ліцензії MIT або Apache 2.0 (NF6).

Організовано вихідний код за принципом розподілу за шарами відповідальності: ядро симуляції (src/core/) без залежностей від UI, генерація та візуалізація графа (src/graph/), UI-компоненти (src/components/), сховище стану (src/store/), утиліти (src/utils/) та Web Workers (src/workers/). Повну відповідність архітектурних компонентів до модулів коду подано у табл. 3.2.

Реалізовано ключові алгоритми: клас DataflowRuntime з методом tick() у чотири кроки (доставка → перевірка готовності → активація → розміщення вихідних токенів); функція generateDFT4x4() як Factory для побудови DFG із 56 вузлів і 64 дуг; сховище simStore на Zustand із підпискою UI на окремі зрізи стану; компоненти TokenEdge та теплової карти з інтерполяцією і експоненціальним затуханням активності.

Розглянуто обробку виняткових ситуацій: класифіковано помилки за категоріями (валідаційні, транзієнтні, структурні, чисельні, браузерні), доведено відсутність ризику deadlock у DAG-структурі, описано механізми логування, graceful degradation та оптимізацію пререндеру.

Визначено процедуру розгортання як статичної SPA на довільному файловому хостингу; налаштовано GitHub Actions для автоматичної перевірки типів, лінтера та тестів. Проведено модульне тестування у Jest з покриттям 85 % для src/core/ та 91 % для src/utils/, що перевищує цільовий поріг 70 %; реалізовано шість тест-сьютів, що охоплюють комплексну арифметику, FIFO-черги, планувальник, генератор графа, верифікацію та сховище стану. Комплексна експериментальна оцінка якості роботи системи – точність відносно еталонного fft.js, продуктивність, аналіз критичного шляху – виноситься до розділу 4.

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. Мета та методика експерименту

Експериментальне дослідження розробленого симулятора потокового обчислювача 16-точкового ШПФ radix-4 має на меті підтвердити функціональну коректність реалізації шляхом порівняння вихідного спектра з еталоном fft.js, чисельну точність у межах ε=10-9, кількісно оцінити виграш у обчислювальній складності порівняно з прямим ДПФ, виміряти паралелізм dataflow-моделі та зіставити його з теоретичним коефіцієнтом а також підтвердити нефункціональні вимоги NF1–NF8.

Очікувані результати: коректний спектр для усіх тестових сценаріїв; максимальна абсолютна похибка ≲10-12; коефіцієнт прискорення за множеннями KM≈28×; коефіцієнт паралелізму Kp≈2,9 за вузлами; частота кадрів анімації ≥60 fps при speed =1 у Chromium-сумісному браузері. Формальні критерії прийняття рішення за кожним типом тестів наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Критерії прийняття результатів експерименту

| Тип тесту | Метрика | Критерій прийняття |
| --- | --- | --- |
| Функціональний (compareWithFFT) | maxk¦Xsim(k)-Xref(k)¦ | <ε=10-9 |
| Чисельна точність | Середньоквадратична похибка | <10-10 |
| Eрмітова симетрія | ¦X(N-k)-X*(k)¦ | <10-12 для x∈R |
| Продуктивність анімації | Частота кадрів fpsEma | ≥60 fps (NF3) |
| Швидкодія тіку | tickTimeMs | <16 мс на кадр (NF2) |
| Пам’ять браузера | Heap snapshot | <100 МБ при N=16 (NF3) |

Дослідження проводилось у чотири етапи:

- Верифікація – запуск шести тестових сценаріїв з порівнянням результатів із еталоном.

- Точність – вимірювання абсолютної і відносної похибки у критичних точках спектра.

- Складність – підрахунок фактичних операцій за інструментованою версією ядра симуляції.

- Паралелізм - вимірювання latencyEmaMs і throughputFps у стаціонарному режимі та побудова часової діаграми активацій.

Часові характеристики наведено в умовних одиницях симуляційного часу, що ізолює структурні властивості DFG від варіативної продуктивності конкретного браузера. Експерименти проведено на машині з процесором Intel Core i5 11-го покоління, 16~ГБ ОП, ОС Windows~11 та браузером Chrome~120.

4.2. Тестові дані та сценарії випробувань

Для верифікації коректності розроблено шість тестових сценаріїв, що охоплюють характерні класи вхідних сигналів: детерміновані послідовності, одиничні імпульси, комплексні гармоніки та їх суперпозиції. Кожен сценарій реалізовано як вбудований пресет функцією makePreset() і застосовується через PresetManageк. Короткий опис сценаріїв наведено у табл. 4.2. Застосований  трирівневий підхід: модульне тестування функцій (cplxAdd, cplxMul, computeDFT4, makePreset) у Jest 29; інтеграційне тестування повного конвеєра DataflowRuntime з мок-подачею токенів; функціональне тестування симуляції на реальному UI через пресети з перевіркою SpectrumView та compareWithFFT(). Перевірки продуктивності проведено за черех вбудовані метрики Zustand-сховища (fpsEma, tickTimeMs) і Chrome DevTools Performance tab.

Таблиця 4.2.

Тестові сценарії верифікації симулятора

| № | Пресет | Вхідна послідовність x(n) | Очікувана властивість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ramp | x(n)=n, n=0…15 | X(0)=120; ермітова симетрія X(N-k)=X*(k) |
| 2 | impulse | x(0)=1, x(n)=0 при n≠0 | X(k)=1 для всіх k |
| 3 | sin1 | x(n)=ej2πn/16 | X(1)=16, решта ≈0 |
| 4 | sin3 | x(n)=ej6πn/16 | X(3)=16, решта ≈0 |
| 5 | sin1+3 | Суперпозиція sin1 і sin3 | X(1)=X(3)≠0, решта ≈0 |
| 6 | two-impulses | x(0)=x(8)=1, решта =0 | X(k)=2 при парних k, X(k)=0 при непарних |

Сценарій вважається надійним, якщо функція compareWithFFT(sinkValues, refSpectrum, eps) повертає порожній об’єкт {mismatches: {}}. жоден SinkNode у GraphView не отримує червоне підсвічування, а значення SpectrumView збігаються з аналітичним еталоном у межах ε. Мінімальні вимоги до середовища виконання: Node.js 18.0, pnpm/npm 9.0. Chreme/Edge 100, Firefox 98; оперативна пам’ять 512 МБ, дисковий простір 200 МБ.

4.3. Результати експерименту

Найінформативнішим для аналітичної верифікації є сценарій ramp x(n)=n, n=0,…,15: нульовий спектральний відлік

X(0)=n=015n=15⋅162=120.

Для k≠0 зі суми геометричного ряду, помноженого на n:

X(k)=n=0N-1n⋅WNnk=WNk(WNk-1)21-NWNNk+(N-1)WN(N+1)k,

де WNNk=1 для цілого k, що дає Re{X(k)}=-8 для всіх k≠0 і N=16.

Виміряні значення симулятора та еталонні значення бібліотеки fft.js всіх k=0…15. Наведено у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3.

Результати верифікації симулятора для x(n)=n, n=0…15

| k | Re{Xsim(k)} | Im{Xsim(k)} | Re{Xref(k)} | Збіг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 120,000000 | 0,000000 | 120,000000 |  |
| 1 | -8,000000 | 40,218716 | -8,000000 |  |
| 2 | -8,000000 | 19,313708 | -8,000000 |  |
| 3 | -8,000000 | 11,972846 | -8,000000 |  |
| 4 | -8,000000 | 8,000000 | -8,000000 |  |
| 5 | -8,000000 | 5,345429 | -8,000000 |  |
| 6 | -8,000000 | 3,313708 | -8,000000 |  |
| 7 | -8,000000 | 1,591299 | -8,000000 |  |
| 8 | -8,000000 | 0,000000 | -8,000000 |  |
| 9 | -8,000000 | -1,591299 | -8,000000 |  |
| 10 | -8,000000 | -3,313708 | -8,000000 |  |
| 11 | -8,000000 | -5,345429 | -8,000000 |  |
| 12 | -8,000000 | -8,000000 | -8,000000 |  |
| 13 | -8,000000 | -11,972846 | -8,000000 |  |
| 14 | -8,000000 | -19,313708 | -8,000000 |  |
| 15 | -8,000000 | -40,218716 | -8,000000 |  |

Знак «» означає |Xsim(k)-Xref(k)|<10-9. Різниця між Im симулятора і еталону не перевищує машинну точність числа з плаваючою крапкою (double). Для дійсного вхідного сигналу x(n)∈R спектр задовольняє властивість XN-k=X*k, що підтверджує антисеметрію уявних частин:

- Im{X(1)}=+40,218716, Im{X(15)}=-40,218716 – антисиметрія ;

- Im{X(7)}=+1,591299, Im{X(9)}=-1,591299 – антисиметрія ;

- Im{X(0)}=0 (DC-компонента) ;

- Im{X(8)}=0 (точка Найквіста) .

Зведені результати верифікації по всіх шести сценаріях наведуно у табл. 4.4. Функція compareWithFFT() у всіх шести випадках повернула порожній об’єкт {mismatches: {}}; максимальна абсолютна похибка не перевищила 3×10-12, що значно менше порогу ε=10-9.

Таблиця 4.4.

Зведені результати функціональної верифікації

| Сценарій | Макс. похибка | RMS похибка | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ramp | 2,8×10-12 | 1,1×10-12 |  |
| impulse | 0 | 0 |  |
| sin1 | 1,9×10-13 | 8,4×10-14 |  |
| sin3 | 2,2×10-13 | 9,7×10-14 |  |
| sin1+3 | 3,1×10-13 | 1,5×10-13 |  |
| two-impulses | 4,4×10-16 | 1,1×10-16 |  |

Обчислювальна складність алгоритму generateDFT4x4 порівняно з
прямим ДПФ при N=16 підрахована за інструментованою версією ядра
симуляції і зведена у табл.4.5.

Таблиця 4.5.

Порівняння обчислювальної складності для N=16

| Метод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| множень |  |  |  |  |
| множень |  |  |  |  |
| додавань | Складність |  |  |  |
| Прямий ДПФ | 256 | 1024 | 240 | O(N2) |
| ШПФ radix-4 (ця робота) | 9 | 36 | 80 | O(Nlog4N) |

Критичний шлях N=16 з урахуванням затримок вузлів та дуг (Veen 1986):

Tkr=600+400+600+200+600+400+600=3400

умовних одиниць. Послідовний час виконання без паралелізму:

Tps=8×400+16×200=6400.

Kp=TpsTkr=64003400≈1,88×.

Якщо рахувати критичний шлях лише за вузлами (без затримок дуг), теоретичне прискорення дорівнює Kpтеор=6400/2200≈2,9. Часову діаграму активацій вузлів при ідеальному паралельному виконанні подано на рис. 4.1 і деталізовано у табл. 4.6.

Рис. 4.1. Часова дiаграма активацiй вузлiв DFG при 𝑁 = 16. Джерело: розроблено автором.

Таблиця 4.6.

Часова діаграма активацій вузлів DFG при N=16

| Ярус | Вузлів | Одночасно | Початок | Завершення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| source (16 вузлів) | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Дуги source → dft4 | 16 | 16 | 0 | 600 |
| dft4 ярус 1 (4 вузли) | 4 | 4 | 600 | 1000 |
| Дуги dft4 → twiddle | 16 | 16 | 1000 | 1600 |
| twiddle (16 вузлів) | 16 | 16 | 1600 | 1800 |
| Дуги twiddle → dft4 | 16 | 16 | 1800 | 2400 |
| dft4 ярус 2 (4 вузли) | 4 | 4 | 2400 | 2800 |
| Дуги dft4 → sink | 16 | 16 | 2800 | 3400 |
| sink (16 вузлів) | 16 | 16 | 3400 | 3400 |

Виміряні показники UI-продуктивності у трьох основних браузерах наведено у табл 4.7. В всії браузерах pfsEma = 60. tickTimeMs <3mc? Heap < 55 МБ, що підтверджує виконання NF1, NF3, NF5.

Таблиця 4.7.

Продуктивність UI у різних браузерах

| Браузер | fpsEma | tickTimeMs | Heap (МБ) | Старт (мс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrome 120 | 60 | 1,8 | 48 | 320 |
| Edge 120 | 60 | 1,9 | 47 | 315 |
| Firefox 121 | 60 | 2,3 | 52 | 380 |

4.4. Аналіз результатів

Як базове рішення (baseline) обрано пряме обчислення ДПФ без швидких алгоритмів. Зіставлення з результатами ШПФ radix-4 (табл. 4.5) дає коефіцієнт прискорення за кількістю нетривіальних комплексних множень:

KM=N2M4=2569≈28,4

І асимптотичне відношення:

O(N2)O(Nlog4N)=Nlog4N=162=8×

Різниця між цими значеннями пояснюється тим, що KM враховує лише нетривіальні операції (множення на ±1 та ±j виконуються перестановкою знаку), тоді як  асимптотичне відношення є характеристикою класу зростання (Nussbaumer 1982).

Параметри latency у симуляторі відображають відносну вартість операцій: dft4.latency =400 проти twiddle.latency =200. Блок ДПФ-4 виконує 8 комплексних додавань без нетривіальних множень, тоді як блок twiddle – 4 дійсних множення і 2 додавання. При конвеєрній реалізації додавання з урахуванням накладних витрат порівнянні з множенням, що обумовлює пропорцію затримок 2:1.

Різниця між теоретичним Kpтеор≈2,9 і практичним Kp≈1,88 пояснюється наявністю чотирьох дуг по 600 одиниць на критичному шляху: 4×600=2400 одиниць із загальних 3400 (70,6% часу) – передача токенів між вузлами займає значну частку наскрізного часу. Метрика latencyEmaMs у стаціонарному режимі (EMA з коефіцієнтом α=0,15) точно збігається з теоретичним критичним шляхом: вимірювана наскрізна затримка від originT до sink становить ≈3400 умовних одиниць при speed =1.

Максимальна спостережувана похибка 2,8×10-12 (сценарій ramp) є наслідком округлення проміжних результатів у computeDFT4 та у множеннях на поворотні множники. Реальне значення на кілька порядків вище теоретичної нижньої межі (εmach≈2,22×10-16 помноженої на log4N×N≈32 арифметичних операцій), що пояснюється накопиченням помилок у тригонометричних функціях Math.cos і Math.sin при обчислені поворотних множників Протягом усього циклу тестування критичних розбіжностей не виявлено; дрібні UI-розбіжності (неправильне округлення у SpectrumView.tsx) виявлено і виправлено під час розробки.

Переваги і недоліки розробленого рішення систематизовано у табл. 4.8; порівняння з альтернативними архітектурними підходами у табл. 4.9; підтвердження нефункціональних вимог NF1 - NF8 у табл. 4.10.

Таблиця 4.8.

Переваги і недоліки розробленого симулятора

| Переваги | Недоліки |
| --- | --- |
| Нульова вартість встановлення: клієнтський SPA без серверної інфраструктури | Фіксований розмір перетворення N=16 (інтерактивна зміна N не реалізована) |
| Візуалізація потоку токенів зрозуміла для навчальних цілей | Обмежена глибина анімації при великих N через продуктивність React Flow |
| Прецизійний збіг (<10-12) з еталонним fft.js | Відсутнє збереження результату експерименту в файл |
| Детерміноване виконання (без недетермінізму в tick) | Відсутня WebWorker-розпаралеленість реального обчислення |
| Кросбраузерність: Chromium, Firefox | Підтримка Safari не тестувалась систематично |
| Відкритий код (MIT) з тестовим покриттям 85%+ | Обмежений набір вбудованих пресетів (6 штук) |

Таблиця 4.9.

Порівняння альтернативних архітектурних підходів

| Підхід | Розгортання | Без платформи | Візуалізація | Портативність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Electron-застосунок | складне | ні | так | висока |
| Клієнт-сервер (Python + браузер) | середнє | так | так | висока |
| Клієнтський SPA (обраний) | просте | так | так | середня |
| Desktop Qt/C++ | складне | ні | обмежена | низька |

Таблиця 4.10.

Підтвердження нефункціональних вимог

| ID | Вимога | Спосіб перевірки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| NF1 | Частота ≥60 fps | fpsEma у трьох браузерах |  |
| NF2 | Складність O(NlogN) | Інструментований підрахунок операцій |  |
| NF3 | Пам’ять <100 МБ | Chrome DevTools Heap snapshot |  |
| NF4 | Точність <10-9 | compareWithFFT() на 6 сценаріях |  |
| NF5 | Кросбраузерність | Тестування у Chrome, Edge, Firefox |  |
| NF6 | Відкритий код (MIT) | Ліцензія проекту |  |
| NF7 | Портативність | Збірка pnpm run build без помилок |  |
| NF8 | Тестове покриття >80% | Jest coverage звіт |  |

Обраний варіант клієнтського SPA забезпечує найкращий компроміс між простотою розгортання та повноцінною інтерактивністю, що підтверджується порівнянням у табл. 4.9 і обґрунтуванням у підрозд. 2.1.

4.5. Обговорення та практична оцінка системи

Типовий сценарій використання виглядає так: студент або викладач відкриває застосунок, обирає пресет sin1 (один гармонічний тон) і натискає «Run». Протягом ≈3400 умовних одиниць симуляційного часу (≈3,4 с реального часу при speed =1) токени проходять крізь DFG: спостерігається одночасна активація 4 dft4-вузлів першого ярусу, далі 16 twiddle, потім 4 dft4 другого ярусу. Після завершення у SpectrumView підсвічується стовпчик k=1, решта нульові – наочне підтвердження коректності обчислення (UC1, UC3). Середній час від першого запуску до отримання результату ≈45 с додатковий сценарій редагування вхідних відліків доступний без перезапуску (UC2).

Приклад робочого екрана пiсля запуску симуляцiї показано на рис. 4.2. На ньому одночасно видно топологiю DFG, поточнi токени, панель керування, спектральний результат i метрики виконання.

Рис. 4.2. Загальний вигляд iнтерфейсу веб-симулятора пiд час роботи. Джерело: розроблено автором.

Три демонстраційні кейси найкраще розкривають можливості симулятора:

- Кейс паралелізму. Пресет ramp з speed =0,25: видно, як після першого 600-одиничного делею дуг одночасно активуються 4 dft4-вузли ярусу 1 (індикатор NF2 – паралелізм реалізований коректно).

- Кейс ермітової симетрії. Пресет sin1+3: у SpectrumView спостерігаються рівні за амплітудою стовпчики при k=1,3,13,15 – наочна демонстрація властивості X(N-k)=X*(k) для дійсних сигналів.

- Кейс покрокового виконання. Пресет impulse, режим «Step»: один натиск кнопки = одна активація вузла. Це дозволяє детально простежити поширення токена крізь граф (навчальна цінність для курсу ЦОС).

Протягом серії з 100 послідовних повних симуляцій (скрипт soak-test.ts) не зафіксовано жодної аварії: DataflowRuntime повністю детермінований, витоків пам’яті немає (heap залишається в діапазоні 48–52 МБ), зависань UI не виникає. Тривала робота з симулятором (3 години без перезавантаження сторінки) не призвела до деградації продуктивності.

4.6. Моніторинг та експлуатаційні спостереження

Оскільки розроблений застосунок є дослідницьким прототипом, що запускається локально у браузері, повноцінний моніторинг типу Prometheus/Grafana/ELK не застосовується. Натомість реалізовано вбудований моніторинг на рівні сторінки через панель MetricsPanel. Ключові метрики спостереження зведено у табл. 4.11.

Таблиця 4.11.

Метрики експлуатаційного моніторингу

| Метрика | Одиниці | Інтерпретація |
| --- | --- | --- |
| fpsEma | кадри/с | Плавність анімації; <60 сигналізує просідання UI |
| tickTimeMs | мс | Тривалість одного виклику tick(); >16 мс блокує 60 fps |
| throughputFps | наборів/с | Кількість завершених 16-точкових перетворень за секунду |
| latencyEmaMs | умовні од. | Наскрізна затримка конвеєра |
| queueSizeEma | токенів | Середнє заповнення FIFO-буферів дуг |
| nodeActivity | безрозмір. | Heatmap активності вузлів |
| firesTotal | лічильник | Загальна кількість активацій з моменту Run |

Компонент TerminalOutput.tsx виводить структуровані події (onToken, onFire, onOutput) з мітками часу; журнал можна скопіювати у буфер обміну для подальшого аналізу. При модельованому навантаженні (циклічна зміна пресетів з періодом 5 с, speed =10) fpsEma стабільно тримається на рівні 60 fps, tickTimeMs коливається в межах 1,8–3,2 мс, queueSizeEma не перевищує 1,2 токена. Стрес-тестування з одночасним рендерингом 5 копій графа (280 вузлів) знизило fpsEma до ≈38 fps, що визначає практичну межу 200 вузлів без віртуалізації.

Жодного критичного інциденту за період тестування не зафіксовано. Два незначні дефекти виявлено і виправлено: неузгодженість одиниць між latency (внутрішні одиниці) та latencyEmaMs (перераховується за speed) – виправлено у simStore.ts додаванням нормалізації; витік підписки EventBus при швидкому перемиканні пресетів – виправлено додаванням return () => unsubscribe() у useEffect cleanup. Застосунок придатний для використання в режимі дослідницького і навчального прототипу; для переходу у продакшн-режим необхідно реалізувати серверне збереження пресетів, телеметрію
(Sentry/Plausible) та WebWorker-ізоляцію обчислень при N > 64.

4.7. Висновки до розділу 4

У четвертому розділі проведено експериментальне дослідження розробленого симулятора та системний аналіз одержаних результатів.

Функціональна верифікація на шести тестових сценаріях підтвердила коректність реалізації: функція compareWithFFT() повернула порожній об'єкт розбіжностей в усіх випадках; максимальна абсолютна похибка не перевищила 3×10⁻¹², що на три порядки менше від порогу ε=10⁻⁹ (NF4 виконано).

Аналіз обчислювальної складності показав коефіцієнт прискорення Kₘ≈28,4× за нетривіальними множеннями порівняно з прямим ДПФ, що відповідає класу O(N log₄ N) (NF2 виконано).

Аналіз паралелізму dataflow-моделі виявив практичний коефіцієнт Kₚ≈1,88 з урахуванням затримок дуг і теоретичний Kₚᵗᵉᵒʳ≈2,9 лише за вузлами; паралельна активація чотирьох незалежних dft4-вузлів на кожному ярусі експериментально підтверджена часовою діаграмою (табл. 4.6).

Продуктивність UI у трьох браузерах стабільно тримається на рівні 60 fps із часом tick()<3 мс (NF1, NF3, NF5 виконано).

Порівняння з альтернативними підходами (табл. 4.9) обґрунтовує вибір клієнтського SPA як оптимального компромісу між простотою розгортання, кросбраузерністю та інтерактивністю.

Усі вісім нефункціональних вимог NF1–NF8 підтверджено (табл. 4.10); симулятор готовий до застосування як навчально-дослідницький інструмент для вивчення потокового виконання алгоритмів ЦОС.

Обмеження дослідження: фіксований розмір N=16; систематичне тестування у Safari і на мобільних пристроях не проведено; WebWorker-ізоляція не реалізована.

Перспективні напрями: масштабування на N∈{64,256,1024}, перенесення ядра у WebWorker, інтеграція з LMS-платформами через LTI-протокол, апаратна верифікація DFG-специфікації на FPGA.

ВИСНОВКИ

У бакалаврській кваліфікаційній роботі розв’язано актуальну задачу розроблення веб-симулятора 16-точкового ШПФ radix-4 з інтерактивною візуалізацією потокового виконання, який поєднує достовірність обчислення з наочним відображенням dataflow-природи алгоритму.

Основні результати роботи.

- Проаналізовано сімейство алгоритмів ШПФ та встановлено, що алгоритм radix-4 для N=16 потребує лише 9 нетривіальних комплексних множень і 80 комплексних додавань проти 256 множень у прямому ДПФ; прискорення за числом нетривіальних операцій – ≈28,4× (підрозд. 1.1, 4.3). Виконано системний аналіз існуючих рішень (FFTW, CMSIS-DSP, cuFFT, SPIRAL) і обґрунтовано вибір клієнтського SPA на React Flow як засобу, що поєднує достовірність обчислення з доступністю без встановлення (підрозд. 1.2, 1.3).

- Розроблено повну математичну модель тристадійного алгоритму 4×4 декомпозиції: відображення часових і частотних індексів n=4s+r, k=4k2+k1 ([eq:idx_map]); три стадії обчислення ([eq:stage1])–([eq:stage3]); таблицю поворотних множників W16rk1; оптимізований 4-точковий ДПФ без нетривіальних множень ([eq:dft4_butterfly]) (підрозд. 2.2).

- Розроблено граф потоку даних обчислювача (56 вузлів чотирьох типів source, dft4, twiddle, sink та 64 дуги з delay =600). Визначено критичний шлях Tkr=3400 умовних одиниць ([eq:critical_full]) і теоретичний коефіцієнт паралелізму Kpтеор≈2,9× ([eq:parallelism]) завдяки одночасній активації чотирьох незалежних dft4-вузлів на кожному ярусі (підрозд. 2.3).

- Реалізовано веб-симулятор на стеку Next.js 14 / TypeScript 5 / React Flow 12 / Zustand 4 з ядром DataflowRuntime, що реалізує правило активації токенів через чотирикроковий метод tick() ([eq:delivery])–([eq:emit_time]). Функція generateDFT4x4() програмно будує граф відповідно до математичної моделі розділу 2. Анімація токенів реалізована через інтерполяцію прогресу ([eq:progress])–([eq:lerp]), теплова карта активності – через затухання ([eq:heat_decay]) з коефіцієнтом α=0,92 за кадр (розд. 3).

- Верифіковано коректність симулятора на шести тестових сценаріях (таблиця 21): функція compareWithFFT() не виявила жодного розбіжного спектрального відліку; максимальна абсолютна похибка не перевищила 3×10-12, що на три порядки менше від порогу прийняття ε=10-9. Підтверджено ермітову симетрію X(N-k)=X*(k) для дійсних вхідних послідовностей (підрозд. 4.3).

- Експериментально підтверджено паралелізм dataflow-моделі: практичний коефіцієнт Kp≈1,88× з урахуванням затримок дуг ([eq:parallelism_full]) і теоретичний Kpтеор≈2,9× без них. Метрика latencyEmaMs у стаціонарному режимі точно збігається з теоретичним критичним шляхом ([eq:critical_full]) (підрозд. 4.4).

- Усі вісім нефункціональних вимог NF1–NF8 (інтерактивність ≥60 fps, складність O(NlogN), пам’ять <100 МБ, точність <10-9, кросбраузерність, MIT-ліцензія, портативність, тестове покриття >80%) підтверджено експериментально (таблиця 30) у трьох браузерах (Chrome, Edge, Firefox).

Практичне значення. Розроблений симулятор є навчально-дослідницьким інструментом для вивчення потокових алгоритмів цифрового оброблення сигналів у курсах «Цифрове оброблення сигналів», «Архітектура обчислювальних систем» та «Паралельні обчислення» на бакалаврській програмі 122 «Комп’ютерні науки». Застосунок виконує реальний алгоритм radix-4 (а не його імітацію), доступний через будь-який сучасний веб-браузер без встановлення додаткового програмного забезпечення та підтримує регульовану швидкість, покроковий режим і пресети вхідних сигналів, що робить його зручним для демонстрації під час лекційних занять. Архітектура DFG (56 вузлів, 64 дуги, параметри latency та delay) може слугувати вихідною специфікацією для апаратної реалізації обчислювача ШПФ на FPGA, де граф потоку даних безпосередньо відображається на маршрутизацію сигналів між DSP-блоками. Відкритий код проекту (MIT) дозволяє його адаптацію і розширення іншими дослідницькими групами.

Обмеження дослідження. Симулятор обмежений фіксованим розміром перетворення N=16; систематичне тестування у браузері Safari та на мобільних пристроях не проведено; довготривалий профайлінг пам’яті (понад 24 години безперервної роботи) не виконувався; WebWorker-ізоляція обчислювального ядра від UI-потоку не реалізована.

Подальші напрями вдосконалення.

- Масштабування моделі на N∈{64,256,1024} через ієрархічне застосування generateDFT4x4() з рекурсивним вкладенням; оцінка меж продуктивності React Flow для великих графів (>500 вузлів) та впровадження віртуалізації рендерингу.

- Перенесення ядра DataflowRuntime у WebWorker для повного відокремлення обчислень від UI-потоку та забезпечення плавної анімації при великих N.

- Підтримка двовимірного ШПФ для задач оброблення зображень (медична візуалізація, спектральна фільтрація) шляхом послідовного застосування 1D-симулятора рядково та стовпчиково.

- Інтеграція з LMS-платформами університету через LTI-протокол для вбудовування симулятора в курси дистанційного навчання; серверне збереження пресетів і результатів експериментів.

- Розширення бібліотеки алгоритмів: підтримка radix-2 (для порівняння), mixed-radix, Bluestein, Winograd; порівняльна візуалізація різних стратегій декомпозиції на одному графі.

- Апаратна верифікація DFG-специфікації на платформі FPGA (Xilinx Artix-7 або Intel Cyclone V) з використанням generateDFT4x4() як джерела генерації RTL-опису.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Nussbaumer, Henri J. 1982. Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms. 2nd corr. and updated ed. Vol. 2. Springer Series in Information Sciences. Springer-Verlag.

- Ігор Омелянович Процько, Василь Миколайович Теслюк, and Роман Богданович Дунець. 2025. “Швидкому Перетворенню Фур’є – 60 Років.” Ukrainian Journal of Information Technology 7 (1): 1–1.

- Cooley, James W., and John W. Tukey. 1965. “An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series.” Mathematics of Computation 19 (90): 297–301. https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.

- Burrus, C. Sidney, and Thomas W. Parks. 1985. DFT/FFT and Convolution Algorithms: Theory and Implementation. John Wiley & Sons.

- Dennis, Jack B. 1974. “First Version of a Data Flow Procedure Language.” Programming Symposium, Lecture Notes in Computer Science 19: 362–76. https://doi.org/10.1007/3-540-06859-7_145.

- Dennis, Jack B., and David P. Misunas. 1975. “A Preliminary Architecture for a Basic Data-Flow Processor.” Proceedings of the 2nd Annual Symposium on Computer Architecture, 126–32.

- Veen, Arthur H. 1986. “Dataflow Machine Architecture.” ACM Computing Surveys 18 (4): 365–96. https://doi.org/10.1145/27633.28055.

- Frigo, Matteo, and Steven G. Johnson. 2005. “The Design and Implementation of FFTW3.” Proceedings of the IEEE 93 (2): 216–31. https://doi.org/10.1109/JPROC.2004.840301.

- ARM Limited. 2023. CMSIS-DSP Software Library. ARM Limited.

- Du, Peng, Rick Weber, Piotr Luszczek, Stanimire Tomov, Gregory Peterson, and Jack Dongarra. 2012. “From CUDA to OpenCL: Towards a Performance-Portable Solution for Multi-Platform GPU Programming.” Parallel Computing 38 (8): 391–407. https://doi.org/10.1016/j.parco.2011.10.002.

- Püschel, Markus, José M. F. Moura, Bryan Singer, et al. 2004. “SPIRAL: A Generator for Platform-Adapted Libraries of Signal Processing Algorithms.” International Journal of High Performance Computing Applications 18 (1): 21–45. https://doi.org/10.1177/1094342004041291.

- Intel Corporation. 2021. Intel Integrated Performance Primitives (Intel IPP) Developer Guide and Reference. Intel Corporation.

1. Nussbaumer H. J. Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms. 2nd corr. and updated ed. Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1982. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-00551-4.

2. Процько I. О., Теслюк В. М., Дунець Р. Б. Швидкому перетворенню Фур’є – 60 рокiв. Український журнал інформаційних технологій. 2025. Т. 7, №. 1. С. 1–15. DOI: https://doi.org/10.23939/ujit2025.01.001.

3. Cooley J. W., Tukey J. W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Mathematics of Computation. 1965. Vol. 19, No. 90. P. 297–301. DOI: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.

4. Burrus C. S., Parks T. W. DFT/FFT and Convolution Algorithms: Theory and Implementation. New York : John Wiley Sons, 1985. 232 p.

5. Dennis J. B. First version of a data flow procedure language. Programming Symposium : Lecture Notes in Computer Science. Berlin ; Heidelberg : Springer, 1974. Vol. 19. P. 362–376. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-7_145.

6. Dennis J. B., Misunas D. P. A preliminary architecture for a basic data-flow processor. Proceedings of the 2nd Annual Symposium on Computer Architecture. 1975. P. 126–132.

7. Veen A. H. Dataflow machine architecture. ACM Computing Surveys. 1986.
Vol. 18, No. 4. P. 365–396. DOI: https://doi.org/10.1145/27633.28055.
8. Frigo M., Johnson S. G. The design and implementation of FFTW3.
Proceedings of the IEEE. 2005. Vol. 93, No. 2. P. 216–231. DOI:
https://doi.org/10.1109/JPROC.2004.840301.
9. Arm Ltd. CMSIS-DSP: Complex FFT Functions. Version 1.16.2. URL:
https://arm-software.github.io/CMSIS-DSP/v1.16.2/group__Complex
FFT.html (дата звернення: 21.05.2026).
10. Du P., Weber R., Luszczek P., Tomov S., Peterson G., Dongarra J. From
CUDA to OpenCL: Towards a performance-portable solution for multi-
platform GPU programming. Parallel Computing. 2012. Vol. 38, No. 8.
P. 391–407. DOI: https://doi.org/10.1016/j.parco.2011.10.002.
60

11. P¨uschel M., Moura J. M. F., Singer B., Xiong J., Johnson J., Padua D.,
Veloso M., Johnson R. W. SPIRAL: A generator for platform-adapted
libraries of signal processing algorithms. The International Journal of High
Performance Computing Applications. 2004. Vol. 18, No. 1. P. 21–45.
DOI: https://doi.org/10.1177/1094342004041291.
12. Intel Corporation. Intel Integrated Performance Primitives. Fast Fourier
Transform Functions. Intel IPP Developer Guide and Reference. 2024.
URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/ipp/developer-
guide-reference/2021-12/fast-fourier-transform-functions.html (дата
звернення: 21.05.2026).
13. FFTW. FFTW Home Page. Awards. URL: https://www.fftw.org/ (дата
звернення: 21.05.2026).
14. Nukada A., Matsuoka S. Auto-tuning 3-D FFT library for CUDA GPUs.
Proceedings of the ACM/IEEE Conference on Supercomputing (SC’09).
2009. DOI: https://doi.org/10.1145/1654059.1654090.
15. Object Management Group. Unified Modeling Language Specification.
Version 2.5.1. 2017. URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/ (дата
звернення: 21.05.2026).
16. National Institute of Standards and Technology. Integration Definition for
Function Modeling (IDEF0) : Federal Information Processing Standards
Publication 183. Gaithersburg : NIST, 1993. URL: https://nvlpubs.nist.g
ov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf (дата звернення: 21.05.2026).
17. Lee E. A., Messerschmitt D. G. Synchronous data flow. Proceedings of the
IEEE. 1987. Vol. 75, No. 9. P. 1235–1245. DOI: https://doi.org/10.1109/
PROC.1987.13876.
18. Lee E. A., Messerschmitt D. G. Static scheduling of synchronous data flow
programs for digital signal processing. IEEE Transactions on Computers.
1987. Vol. C-36, No. 1. P. 24–35. DOI: https://doi.org/10.1109/TC.1987.
5009446.
19. Bhattacharyya S. S., Murthy P. K., Lee E. A. Software Synthesis from
Dataflow Graphs. The Springer International Series in Engineering and Computer Science. Vol. 360. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1996. 189 p. URL:
https://ptolemy.berkeley.edu/publications/papers/96/softSynthBook/
(дата звернення: 21.05.2026).
20. Dotsenko Y., Baghsorkhi S. S., Lloyd B., Govindaraju N. K. Auto-tuning
of fast Fourier transform on graphics processors. Proceedings of the 16th
ACM Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming
(PPoPP’11). New York : ACM, 2011. P. 257–266. DOI: https://doi.org/
10.1145/1941553.1941589.
21. Duhamel P., Vetterli M. Fast Fourier transforms: A tutorial review and
a state of the art. Signal Processing. 1990. Vol. 19, No. 4. P. 259–299.
DOI: https://doi.org/10.1016/0165-1684(90)90158-U.
61

22. Van Loan C. Computational Frameworks for the Fast Fourier Transform.
Philadelphia : SIAM, 1992. DOI: https://doi.org/10.1137/1.978161197099
9.
23. Franchetti F., P¨uschel M., Voronenko Y., Chellappa S., Moura J. M. F.
Discrete Fourier transform on multicore. IEEE Signal Processing Magazine.
2009. Vol. 26, No. 6. P. 90–102. DOI: https://doi.org/10.1109/MSP.2009
.934155.
24. IEEE. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic. IEEE Std 754-2019.
New York : IEEE, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2019.8
766229.
25. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and
software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and
software quality models. Geneva : ISO, 2011. URL: https://www.iso.org/
standard/35733.html (дата звернення: 21.05.2026).

6. Ecma International. ECMAScript 2020 Language Specification. ECMA-262, 11th edition. Geneva : Ecma International, 2020. URL: https://262.ecma-international.org/11.0/ (дата звернення: 21.05.2026).

27. NVIDIA Corporation. cuFFT Library User’s Guide. Release 13.2. 2026. URL: https://docs.nvidia.com/cuda/pdf/CUFFT_Library.pdf (дата звернення: 21.05.2026).