ЗВІТ З ПРАКТИКИ ЗА ТЕМОЮ
БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
«Візуальне моделювання роботи обчислювача ШПФ
під керуванням потоку даних»

# Робота над темою БКР

## Постановка задачі та визначення основних функціональних вимог і завдань роботи

Темою бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) є розробка веб-орієнтованого програмного симулятора потокового обчислювача 16-точкового швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) з основою 4 (radix-4, 4×4). Актуальність роботи зумовлена фундаментальною роллю ШПФ у задачах цифрової обробки сигналів (OFDM-модуляція у LTE, 5G, Wi-Fi, обробка мови, радіолокація, спектральний аналіз) і одночасно — наявністю системного розриву між математичним описом алгоритму, його формальною моделлю потоку даних та виробничими реалізаціями [1][2].

Формальна постановка задачі. Нехай задано комплекснозначну вхідну послідовність {xn}n=0N−1 довжиною N=16, подану у подвійній точності формату IEEE 754. Потрібно розробити програмний симулятор, який обчислює дискретне перетворення Фур’є (ДПФ)

Xk=n=0N−1xn e−j2πnk/N, k=0,1,…,N−1,

за алгоритмом radix-4 з двовимірною 4×4 декомпозицією, формалізує процес обчислення у вигляді орієнтованого графа потоку даних (DFG, англ. Data Flow Graph) і забезпечує його інтерактивну візуалізацію з анімованим рухом токенів, метриками та числовою верифікацією [3][4][5][6][7].

Вхідні дані симулятора: 16 комплексних відліків сигналу (задаються користувачем або генеруються вбудованим джерелом — синусоїда, одиничний імпульс, білий шум); параметри симуляції (затримки вузлів та дуг, множник швидкості); команди керування (пуск, пауза, покроковий режим, скидання).

Вихідні дані: спектр {Xk}k=015, що відображається як амплітуда |Xk| і фаза argXk; журнал подій (onToken, onFire, onOutput); метрики (пропускна здатність, наскрізна затримка, розмір черг, теплова карта активності вузлів); звіт про верифікацію — максимальне відхилення від еталонного ДПФ.

Функціональні вимоги. На основі аналізу предметної області визначено перелік із дев’яти функціональних вимог F1–F9 (табл. 1).

Функціональні вимоги до симулятора

| ID | Назва | Опис |
| --- | --- | --- |
| F1 | Побудова DFG | Автоматична генерація графа потоку даних для ШПФ radix-4 4×4 при N=16 |
| F2 | Симуляція виконання | Крокування часу з доставкою токенів, перевіркою правила активації та запуском вузлів |
| F3 | Введення сигналу | Вибір типу вхідного сигналу та його параметрів |
| F4 | Керування симуляцією | Пуск, пауза, покроковий режим, скидання, зміна швидкості |
| F5 | Візуалізація токенів | Анімоване переміщення токенів по дугах із відображенням значень |
| F6 | Відображення метрик | Throughput, latency, queue size, теплова карта активності |
| F7 | Спектральний вихід | Гістограма ¦Xk¦ і argXk |
| F8 | Верифікація результату | Порівняння з еталонним ДПФ і виведення максимального відхилення |
| F9 | Налаштування параметрів | Редагування latency, delay без перезавантаження сторінки |

Нефункціональні вимоги. Якісні характеристики системи регламентуються вісьмома нефункціональними вимогами NF1–NF8 у відповідності до стандарту ISO/IEC 25010:2011: точність обчислень maxk|Xksim−Xkref|≤10−9 (NF1); час відгуку UI ≤100 мс (NF2); стабільні 60 fps при швидкості симуляції ≤5× (NF3); портативність у Chrome ≥ 90, Firefox ≥ 88, Edge ≥ 90 (NF4); детермінованість виконання (NF5); відкрита ліцензія MIT/Apache 2.0 (NF6); робота у браузері без серверної частини (NF7); зручність — основні операції доступні не глибше двох кліків від головного екрана (NF8).

Завдання роботи. Виходячи з постановки задачі та переліку вимог, сформульовано такі основні завдання:

- проаналізувати предметну область, провести огляд літератури та існуючих рішень для обчислення ШПФ;

- виконати системний аналіз задачі (зацікавлені сторони, цілі, обмеження, критерії успіху);

- формалізувати DFG-граф 16-точкового ШПФ radix-4 з вузлами типів source, dft4, twiddle, sink та дугами з параметричними затримками;

- обґрунтувати вибір технологій реалізації;

- розробити структуру системи (архітектура C4, структури даних, механізми обміну даними, інтерфейс користувача);

- реалізувати ядро симуляції з правилом активації токенів, FIFO-чергами та керованим логічним часом;

- забезпечити інтерактивну візуалізацію руху токенів і спектральний вихід;

- виконати числову верифікацію результатів шляхом порівняння з еталонним ДПФ.

## Огляд літератури та аналогів

Аналіз літературних джерел і наявних програмних рішень за останні 10 років показав, що простір сучасних засобів обчислення ШПФ поділяється на три сегменти: програмні бібліотеки, апаратні та GPU-прискорювачі, системи автоматичної генерації коду. Окремо розглянуто методи візуального моделювання обчислювальних систем.

### Програмні бібліотеки обчислення ШПФ

FFTW (Fastest Fourier Transform in the West, MIT, 1997) — бібліотека з адаптивним планувальником, що методом динамічного програмування добирає оптимальну рекурсивну факторизацію під конкретну апаратну платформу. Архітектура побудована на кеш-незалежній (cache-oblivious) рекурсії «розділяй і володарюй» [8].

ARM CMSIS-DSP — стандартизований пакет цифрової обробки сигналів (ЦОС) для мікроконтролерів ARM Cortex-M. Надає жорстко оптимізовані реалізації radix-4 для розмірів N=16,64,256,1024,4096 із SIMD-оптимізацією NEON, але не переноситься на інші архітектури [9].

NVIDIA CuFFT та OpenCL FFT — адаптації ШПФ для графічних процесорів. Стандарт OpenCL забезпечує функціональну портативність, проте не гарантує продуктивності: ядро, оптимізоване під одну архітектуру GPU, демонструє низьку ефективність на іншій через відмінності в ієрархії пам’яті та механізмах планування потоків [10].

SPIRAL (Carnegie Mellon University) — генератор коду, що створює платформо-залежну реалізацію безпосередньо з математичних формул факторизації, описаних мовою SPL (Signal Processing Language). Пошук оптимального графа зводиться до задачі пошуку у просторі еквівалентних матричних розкладів [11].

Intel IPP (Integrated Performance Primitives) — жорстко оптимізовані примітиви ШПФ під векторні інструкції SSE/AVX/AVX-512 процесорів Intel [12].

### Методи візуального моделювання

Загальні нотації (UML Activity, IDEF0/IDEF3, DFD Йордана/ДеМарко) орієнтовані на control-flow парадигму, не мають формальної семантики токенів і породжують надлишкові fork/join конструкції для потокових обчислювачів.

DFG/SDF (Data Flow Graph і Synchronous Dataflow, Лі та Месершмітт) — спеціалізовані моделі для задач ЦОС. У SDF-моделі кількість токенів, що споживаються та виробляються кожним вузлом за одну активацію, є фіксованою і відомою на етапі статичного аналізу, що дозволяє виконувати статичне планування без ризику взаємних блокувань. Алгоритм ШПФ із фіксованою довжиною N=16 є природним прикладом SDF-графа.

Сигнальні графи і butterfly-діаграми формалізують зв’язок між матричною факторизацією та графом алгоритму, але є статичними і не моделюють динаміку виконання. У вітчизняній науковій традиції аналогічний підхід застосовувався у роботах ОКБ ЕІВТ (1970-ті рр.) та у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України, де було розроблено векторний спецпроцесор ШПФ на основі dataflow-парадигми.

### Порівняльний аналіз існуючих рішень

Зведене порівняння розглянутих рішень за ключовими характеристиками наведено у табл. 2.

Порівняння існуючих рішень для обчислення ШПФ

| Рішення | Тип | Платформа | Динам. візуалізація | Відкр. доступ | Особливість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFTW 3.x | SW бібл. | CPU x86/ARM | Немає | Так | Адаптивний planner |
| CMSIS-DSP | SW бібл. | ARM Cortex-M | Немає | Так | Фіксований radix-4 |
| CuFFT | SW бібл. | GPU NVIDIA | Немає | Ні | Вендор-лок |
| SPIRAL | Генератор коду | CPU/FPGA | Немає | Так | Пошук факторизацій |
| Intel IPP | SW бібл. | Intel x86 | Немає | Ні | AVX/SIMD |
| Simulink (SDF) | Середовище | Desktop | Часткова | Ні | Комерційна ліцензія |
| draw.io/Visio | Редактор діаграм | Desktop/Web | Ні | Част. | Лише статика |
| Симулятор (БКР) | Веб-застос. | Браузер | Так | Так | DFG + верифікація |

### Висновок огляду

Виявлено системну прогалину: жодне з розглянутих рішень не поєднує одночасно достовірного числового обчислення ШПФ за формальною SDF-моделлю, інтерактивної динамічної візуалізації руху токенів і веб-доступності без комерційної ліцензії. Виробничі бібліотеки (FFTW, CMSIS-DSP, CuFFT, SPIRAL, Intel IPP) оптимізовані виключно для продуктивності та не надають інтроспективних засобів. Теоретичні моделі DFG/SDF формально визначені, проте рідко супроводжуються веб-доступним симулятором із числовою верифікацією. Саме ця незаповнена ніша визначає предмет розроблюваної БКР.

## Системний аналіз

Для структурованого опису розриву між математичною моделлю, формальним DFG/SDF-описом і виробничими реалізаціями ШПФ застосовано системний аналіз: визначено зацікавлені сторони, ієрархію цілей, обмеження та критерії успіху.

### Зацікавлені сторони

Потенційних користувачів і бенефіціарів симулятора об’єднано у чотири групи (табл. 3).

Зацікавлені сторони та їхні потреби

| Сторона | Потреба | Як симулятор її задовольняє |
| --- | --- | --- |
| Студенти спец. 122 «Комп’ютерні науки» | Зрозуміти роботу алгоритму ШПФ, побачити паралелізм і токенну динаміку | Анімація руху токенів, крок-за-кроком режим, теплова карта |
| Викладачі курсів ЦОС та паралельних обчислень | Демонстраційний інструмент для лекцій і лабораторних | Веб-застосунок без встановлення, відтворюваність на будь-якій ОС |
| Дослідники dataflow-архітектур | Перевірка гіпотез щодо планування та критичного шляху графа | Throughput/latency/queue, event log, налаштовувані затримки |
| Інженери DSP/FPGA | Попередня оцінка потокової моделі перед апаратною реалізацією | Параметричне налаштування latency/delay, експорт подій |

### Ієрархія цілей

Генеральна ціль: створити програмний симулятор, що відтворює потокове виконання 16-точкового алгоритму ШПФ radix-4 4×4 та забезпечує його інтерактивну графічну візуалізацію у вигляді анімованого DFG зі спостереженням токенів, метрик і наскрізної затримки.

Підцілі, що випливають із генеральної:

- формалізувати граф потоку даних для radix-4 4×4 з вузлами source, dft4, twiddle, sink та дугами із параметричними затримками;

- реалізувати ядро симуляції з правилом активації токенів, FIFO-чергами та керованим логічним часом;

- забезпечити інтерактивну візуалізацію руху токенів, теплову карту активності та спектральний вихід;

- виконати числову верифікацію результатів шляхом порівняння з еталонним ДПФ (ε≤10−9).

### Обмеження

- технічні — цільова платформа: сучасний веб-браузер (Chrome/Firefox/Edge) з підтримкою JavaScript ES2020; відсутність серверної частини;

- ресурсні — розробка силами одного виконавця у межах БКР;

- часові — термін згідно з календарним графіком кафедри;

- алгоритмічні — фіксований розмір N=16 як базовий демонстраційний; розширення на N=4t — напрямок подальшого розвитку;

- правові — лише програмні бібліотеки з відкритими ліцензіями (MIT, Apache 2.0, BSD).

### Критерії успіху

Результат вважається досягнутим, якщо одночасно виконуються такі вимірювані критерії:

- максимальне відхилення вихідного спектра від еталонного ДПФ не перевищує ε=10−9;

- чотири вузли dft4 першого ярусу виконуються паралельно (одночасні події onFire у журналі);

- користувач може керувати швидкістю симуляції в діапазоні не менш ніж 0.1×–10× без втрати коректності;

- час відгуку UI на користувацькі дії не перевищує 100 мс.

### Етичні та правові аспекти

Симулятор працює з синтетичними тестовими сигналами, що генеруються безпосередньо у браузері користувача. Проєкт не опрацьовує персональних, медичних, біометричних чи фінансових даних, не передає жодних даних на зовнішні сервери та не використовує моделей машинного навчання для ухвалення рішень. Унаслідок цього вимоги GDPR і Закону України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI) не поширюються на продукт у прямій формі. Робота відповідає стандартам ISO/IEC 25010, IEEE 754, ECMAScript 2020, ДСТУ 3008:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

## Розробка структури системи

Архітектуру симулятора подано на двох рівнях моделі C4 (Context і Container), доповнених деталізованим описом графа потоку даних обчислювача та структур даних.

### Контекстний рівень (C4 Level 1)

На контекстному рівні система представляється як «чорна скринька», що взаємодіє з одним актором — користувачем (студент або викладач) — та з двома зовнішніми сутностями: браузером (runtime-середовище) і локальним сховищем браузера (для збереження пресетів вхідних сигналів і параметрів). Застосунок завантажується одноразово зі статичного веб-хостингу та надалі працює автономно, без серверної частини.

### Рівень контейнерів (C4 Level 2)

На рівні контейнерів симулятор декомпозується на чотири логічні підсистеми, що виконуються у межах одного процесу браузера:

- Simulation Core — ядро симуляції (DataflowRuntime, scheduler, math); реалізує доставку токенів із FIFO-черг, перевірку правила активації та запуск готових вузлів; зберігає стан графа та черг.

- Graph Generator — модуль побудови DFG для заданого N та параметрів затримок (функція generateDFT4x4()).

- State Store — централізоване сховище стану (паттерн single source of truth), до якого підписуються всі UI-компоненти.

- UI Layer — набір React-компонентів: GraphView (полотно React Flow), SpectrumView (діаграма |X(k)|), Metrics (throughput, latency, queue size), Controls (пуск/пауза/швидкість).

Взаємодії між контейнерами: UI Layer читає стан зі State Store та викликає команди; State Store делегує обробку до Simulation Core; Simulation Core публікує події (onToken, onFire, onOutput), на які State Store оновлює відповідні поля; Graph Generator викликається один раз при ініціалізації та за кожної зміни N чи latency.

### Граф потоку даних обчислювача

Детальна структура DFG для N=16 складається з 56 вузлів і 64 дуг, розподілених за п’ятьма ярусами:

- 16 вузлів source — генерують токени відліків x(n);

- 4 вузли dft4 (рядкові) — виконують стадію 1 (рядкові 4-точкові ДПФ);

- 16 вузлів twiddle — виконують стадію 2 (множення на W16rk1);

- 4 вузли dft4 (стовпцеві) — виконують стадію 3;

- 16 вузлів sink — збирають спектральні відліки X(k).

Затримка latency вузла dft4 становить 400 умовних одиниць, twiddle — 200; затримка доставки кожної дуги delay = 600.

Критичний шлях і коефіцієнт паралелізму. Найдовший шлях від source до sink: Tkr=400+600+200+600+400=2200 ум. од. Послідовний час виконання: Tps=8⋅400+16⋅200=6400 ум. од. Коефіцієнт паралелізму Kp=Tps/Tkr≈2,9, тобто паралельне виконання незалежних вузлів забезпечує майже трикратне прискорення порівняно з послідовним обчисленням.

### Структури даних

Інформаційне забезпечення симулятора визначається набором типів, що є програмними відповідниками формальних об’єктів DFG:

- Complex — комплексне число у форматі { re, im }, IEEE 754 double (εmach≈2.22⋅10−16);

- Token — токен DFG з полями id, value, t (час надходження), originT (час народження у source);

- Edge — спрямована дуга (from/to = {node, port}, delay, label, labelValue);

- NodeSpec — специфікація вузла (id, kind, inPorts, outPorts, latency, params);

- Graph = {nodes: NodeSpec[], edges: Edge[]} — повний граф обчислювача (56 вузлів, 64 дуги).

### Механізми обміну даними

Оскільки симулятор не має серверної частини, координація підсистем реалізується через внутрішню шину подій і реактивне сховище стану. Ядро публікує три типи подій (onToken, onFire, onOutput), на які підписуються UI-компоненти без прямих посилань на ядро (паттерн Publisher/Subscriber). Сховище simStore містить групи полів: стан графа, стан виконання (IDLE/RUNNING/PAUSED/DONE), метрики (EMA throughput/latency/queue), результат (спектр, event log). Пресети вхідних сигналів зберігаються у Local Storage браузера.

### Інтерфейс користувача

Інтерфейс спроєктовано за принципом інформаційної ієрархії: найбільша площа екрана відведена під центральний об’єкт дослідження — граф потоку даних, — а допоміжні панелі (метрики, спектр, керування) розміщуються по периметру. Головний екран розділений на чотири функціональні зони: центральна (GraphView), верхня (Controls), права (SpectrumView + Metrics), нижня (TerminalOutput).

Для підсилення сприйняття потокової природи алгоритму використовуються три візуальні механізми: анімація токенів (кружечки з числовими значеннями, що рухаються по дугах); теплова карта активності вузлів (експоненціальне згасання ai(τ+dτ)=0,92⋅ai(τ)+Δai); кільцевий індикатор стану busy на вузлах, що ілюструє затримку latency.

## Вибір технологій реалізації системи

Технології реалізації обрано на основі трирівневого аналізу альтернатив: архітектурний підхід, парадигма реалізації UI та стану, метод візуалізації DFG.

### Архітектурний підхід

Розглянуто три варіанти:

Варіант А: настільний застосунок (Electron, Qt, JavaFX). Забезпечує повний доступ до ресурсів хост-системи та багатопоточність, проте вимагає встановлення на кожну робочу станцію та різних збірок під Windows, Linux, macOS, що суперечить вимогам NF7 (без встановлення) і ускладнює дотримання NF4 (портативність). Відхилено.

Варіант Б: клієнт-серверний веб-застосунок. Тонкий клієнт у браузері виконує лише візуалізацію, а ядро розміщується на сервері. Вносить мережеву затримку (несумісно з NF2 ≤100 мс), потребує підтримки інфраструктури та ускладнює відтворюваність. Відхилено.

Варіант В: повністю клієнтський SPA (Single-Page Application). Усі обчислення на стороні браузера; серверної частини немає. Завантаження — одноразовий статичний пакет (HTML+JS+CSS); надалі робота не потребує мережі. Одночасно задовольняє NF2, NF4, NF5, NF7. Обрано.

### Парадигма реалізації UI та стану

Для координації трьох принципово різних підсистем (графова візуалізація, числове ядро, панель керування) обрано поєднання реактивного рендерингу (React) і централізованого спостерігаваного сховища стану (Zustand). Реактивний рендеринг автоматично перемальовує лише ті компоненти, що підписані на змінене поле сховища (NF3, 60 fps). Централізоване сховище гарантує, що всі панелі бачать узгоджений «знімок» стану. Альтернативи: пряме маніпулювання DOM (jQuery-style) — лінійне зростання складності; Flux/Redux — надмірний шаблонний код для базових сценаріїв.

### Метод візуалізації DFG

Розглянуто три підходи:

- HTML-canvas — максимальна продуктивність, але ручна реалізація перетягування, виділення та підказок;

- SVG + ручне кодування — простий у налагодженні, але обмежено розширюваний;

- React Flow — спеціалізована бібліотека з готовими механізмами перетягування, зума, анімованих ребер та формальною моделлю Node/Edge, що добре відображається на абстракцію DFG. Обрано.

### Шаблони проєктування

У системі застосовано класичні шаблони:

- Observer (Publisher/Subscriber) — події onToken, onFire, onOutput;

- State / Finite State Machine — життєвий цикл симуляції IDLE → RUNNING → PAUSED → DONE;

- Strategy — різні типи вузлів за полем NodeKind;

- Factory — генерація графа функцією generateDFT4x4();

- Facade — клас DataflowRuntime приховує реалізацію черг і планувальника за єдиним методом tick(dt, maxFires).

### Типізація та забезпечення якості

Для дотримання NF1 (ε≤10−9) і NF5 (детермінованість) обрано TypeScript (Apache 2.0) як мову реалізації зі статичною типізацією. Це унеможливлює помилки передачі аргументів неправильного типу на етапі компіляції. Комплексні числа подаються у форматі IEEE 754 double, що забезпечує запас точності відносно ε.

### Стек технологій

Підсумковий стек технологій реалізації наведено у табл. 4.

Стек технологій реалізації симулятора

| Шар | Технологія | Ліцензія | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| Мова | TypeScript | Apache 2.0 | Статична типізація, безпека типів |
| UI-фреймворк | React 18 | MIT | Реактивний рендеринг компонентів |
| Метафреймворк | Next.js 14 | MIT | Збірка SPA, статичний експорт |
| Сховище стану | Zustand | MIT | Централізоване спостерігаване сховище |
| Візуалізація | React Flow | MIT | Граф потоку даних із готовою інтерактивністю |
| Стилі | SCSS modules | MIT | Локальні стилі компонентів |
| Тестування | Vitest | MIT | Юніт-тести ядра і структур даних |
| Верифікація | fft.js | MIT | Еталонна реалізація для compareWithFFT() |

Зв’язок між нефункціональними вимогами та обраними технологічними рішеннями зведено у табл. 5.

Зв’язок вимог і архітектурних/технологічних рішень

| Вимога | Рішення | Обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| NF1 (точність) | TypeScript + IEEE 754 double | Виключення помилок типів, εmach≈2.22⋅10−16 |
| NF2 (відгук ≤100 мс) | Клієнтський SPA без серверних викликів | Відсутність мережевої затримки |
| NF3 (60 fps) | React + Zustand із селекторами | Перемальовування лише змінених компонентів |
| NF4 (портативність) | ES2020, Web APIs | Робота у Chrome/Firefox/Edge без polyfill |
| NF5 (детермінованість) | Логічний час + статичний граф | Ідентичні входи ⇒ ідентичний журнал |
| NF6 (відкритий код) | Тільки OSS-бібліотеки | React, React Flow, Zustand, TypeScript |
| NF7 (без встановлення) | SPA у статичному хостингу | Одноразове завантаження бандлу |
| NF8 (зручність) | React Flow + панелі Controls/Metrics | Двокліковий доступ до базових операцій |

## Висновки

У межах практики виконано підготовчий етап бакалаврської кваліфікаційної роботи за темою «Візуальне моделювання роботи обчислювача ШПФ під керуванням потоку даних». Зокрема:

- сформульовано постановку задачі та визначено перелік із 9 функціональних (F1–F9) і 8 нефункціональних (NF1–NF8) вимог; розроблено перелік із 9 прецедентів використання, що охоплюють основні сценарії роботи студента і викладача;

- проведено огляд літератури та аналогів: проаналізовано виробничі бібліотеки (FFTW, ARM CMSIS-DSP, NVIDIA CuFFT, SPIRAL, Intel IPP) і методи візуального моделювання (UML, IDEF, DFG/SDF, сигнальні графи); виявлено системну прогалину — відсутність веб-доступного симулятора, що поєднує формальну SDF-модель, виконуваний алгоритм із числовою верифікацією та інтерактивну візуалізацію;

- виконано системний аналіз: визначено зацікавлені сторони (студенти, викладачі, дослідники, інженери DSP/FPGA), ієрархію цілей, обмеження (технічні, ресурсні, часові, алгоритмічні, правові) та вимірювані критерії успіху (ε≤10−9, відгук ≤100 мс, 60 fps, паралельне виконання вузлів);

- розроблено структуру системи: архітектура C4 Context/Container з декомпозицією на чотири підсистеми (Simulation Core, Graph Generator, State Store, UI Layer); деталізовано граф обчислювача (56 вузлів, 64 дуги, Tkr=2200, Kp≈2,9); визначено структури даних (Complex, Token, Edge, NodeSpec, Graph); описано механізми обміну даними та інтерфейс користувача;

- обґрунтовано вибір технологій реалізації: клієнтський SPA на TypeScript + React + Next.js + Zustand + React Flow з еталонною бібліотекою fft.js для верифікації; усі обрані компоненти мають відкриті ліцензії (MIT, Apache 2.0), що задовольняє NF6.

Отримані результати утворюють повне технічне завдання для безпосередньої реалізації симулятора, що складатиме практичну частину БКР.

# Список використаних джерел

- Nussbaumer H. J. Fast Fourier Transform and Convolution Algorithms. — 2nd corr. and updated ed. — Vol. 2. — Springer Series in Information Sciences. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1982. — 276 p.

- Процько І. О., Теслюк В. М., Дунець Р. Б. Швидкому перетворенню Фур’є — 60 років // Ukrainian Journal of Information Technology. — 2025. — Vol. 7, No. 1. — P. 1–1.

- Cooley J. W., Tukey J. W. An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series // Mathematics of Computation. — 1965. — Vol. 19, No. 90. — P. 297–301. — https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.

- Burrus C. S., Parks T. W. DFT/FFT and Convolution Algorithms: Theory and Implementation. — New York : John Wiley & Sons, 1985. — 240 p.

- Dennis J. B. First Version of a Data Flow Procedure Language // Programming Symposium. Lecture Notes in Computer Science. — 1974. — Vol. 19. — P. 362–376. — https://doi.org/10.1007/3-540-06859-7_145.

- Dennis J. B., Misunas D. P. A Preliminary Architecture for a Basic Data-Flow Processor // Proceedings of the 2nd Annual Symposium on Computer Architecture. — 1975. — P. 126–132.

- Veen A. H. Dataflow Machine Architecture // ACM Computing Surveys. — 1986. — Vol. 18, No. 4. — P. 365–396. — https://doi.org/10.1145/27633.28055.

- Frigo M., Johnson S. G. The Design and Implementation of FFTW3 // Proceedings of the IEEE. — 2005. — Vol. 93, No. 2. — P. 216–231. — https://doi.org/10.1109/JPROC.2004.840301.

- ARM Limited. CMSIS-DSP Software Library : Technical Reference Manual. — Cambridge : ARM Limited, 2023.

- Du P., Weber R., Luszczek P., Tomov S., Peterson G., Dongarra J. From CUDA to OpenCL: Towards a Performance-Portable Solution for Multi-Platform GPU Programming // Parallel Computing. — 2012. — Vol. 38, No. 8. — P. 391–407. — https://doi.org/10.1016/j.parco.2011.10.002.

- Püschel M., Moura J. M. F., Singer B. et al. SPIRAL: A Generator for Platform-Adapted Libraries of Signal Processing Algorithms // International Journal of High Performance Computing Applications. — 2004. — Vol. 18, No. 1. — P. 21–45. — https://doi.org/10.1177/1094342004041291.

- Intel Corporation. Intel Integrated Performance Primitives (Intel IPP) : Developer Guide and Reference. — Santa Clara : Intel Corporation, 2021.